Зміст

Вступ ……………………………………………………………………………….	4

Лабораторна робота №1 Знайомство з архітектурою iAPx86. …………………..5

Лабораторна робота №2. Основи програмування на Асемблері  …………….	87

Лабораторна робота №3. Функції вводу-виводу. Методи адресації даних …..	106

Лабораторна робота №4. Система команд. Команди обробки даних ………..	123

Лабораторна робота №5. Система команд. Команди переходів та організації 
циклів  …………………………………………………………………………….	147

Лабораторна робота №6. Організація підпрограм. Способи передачі 
параметрів ……………………………………………………………….	166

Лабораторна робота №7. Система команд. Команди обробки ланцюжків  …	183

Додатки

Додаток 1 Варіанти індивідуальних завдань до лабораторної роботи №1       	189

Додаток 2.1 Робоче місце для створення програм на асемблері  …………….	197

Додаток 2.2. Опції транслятора TASM і редактора зв'язків TLINK ………..	209

Додаток 2.3. Повідомлення про помилки ………………….	212

Додаток 3. Способи введення /виведення даних в DOS-програмах   	221

Рекомендована  література …………………………………………………….	224

Вступ

Метою лабораторного практикуму є допомога студентам  у вивченні першого кредитного модулю курсу «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби електронних апаратів» − «Архітектура універсальних мікропроцесорів і інтегральних компонент МПК сімейства iAPx86 та основи їх програмування на Асемблері».

Лабораторний практикум за робочою навчальною програмою першого модулю курсу проводиться у 5-му учбовому семестрі і складається з 7- мі лабораторних робіт. Кожна з лабораторних робіт містить у собі теоретичні відомості по темі, практичні вміння і навички з якої мають бути здобуті у даній роботи, приклад рішення типового варіанту завдання, серію індивідуальних завдань, а також контрольні питання по темі, яка вивчається. Наприкінці дається перелік літератури з наданням глав і сторінок підручників по темі заняття.

Порядок виконання робіт, вимоги до вмісту звітів та захисту робіт:

- Вивчити теоретичні відомості.

- Виконати загальні (типові) завдання по досліджуваній темі.

- Відповідно до отриманого індивідуального завдання скласти блок-схему програми.

- Створити файл вихідного тексту програми мовою Асемблер.

- Одержати виконавчий модуль програми.

- Провести тестування отриманої програми і виправити можливі помилки.

- Пред'явити працюючу програму викладачеві.

- Оформити протокол (звіт), що включає:

  - постанову задачі (завдання);

  - опис програми:

– специфікація (опис структури) даних й укрупнений опис алгоритму рішення задачі;
 – блок-схема алгоритму;

– опис (при необхідності блок-схеми) алгоритмів підпрограм (якщо вони є), приклади виклику підпрограм і передачі параметрів;

– текст програми (лістинг) з необхідними коментарями;

  - керівництво оператора з наданням процедури запуску програми, послідовності введення даних, процедури завершення (вивантаження) програми;

  - опис контрольного приклада (спосіб і результати перевірки правильності роботи програми);

  - висновки по роботі

- Підготувати відповіді на контрольні питання.

- Захистити звіт по роботі

# Лабораторна робота №1 Знайомство з архітектурою iAPx86

# Тема: Введення в системи числення та машинний код. 
Безпосереднє керування процесором. 
Використання системного відладника DEBUG

Мета  роботи: Ознайомитись з основними поняттями обчислювальної техніки: системами числення, одиницями інформації, двійковою арифметикою. Досліджувати архітектуру процесорів ix86 - регістрову модель, формати даних, організацію пам'яті, мінімальний набір команд. Освоїти процедури безпосереднього керування процесором на рівні машинних команд і створення найпростіших програм, за допомогою програми DEBUG.

Порядок виконання роботи:

- Ознайомитися з теоретичними відомостями;

- Виконати вправи 1 - 13, користуючись вказівками даної інструкції;

- Виконати варіант індивідуального завдання;

- Підготувати звіт по виконанню вправ та індивідуального завдання;

- Підготувати відповіді на питання для самопідготовки (контрольні питання).

Теоретичні відомості.

## 1. Системи числення

Система числення (СЧ) – це сукупність прийомів представлення позначення натуральних чисел обмеженою кількістю символів (знаків), названих цифрами. Системи числення поділяють на позиційні та непозиційні. Найдосконаліші з СЧ – ті, які підкоряються позиційному принципу, згідно якому один і той же цифровий знак має різні значення залежно від того місця (позиції, розряду), де він розташований. Такі системи числення ґрунтуються на тому, що деяке число r одиниць (radix) об'єднуються в одиницю наступного, «більш старшого»  розряду. Наприклад, r одиниць першого розряду об'єднуються в одиницю другого розряду,  r одиниць другого розряду об'єднуються в одиницю третього розряду і т.д. Одиниця кожного розряду має свою вагу = r i, де  r – основа системи числення, i –  розряд числа. Значення, що зображується n - розрядним числом Xr=хn-1xn-2…xi…x1x0, виходить як «зважена сума» його цифр:

Xr=i=1nxn−irn−i=xn−1rn−1+xn−2rn−2+...+x1r1+x0r0          (1.1)

Наприклад, у 4-розрядного десяткового числа 5672  в крайньому правому «нульовому» розряді стоїть цифра «x0=2». Цей розряд має вагу r0=100 або 1 і зветься розрядом «одиниць». У другій позиції (у першому розряді), що має вагу 101 =10 і тому зветься розрядом «десятків», стоїть цифра «7». Цифра 6 знаходиться на  третьому місці  (у другому розряді), що має вагу 102 = 100 («сотні»), додає до складу числа шість сотень. Цифра «5» в четвертій позиції (третьому розряді «тисяч») має вагу 103=1000. В результаті отримаємо число  5*103+6*102+7*101+2*100 = 5672 (пять тисяч шістсот сімдесят два).

Якщо число Х містить n розрядів цілої  частини і k розрядів дробу, його можна виразити формулою:

X=i=1n+kxn−irn−i=xn−1rn−1+xn−2rn−2+...+x0r0+x−1r−1+x−2r−2+...+x−kr−k==xn−1xn−2...x1x0,x−1x−2...x−k (1.2)

Десяткове число 1327,4510  у формі (1.2) виглядає так:

1*103+3*102+2*101+7*100+4*10-1+5*10-2 = 1000+300+20+7+0,4+0,05 = 1327,4510

Для позначення десяткових чисел (r=10) використовують «арабські» цифри від 0 до 9:

radix 10 - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

для позначення чисел у системах числення з основою менш ніж 10 використовують ті ж цифри:

radix 8 – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

radix 2 – 0, 1

і т.д.

Якщо ж основа системи числення більше десяти, використовують десять арабських цифр для молодших значень (0,1,…,9) і латинські літери A,B,C… – для старших.

Наприклад, для позначення чисел у системі числення з основою r = 16, «як цифри» використовують літери A (відповідає 10), В (11), С (12), D(13), E(14) і F(15):

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Таблиця 1.1.

Таблиця «відповідності» між найбільш уживаними системами числення.

| Десяткова | radix 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вісімкова | radix 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
| Шістнадцяткова | radix 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 |
| Двійкова | radix 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 100 | 101 | 110 | 111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 | 10000 |

З таблиці 1.1 видно, що у різних системах числа, які мають різне значення, можуть виглядати однаково, тобто можуть бути представлені однаковою послідовністю цифр. Наприклад, запис 10, як що його розглядати  у двійковій, вісімковій, десятковій або шістнадцятковій системі, може означати відповідно десяткові числа два, вісім, десять і шістнадцять. У таких випадках доцільно позначити систему числення, у якої подане число. Для цього використовують числові індекси або латинські літери: для двійкового числа – індекс 2 або літера B,b (Binary, bin), для десяткового числа індекс – 10 або літера D,d (Decimal, dec), для шістнадцяткового – індекс 16 або H,h (Hexadecimal, hex). У приведеному прикладі числа мають бути надані у вигляді:102 або 10В (10b), 108 або 10Q (10q), 1010 або 10D (10d) і 1016 або 10H (10h).

## 1.1. Правила перетворення чисел з однієї системи числення до другої.

1.1.1. Перетворення цілих чисел

Приклад 1.1. Перетворити шістнадцяткове число 5BCh на десятковий еквівалент 
(HEX to DEC)

Правило 1. Для подання шістнадцяткового числа  у десятковій системі, запишемо його як зважену суму, у якої і розрядні цифри і ваги розрядів задамо їх десятковими еквівалентами (див. вищенаведену таблицю 1.1):

5BCh = 5 * 162 + 11 * 161 + 12 * 160 = 5 * 256 + 11 * 16 + 12 = 1468

Приклад 1.2. Перетворити шістнадцяткове число A23Fh на двійковий еквівалент 
(HEX to BIN)

Правило 2. Перетворення числа A23Fh із шістнадцяткової «нотації» у двійкову також можна зробити, використовуючи вищенаведену таблицю. Кожну шістнадцяткову цифру слід замінити на двійковий еквівалент – тетраду (4 двійкових розряди нуликів й одиничок):

Ah=1010b   2h=0010b   3h=0011b  Fh=1111b

Усе, що потім потрібно зробити – «зістикувати» ці тетради:

A23Fh = 1010  0010  0011  1111b

Приклад 1.3. Перетворити двійкове число 1110102  на шістнадцятковій еквівалент 
(BIN to HEX)

## Правило 3.Для перетворення двійкового числа на шістнадцятковій еквівалент треба поділити його на тетради, починаючи з наймолодшого розряду, а потім кожну тетраду замінити еквівалентною шістнадцятковою цифрою.

Значення молодшої тетради 10102 = А16, старшої 00112 = 316.

Отже, 1110102 = 3А16

Приклад 1.4. Перетворити десяткове число 1579710 на шістнадцятковій еквівалент 
(DEC to HEX)

## Правило 4. При перетворенні десяткового числа на шістнадцятковій еквівалент, послідовно ділять на 16 з початку це число, а потім і всі частки, що стають після чергового ділення. Остачі після кожного ділення  дають значення розрядів шістнадцяткового числа. Ці остачі записують починаючи з молодшого розряду (перша остача) до старшого розряду (остання остача).  Ділення проводять поки чергова частка не стане дорівнювати 0.

1579710 : 16 = 98710 остача    510 = 516

98710 : 16 =   6110 остача  1110 = В16

6110 : 16 =     310 остача  1310 = D16

310 : 16 =     0    остача    310 = 316

3       D     B      5

Отже, 1579710 = 3DB516.

## 1.1.2. Перетворення дрібних чисел у десяткову систему

Приклад 1.5. Перетворити двійкове число 110.1012 на десяткове (Real_BIN to Real_DEC)

| ## Степінь основи | ## 22 | ## 21 | ## 20 |  | ## 2-1 | ## 2-2 | ## 2-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Вага позиції (розряду) | ## 4 | ## 2 | ## 1 |  | ## 0.5 | ## 0.25 | ## 0.125 |  |
| ## Двійкове число | ## 1 | ## 1 | ## 0 | ## . | ## 1 | ## 0 | ## 1 |  |
| ## Десяткове число | ## 4 + | ## 2 + | ## 0 . | ## + | ## 0.5 | ## 0 | ## 0.125 | ## = 6.625 |

## Отже значення двійкового числа 110.1012  у десятковій системі обчислюється як сума 
4 +2 +0.5 +0.125 = 6.625.

Приклад 1.6. Перетворити шістнадцяткове число 6A.C16 на десяткове 
(Real_HEX to Real_DEC)

| ## Степінь основи | ## 161 | ## 160 |  | ## 16-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Вага позиції | ## 16 | ## 1 |  | ## 0.0625 |  |
| ## Шістнадцяткове число | ## 6 | ## A | ## . | ## C |  |
| ## Десяткове число | ## 96 + | ## 10 | ## + | ## 0.75 | ## = 106.75 |

Ціла частка дорівнює 6  16 +10 = 96 + 10 = 106, дрібна частка  - 12/16 = ¾=0.75. 
Результат перетворення – 106.75.

Для перетворення багато розрядних чисел зручно користатися даними рис. 1.1 і 1.2.

Рис.1.1 Ваги розрядів двійкових чисел

Рис.1.2 Ваги розрядів шістнадцяткових чисел

1.1.3. Перетворення дрібних (реальних) чисел із десяткової системи в інші

Правило 5. Для чисел, що мають як цілу частину, так і дробову, переведення з однієї системи числення в іншу здійснюють окремо для цілої і дробової частин. Для перетворення цілої частини десяткового числа належить послідовно ділити її на основу результуючої системи числення r і записувати послідовність остач від ділення як цифри цілої чистини результуючого числа в порядку, зворотному їхньому одержанню. Для перетворення дробовій частини необхідно послідовно множити дробову частину на основу r і записувати послідовність цілих частин результатів множення у порядку їх одержання, причому старший розряд є цілою частиною першого результату.  Якщо потрібно виконати перетворення з точністю до r-m, то кількість послідовних множень дорівнює  m.

Приклад 1.7. Записати десятковий дріб 155.36610  у двійковій системі числення із точністю 2-8 (вісім розрядів після «двійкової коми»).

Приклад перетворення цілої та дрібної частки числа 155.36610 на двійковий еквівалент наведено на рис.1.3 і рис.1.4.

Рис. 1.3 Перетворення цілої частини десяткового числа на двійковий еквівалент

Рис. 1.4 Перетворення дробової частини 0.36610  десяткового числа 
на двійковий еквівалент з точністю 2-8

Таким чином, десяткове число 155,36610 відображується наступним двійковим числом - 10011011,010111012  з точністю до 8-го розряду після двійкової коми.

1.2. Аналіз точності подання двійкового числа. Поняття розрядної сітки

Зробимо зворотне  перетворення одержаного двійкового числа 10011011,010111012  на десяткову дріб за формулою (1.2) і з застосуванням даних рис. 1.1. (див. приклад 1.5.):

1*27 + 0*26 +0*25 + 1*24 + 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 + 
 				 + *2-1 + 1*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 + 1*2-5 + 1*2-6 + 0*2-7 + 1*2-8 =
= 128 + 0 + 0 +16 + 8 +0 + 2 + 1 + 0 + 0.25 + 0 + 0.0625 + 0.03125 + 0.015625 +0 + 
 + 0.00390625 = 155.36328125

Похибка =155.366 -155.36328125= 0,00271875, що виникає при такому перетворенні, є результат відкидання молодших розрядів дробової частини числа, яки знаходяться за межами так званої розрядної сітки.

Розрядною сіткою називають сукупність бітових комірок (розрядів), призначених для розміщення одного двійкового числа.

Розмір розрядної сітці (n – кількість бітів) обмежено і залежить від конструктивних (архітектурних) особливостей мікропроцесора (МП). У розглянутому прикладі розмір розрядної сітці дорівнює n=16 біт, з яких k=8 розрядів відведено для цілої частини, та m= n-k = 8 − для дробової.

Будь-яке двійкове число, менше, ніж  2-m=2-(n – k) , сприймається МП як нульове і 
називається машинним нулем.

Якщо кількість розрядів у дробової частині числа перевищує n-k, то молодші розряди, які знаходяться за межами розрядної сітки, не сприймаються МП («відкидаються»). У результаті виникає похибка подання числа. Максимальне значення абсолютної похибки подання не перевищує одиниці молодшого розряду сітки:

m = 2-(n – k)

Дійсно, похибка, одержана у розглянутому прикладі, не перевищує значення максимальної абсолютної похибки подання,  з точністю до 8-го розряду після двійкової коми а саме:
 			  = 0.00271875 < 8 = 2-(n – k) = 2-(16-8) = 2-8  = 0.00390625 .

1.3. Обернений та додатковий код

Для збереження і обчислення від’ємних чисел у обчислювальної техніці використовують обернений  і додатковій коди (останнім часом додатковій код є більш розповсюджений).

Правило 6. Для отримання оберненого коду числа його значення віднімається від числа, у якому усі цифри мають найбільше значення r-1, то б то дорівнюють значенню основи системи числення r, зменшеної на 1.

Приклад 1.8. Отримання оберненого коду двійкового числа 0100 1100

Для отримання оберненого коду двійкового числа, згідно з правилом 6, це число буде відніматися від числа, яке цілком складається з одиниць 11111111 (основа системи числення r=2 мінус 1):

1 1 1 1   1 1 1 1

-   0 1 0 0   1 1 0 0

1 0 1 1   0 0 1 1

Як бачимо, для двійкового числа обернений код відповідає числу з порозрядною інверсією, то б то отриманого шляхом заміни всіх  одиниць нулями і навпаки. Тому обернений код ще називається інверсним.

Аналогічним чином виконується перетворення в обернений (інверсний) код чисел, поданих у інших системах числення. Наприклад, інверсний код для шістнадцяткового числа 5CD обчислюється відніманням його з числа, у якому усі цифри дорівнюють 15(F) − основа системи числення r=16 мінус 1.

Приклад 1.9. Отримання оберненого (інверсного) коду шістнадцяткового числа 5CD

15   15   15

-   5     С     D

A     3      2

З цього прикладу бачимо, що інверсний (обернений) код n-розрядного числа у системі числення з основою r доповнює його до найбільшого числа r n - 1 (1111 1111 − у двійковій, FFFF  − у шістнадцятковій системі і так саме у інших системах числення). Із цього йде ще однe визначення оберненого коду:

Інверсний код числа − є  його доповнення до неповної основи (r-1) системи числення.

Раніше в обчислювальних машинах інверсний код використовувався для подання від’ємних чисел. Однак, він мав одну незручність − подвійне подання числа нуль. 
А саме:  «додатній» нуль ( «+0» − послідовність нулів 00 … 0), або «від’ємний» нуль 
(«-0» − послідовність одиниць 11 … 1).

Інверсний код сам по собі практично не використовується, але ж з нього може бути отримано так званий додатковий код, котрий і використовується зараз для подання від’ємних чисел. У додатковому коді вказаного вище недоліку немає.

Додатковий код Ã доповнює n-розрядне число A до повної основи системи числення rn .

Іншими словами, як що додати n-розрядне число A = an-1 an-1 … a1 a0  до його доповнення Ã=ãn-1ãn-2 … ã1 ã0 , то повинні отримати нуль Ø= 0n-10n-2 ….0100  в  усіх n розрядах и перенос одиниці у старший n-й розряд, тобто:

an-1 an-1 … a1 a0

+    ãn-1 ãn-2     ã1 ã0

1 n   0n-1 0n-2  01 00

Наприклад, у десяткової системі (r=10) додатковим кодом числа 3 (його доповненням до 10) буде 7, а додатковим кодом числа 54 (доповненням до 100) буде 46 (54 + 46 = 100).

Так саме має бути отриманий додатковий код  будь якої системі числення. Рис.1.5 ілюструє механізм отримання додаткового коду від’ємних чисел у різних системах числення.

а)

б)

в)

Рис. 1.5 Отримання додаткового коду від’ємних чисел
у десятковій а), двійковий б) та шістнадцятковій в) системах числення

Наприклад, щоб отримати код від’ємного числа -2 у двійковій (BIN) системі потрібно знайти додатковий код числа 2=0010. Для цього на  Рис. 1.5, б) необхідно створити два кроки проти годинникової стрілки. Отримаємо код 1110, який є додатковим кодом до числа 0010. Для перевірки додамо знайдений додатковий код 1110 до коду 0010:

0010

+1110

0000

Отримали нуль 2 +(-2) = 0  (перенос із старшого розряду ігнорується).

Таким же чином, додатковий код шістнадцяткового числа 32 (20h), який є кодом від’ємного числа -32, буде (див. Рис. 1.5, в) E0h . Дійсно: 20h +E0h = 00h  (перенос із старшого розряду ігнорується).

Виходячи з наданих вище визначень додаткового коду n розрядного числа, як доповнення до повної основи системи числення rn , і оберненого коду, як доповнення до неповної основи rn-1, маємо сформулювати правило для отримання додаткового коду числа з його оберненого коду.

Правило 7. Для отримання додаткового коду числа у будь якої системі числення потрібно додати одиницю до оберненого коду цього числа.

Приклад 1.10. Отримання додаткового коду шістнадцяткового числа 34516

F     F     F

-   3     4     5

C     B    A  (обернений код)

+  0      0    1

C     B    B  (додатковий код)

Перевірка:

3     4    5

+  C    B    B

1   0    0    0

## 2. Основні одиниці інформації.

Мінімальна одиниця інформації, що відповідає одному двійковому розряду, називається біт (Bit – Binary digit  − двійкова цифра  ). Група з восьми бітів – 8 - розрядний  двійковий код, називається байтом (Byte). В обчислювальних машинах, як правило, байт являє собою найменшу одиницю даних, що зберігається у пам’яті і адресується (має адресу) – комірку пам'яті. Біти (розряди) у байті нумерують праворуч – ліворуч цифрами 0,...,7.

Байт (BYTE)

Існує досить багато об’єктів, які можуть бути закодовані одним байтом. Наприклад, невеликі цілі числа (не більш 28 -1=255), коди символів, керуючи або статусні байти. Однак для кодування більшої сукупності об’єктів, або більших чисел, потрібні більш розрядні кодові комбінації.

Група байт, у яких зберігається певне значення, називається полем, або eлементом даних (data item).

Існують і інші (крім байта) одиниці збереження даних, однак усі вони кратні байту:

- Слово (Word): 2 байта (16 біт).

- Подвійне слово (Double Word): 4 байта (32 біта).

- Четверне слово (Quadra Word) : 8 байт (64 біта).

- Параграф (Paragraph): шістнадцять байт (128 біт).

У табл.1.2 наведені діапазони можливих значень вказаних елементів даних

Таблиця 1.2. Діапазони можливих значень беззнакових цілих чисел

| Тип | Діапазон значень (DEC) | Степінь двійки |
| --- | --- | --- |
| Байт (8 бит) | 0 … 255 | 0… (28 -1) |
| Слово (16 бит) | 0… 65 536=5 | 0… (216 – 1) |
| Подвійне слово (32 бит) | 0…4 294 967 295 | 0…(232 - 1) |
| Четверне слово (64 бит) | 0…18 446 744 073 709 551 615 | 0…(264 - 1) |

У двохбайтовому  машинному слові (Word) біти нумеруються від 0 до 15 праворуч - ліворуч. Слова зберігаються у парі суміжних комірок (байт) пам’яті.  Молодший байт (Low Byte) слова зберігається у комірці з  меншою адресою, а старший байт (High Byte) відповідно у наступної комірці з більшою адресою. Цей метод, прийнятий у системах на основі мікропроцесорів Intel, називається прямим порядком байтів (little endian). Адресою слова є адреса його молодшого (Low) байта.

Слово (WORD)

а) Слово 1234h розташоване у регістрі

б) Вміст байтів за адресами 3000H і 3001H при збереженні слова 1234H у пам’яті за адресою 3000Н

Рис. 1.6 Формат збереження 16-бітного числа 1234h у регістрі (а) 
 і у двох суміжних байтах пам’яті (б)

Одиниці вимірювання великих об’ємів пам’яті. Для опису об’ємів пам’яті сучасних комп’ютерів, або їх жорстких дисків зазвичай використовують відповідні одиниці вимірювання, які перелічені у табл.1.3.

Таблиця 1.3.Одиниці вимірювання великих об’ємів пам’яті

| Назва | Позначення | Степінь двійки | Кількість байтів |
| --- | --- | --- | --- |
| Кілобайт (kilobyte) | Кбайт (КB/Кб) | 210 | 1024 |
| Мегабайт (megabyte) | Мбайт (МВ/Мб) | 220 або 10242 | 1 048 576 |
| Гигибайт (gigabyte) | Гбайт (GB/Гб) | 230 або 10243 | 1 073 741 824 |
| Терабайт (terabyte) | Тбайт (TB/Тб) | 240 або 10244 | 1 099 511 627 776 |
| Пентабайт (pentabyte) | Пбайт | 250 або 10245 | 1 125 899 906 842 624 |
| Ексабайт (exabyte) | Ебайт | 260 або 10246 | 1 152 921 504 606 846 976 |
| Зеттабайт (zettabyte) | Збайт | 270 або 10247 |  |
| Йотабайт (yotabyte) | Ибайт | 280 або 10248 |  |

## 3. Формати даних

У комірці, або у декількох комірцях поряд, то б то у байті або у полі з декількох байтів, можуть бути розміщені будь які дані. Призначення біт у байті і іншому полі даних, залежить від програми, яка цей байт (поле) оброблює. Наприклад, один і той же байт, з кодом 41h = 01000001b може означати двійкове відображення десяткового числа 65=26+20=64+1, ASCII-код символу ’A’, двійково-десяткове (BCD −Binary Coded Decimal) подання двох розрядного десяткового числа 4110, код команди процесора чи її частки, або код, призначений для керування електронним пристроєм, у якому кожний біт, або декілька суміжних бітів (бітове поле) може мати своє призначення. Що означає вміст байту чи будь-якого іншого елементу даних (слова, подвійного слова і т.п.) вирішує програма, яка його (цей елемент) оброблює (інтерпретує).

Правило, що завдає призначення тих чи інших бітів (полів) елемента даних називають форматом елемента даних

Далі у цьому розділу розглянуто найбільш загальні формати даних − ASCII, BCD, знакові і без знакові цілі числа, дійсні (реальні) числа.

## 3.1. ASCII − коди

Стандартний код для обміну інформацією − ASCII (American Standard Code for Information Interchange) − використовується для подання літерно-цифрових знаків (символів) у пам’яті обчислювальної системи або у системах та приладах передачи та відображення текстових даних. Стандартний код ASCII містіть сім біт. Старший (восьмий) біт байта з кодом ASCII може мати різне призначення залежно від використання усього коду. Так, при виведенні на дисплей або принтер букв, цифр і знаків припинення цей біт дорівнює 0, а при виведенні символів псевдографіки − встановлений у 1. У загальному випадку, встановлення старшого біта умикає розширений набір  
ASCII−символів, з кодами у діапазоні 80Н−FFH.

На рис.1.7 наведено таблиця стандартних ASCII кодів від 00h до 7fh. В цієї таблиці старша цифра коду символу завдається номером рядка, а молодша цифра коду − номером стовпчика, на перехресті котрих знаходиться символ. Наприклад, ASCII код символу «A» є 41h (рядок 4, стовпчик 1), а код строкової літери «а» дорівнює 61h.  Аналіз таблиці показує, наприклад, що коди прописних і строкових символів відрізняються на 20h, а коди цифр «0» − «9» дорівнюють, відповідно 30h − 39h.

Рис.1.7. Стандартні ASCII коди у діапазоні 00h − 7Fh

Перши 32 коди (від 00 до 1Fh) частіше використовуються як керуючи коди. Їх призначення надано у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4.

Керуючи символи ASCII

| Код | Ім’я | Ctrl-код | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | NUL | ^@ | Пусто (кінець рядку) |
| 01 | SOH | ^A | Початок заголовка |
| 02 | STX | ^B | Початок текста |
| 03 | EOT | ^C | Кінець текста |
| 04 | ENQ | ^D | Кінець передачи |
| 06 | ACK | ^F | Підтвердження |
| 07 | BEL | ^G | Дзвінок |
| 08 | BS | ^H | Крок назад |
| 09 | HT | ^I | Горизонтальна табуляція |
| 0A | LF | ^J | Переведення рядка |
| 0B | VT | ^K | Вертикальна табуляція |
| 0C | FF | ^L | Переведення сторінці |
| 0D | CR | ^M | Повернення каретки |
| 0E | SO | ^N | Висунути |
| 0F | SI | ^O | Зсунути |
| 10 | DLE | ^P | Залишити канал даних |
| 11 | DC1/XON | ^Q | Керування пристроєм 1/Початок сеансу зв’язку |
| 12 | DC2 | ^R | Керування пристроєм 2 |
| 13 | DC3/XOFF | ^S | Керування пристроєм 3/ Кінець сеансу зв’язку |
| 14 | DC4 | ^T | Керування пристроєм 4 |
| 15 | NAK | ^U | Від’ємне підтвердження |
| 16 | SYN | ^V | Синхронізація |
| 17 | ETB | ^W | Кінець блока передачи |
| 18 | CAN | ^X | Відміна |
| 19 | EM | ^Y | Кінець носія |
| 1A | SUB | ^Z | Заміна |
| 1B | ESC | ^[ | Escape |
| 1C | FS | ^\ | Роздільник файлів |
| 1D | GS | ^] | Роздільник груп |
| 1E | RS | ^^ | Роздільник записів |
| 1F | US | ^_ | Роздільник полів |
| 7F | DEL | ^? | Видалення |

Відображення кодів другої (старшої) половини таблиці ASCII різняться в залежності від їх використання (див. рис. 1.8. − 1.11).

Рис. 1.8. Кодування IBM

Кодування cp866 (рис.1.9) використовується DOS-програмами як основне і комп’ютерною мережею Fidonet, як транспортне кодування.

Рис. 1.9. Кодування cp866

Кодування KOI8-R (рис.1.10) використовується як транспортне кодування в Internet і як основне у більшості операційних систем, що розповсюджуються безкоштовно.

Рис. 1.10. Кодування KOI8-R (RFC 1489)

На рис. 1.11. відображено кодування cp1251, яке використовується як основне у графічних додатках Microsoft Windows.

Рис. 1.11. Кодування cp1251

Для  завдання даних  ASCII  в програмах на  язику асемблері призначена директива 
DB (Define Byte(s) – визначити байт(и) ) або цілком співпадаюча  з нею директива  BYTE (для MASM). Далі надано приклади  визначення ASCII-даних за допомогою директиви DB:

Приклад 1.11. Визначення ASCII-даних за допомогою директиви DB

0100  	56 6C 61 64 69 6D 69+   		NAMES	     DB  'Vladimir Kornev'

72 20 4B 6F 72 6E 65+

76

010F  	82 AB A0 A4 A8 AC A8+   	RuName	     DB "Владимир Корнев"

E0 20 8A AE E0 AD A5+

A2

011E  	82 AE AB AE A4 A8 AC+   	UAName	     DB  ‘Володимир Корнєв’

A8 E0 20 8A AE E0 AD+

BA A2

012E  	31 32 33 34 36 37 38+   		ASCIINumbers  DB  '1','2','3467890'

39 30

Зверніть до уваги, що ланцюжки (рядки) символів або окремі символи брани в одинарні або подвійні лапки. Зліва від директив DB в прикладі 1.11 наведені шістнадцяткові значення для кожного з  ASCII-кодів символів (у варіанті кодування ср866). У крайньому лівому стовпчику надані шістнадцяткові адреси, з котрих починається розподіл пам’яті для  рядків ASCII-символів. Наприклад, рядок NAMES розміщено у пам’яті з адреси 0100; по цієї адреси зберігається буква V (з кодом 56), потім − буква l (з кодом 6С) і т.д.  З адреси 012Е розміщені коди символів цифр 1, 2, …,9,0.

## 3.2. Двійково-десяткові (BCD) данні

Двійково-десяткові числа, або BCD - числа (Binary Coded Decimal), зберігаються в упакованому або не упакованому форматі. Упаковані BCD-данні містять по парі десяткових цифр у кожному байті, у той час як один байт неупакованих  BCD-даних містіть всього одну цифру. Значення одного байту неупакованого BCD-числа знаходяться у діапазоні 0 − 9 (000000002 − 000010012), а значення байту упакованного BCD-числа знаходяться у діапазоні 0 − 99 (000000002 − 100110012). Неупаковані BCD-данні з’являються у комп’ютері у наслідок натискання на клавіатурі клавіш з цифрами  і  обнуління старшого напівбайту.

У табл.1.5 надані приклади подання десяткових чисел в BCD-форматі.

Таблиця 1.5.

Упаковані та не упаковані BCD-числа

| Десяткове число | Упаковане BCD-число | Неупаковане BCD-число |
| --- | --- | --- |
| 12 | 0001 0010 | 0000 0001 0000 0010 |
| 623 | 0000 0110 0010 0011 | 0000 0110 0000 0010 0000 0011 |
| 910 | 0000 1001 0001 0000 | 0000 1001 0000 0001 0000 0000 |

У прикладі 1.12 за допомогою асемблеру завдані упаковані та неупаковані BCD-числа. При завданні багаторозрядного числа частками належить пам’ятати, що данні, які завдані з початку, є молодшими розрядами числа, і навпаки. Таким чином, для зберігання чисел у пам’яті комп’ютера використовується спосіб зберігання, починаючи з молодшого байта. Наприклад, для завдання числа 83 у неупакованому форматі, спочатку належить завдати байт із значенням 3, а потім байт із значенням 8. Упаковані BCD-данні завдають шістнадцятковими числами, дописуючи наприкінці цих чисел букву H, для того, щоб асемблер не прийняв число як десяткове. Для завдання двохбайтних чисел є доцільним користуватися директивою DW (Define Word − визначити слово).

Приклад 1.12. Завдання упакованих і неупакованих BCD-чисел

; Неупаковані BCD-числа

0000	03 04 05	NUMB1	DB	3,4,5		; число 543

0003	07 08		NUMB2	DB	7,8		; число 87

;

; упаковані BCD-числа (директива DB)

0005	34 12		NUMB3	DB	34H,12H	; число 1234

0007	03 45		NUMB4	DB	3,45H		; число 4503

; упаковані двохбайтові BCD-числа (директива DW)

0009	34 12		NUMB5	DW	1234H		; число 1234

000B	03 45		NUMB6	DW	4503H		; число 4503

## 3.3. Цілі числа із знаком і числа без знаку

## 3.3.1. Байти

Двійкове число, яке зберігається у байті (8 бітах) пам’яті, може бути розглянуто як беззнакове, або як ціле число із знаком (знакове). У беззнакового числа всі розряди використовуються для зображення його значення. У числа із знаком один розряд (як правило старший) використовують для кодування знаку (sign) числа, тому при однаковому розмірі розрядної сітці знакові числа вдається відобразити у двічі меншими по модулю. На рис. 1.12. показано, що однакові коди можуть означати різні числа залежно від того, «через призму якого формату» розглядати ці коди.

а) коди знакових чисел -10   і  +10

б) значення тих же кодів у беззнаковому форматі.

Рис. 1.12. Значення числа залежить від формату, в якому розглядається той чи інший код.

Різниця форматів знакового і беззнакового числа − у різному значенні ваги старшого біту. Наприклад (див. рис. 1.13), для числа без знаку розміром в 1 байт (8 біт) вага старшого біта дорівнює 128, а для знакового −   -128. Таким чином, у разі, як що мова йде про знакові данні, саме старший біт визначає знак числа.

Рис. 1.13. Ваги розрядів знакових та без знакових 8-розрядних чисел

Для визначення десяткового еквіваленту знакового чи беззнакового двійкового числа можливо застосувати зважене підсумування (див. правило 5 у пункті 1.1.3.), але ж з різними вагами старшого розряду, як це показано на рис. 1.13 на прикладі однобайтового числа. Наприклад, байт із кодом 80Н = 1000 0000В, як що трактувати його як беззнакове число, означає 128 у десятковому поданні, як що ж розглядувати його як число із знаком, це -128. Користуючись даними рис.1.13, перевірте правильність інтерпретації кодів на рис.1.12.

Діапазон без знакових чисел, що можуть бути надані одним байтом, складає 00 − FFh (0 − 255). Граничні значення знакових цілих відповідно – 128 (80h)  і  + 127 (7Fh).

Від’ємні числа завдаються у додатковому коді. Наприклад, для того щоб задати код числа -8, необхідно знайти додатковий код для +8. Згідно з правилом 7 (див. п.1.3.) додатковий код може бути отриманий з інверсного (оберненого) коду, як показано у прикладі 1.13

Приклад 1.13. Подання від’ємного числа -8 у додатковому коді

+8	=	0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 1 1 0 1 1 1       (інверсний код)

+                        1

-8	=	1 1 1 1 1 0 0 0       (додатковий код)

Більш простіший спосіб є у наступному.

Правило 8. Шукайте праворуч – ліворуч першу позицію із значенням 1. Біти, що розташовані ліворуч от цієї позиції, необхідно інвертувати,  а решту бітів − залишити без змін.

Приклад 1.14 ілюструє цю технологію з такім ж числом, як і в попередньому прикладі.

Приклад 1.14. Подання від’ємного числа -8 у додатковому коді згідно з правилом 8

+8	=	0 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0      (права частина числа до першого біта із значенням 1 включно)

1 1 1 1                  (результат інверсії лівої частини числа)

-8	=	1 1 1 1 1 0 0 0      (додатковий код)

Приклад 1.15 показує, як на асемблері можливо завдати у пам’яті восьмібітні знакові і без знакові числа. Необхідно пам’ятати, що шістнадцяткові числа завершуються буквою H (h), а десяткові записуються як є, то б то без спеціального позначення.

Приклад 1.15. Застосування директиви DB для завдання чисел

;Беззнакові байти

0100  FE      DATA1   DB  254       ; десяткове 254

0101  87       DATA2   DB  87H      ; шістнадцяткове 87

0102  0A      DATA3   DB  1010B  ; двійкове число

;Знакові байти

0103  9C      DATA4   DB  -100     ; десяткове -100

0104  64       DATA5   DB   100     ; десяткове +100

0105  FF       DATA6   DB  -1        ; десяткове -1

0106  28       DATA7   DB  40        ; десяткове 40

## 3.3.2. Слова

Різниця між знаковими і беззнаковими 16-бітними числами, як і у випадку 8-бітних чисел, міститься у використанні старшого біта. У беззнакового числа старший біт − значущий, з найбільшою вагою 215 = 32 768. У знакового числа старший біт завдає знак числа і його вага дорівнює  −32 768. Для подання від’ємних чисел використовується додатковий код.

Завдання знакових і беззнакових слів у програмі на язику асемблера здійснюється директивою DW (Define Word − визначити слово).

Приклад 1.15. Застосування директиви DW для завдання 16-бітних чисел

; Беззнакові слова

0000		09F0		DATA1	DW	2544		; десяткове 2544

0002		87AC		DATA2	DW	87ACH	; шістнадцяткове 87AC

0004		02C6		DATA3	DW	710		; десяткове 710

;

; Знакові слова

0006		CBA8		DATA4	DW	-13400	; десяткове -13400

0008		00C6		DATA5	DW	198		; десяткове +198

000A		FFFF		DATA6	DW	-1		; десяткове -1

## 3.3.3. Подвійні слова

Числа розміром 32 біти зберігаються у подвійному слові − у чотирьох суміжних байтах. В 16-розрядних мікропроцесорах данні такої розмірності отримують в результаті множення двох 16-розрядних слів; також у подвійне слово записується ділене поперед виконанням операції ділення (як що дільник 16-розрядний). У процесорів від і80386  до Pentium 4 розрядність внутрішніх регістрів і розмірність операндів команд розширена до 32 біт. На рис. 1.14, а) надані ваги двійкових позицій 32-розрядного числа, а рис. 1.14, б) ілюструє розміщення 32-розрядного числа у пам’яті.

а) Без знакове подвійне слово 12345678H у 32-розрядному регістрі

б) Вміст байтів за адресами 00100H і 00103H при збереженні подвійного слова 12345678H у пам’яті

Рис.1.14. Формат зберігання 32-розрядного числа у регістрі (а)
і у чотирьох суміжних байтах пам’яті (б)

Для завдання подвійного слова у програми на асемблері використовується директива DD (Define Double Word).

Приклад 1.16. Застосування директиви DD для завдання 32-бітних чисел

; Беззнакові подвійні слова

0000	0003E1C0		DATA1	DD	254400	; десяткове 254400

0004	87AC1234		DATA2	DD	87AC1234H	; шістнадцяткове 87AC1234

0008	0000 0046		DATA3	DD	70		; десяткове 70

;

; Знакові подвійні слова

000C	FFEB8058		DATA4	DD	-1343400	; десяткове -1343400

0010	000000C6		DATA5	DD	198		; десяткове +198

0014	FFFFFFFF		DATA6	DW	-1		; десяткове -1

3.3.4. Багаторозрядні слова

Розглянуте подання даних у вигляді 8-, 16- і 32-розрядних знакових і беззнакових чисел є стандартним, але це не означає, що у пам’яті не можливо завдати число більшої розмірності, наприклад, 128-байтове ціле значення. Для завдання даних нестандартної розмірності зазвичай використовують директиву DB. Наприклад, 24-розрядне число 123456H може бути завдане директивою DB 56h, 34h, 12h − відповідно до формату прямого порятунку байтів (little endian).

3.3.5. Реальні числа. Формати з фіксованою і плаваючою крапкою (комою)

Подання чисел у формі з фіксованою комою. У пункті 1.1.3. розглянуто двійкове подання реального числа, що містить цілу і дробову частини (без урахування знака) в n-розрядної сітці. При цьому k бітів приділялося для розміщення цілої частини та n-k бітів − для  розміщення дробової частини. При такому поданні двійкових  чисел положення коми у розрядної сітці фіксовано. Тому ця форма подання чисел названа  формою із фіксованою комою. На рис. 1.1 наведено приклад подання чисел у 24-розрядної сітці з k=16 розрядами для відображення цілої частки і n-k=8 розрядами дробової частки. З такою формою подання чисел мінімальне число m = 2–(n-k),  а максимальне M = 2k - 2–(n-k) . Недоліком цієї форми є недосить великий діапазон подання чисел і велика відносна похибка подання числа.

Подання чисел з плаваючою комою. Число 11.012  можна записати у так званої експоненціальній формі, а саме у вигляді 110122-2 = 110.122-1 =11.012 20  =1.101221 = = 0.110122 і т.д. У загальному випадку реальнее число N зображується у вигляді добутку, якій містить три множника:
 				N = (-1)S2EF0.F1F2 … Fn ,
де

− перший множник (-1)S, у якому S (Sign ) = 1 або 0, завдає знак числа, а саме:
 		 як що S=1, множник -11 = -1 завдає від’ємне число (знак «мінус»), 
 		 як що S = 0, множник -10 = 1 завдає додатне число (знак «плюс»);
 − другий множник E (Exponent) − порядок числа (покажчик степеня, до якого піднесена основа системи числення 2);
  − третій множник F0.F1F2 … Fn  (Significant) − мантиса (правильний дріб).

Змінюючи порядок числа кома у мантисі може зсуватися (плавати), тому таке подання називають числами з плаваючою комою. У обчислювальної техніці прийнято приводити реальне двійкове число до так званого нормалізованого виду.

Реальне двійкове число називають нормалізованим, як що його мантиса більше або дорівнює 1 і менш 2, то б то перший (старший) біт мантиси F0 , той що знаходиться ліворуч від коми, завжди дорівнює 1.

У розглянутому прикладі зображення числа 1.101221 є нормалізованим.

Існує стандарт IEEE 754, у якому зафіксовані формати подання реальних чисел і мінімальний набір операцій, які виконуються так званими  арифметичними сопроцесорами i8087, i80287, i80387. Вимогам цього стандарту, а також стандарту IEEЕ 854 задовольняють також так звані  блоки плаваючої коми (FPU − Float Point Unit), у складі процесорів i80486, Pentium – Pentium 4.

На рис. 1.15. наведені формати реальних чисел одинарної точності (Single Precision  Real), подвійної точності (Double Precision  Real) і розширеної точності (Extended Precision  Real), які, згідно із стандартом IEEE 754 версії 10.0, займають у пам’яті відповідно 4, 8 і 10 байтів.

Рис.1.15. Формати реальних чисел одинарної (а), подвійної (б) і розширеної (с) 
точності

У наслідок того, що усі числа попередньо нормалізуються, то б то завжди значення старшого розряду мантиси дорівнює одиниці (F0=1), у форматах чисел одинарної і подвійної точності цей розряд зовсім відсутній («прихований»), то б то присутній не явно («домислюється»). У наслідок цього мантиса числа одинарної точності містіть 24 розряди, але зберігається у 23-х бітах. Разом з 8-розрядним порядком (E7 − E0) і бітом знака (S) отримуємо 32 біти, тобто 4 байти. У форматі з подвійною точністю 53-розрядна мантиса зберігається у 52-х бітах 64-розрядної (8-байтової) сітці. При виконанні операцій з такими числами прихована одиниця автоматично враховується арифметичним пристроєм.

У форматі розширеної точності розряд F0  вказується явно, тобто зберігаються у пам’яті усі 64 розряди мантиси.

Другою особливістю стандартних форматів є кодування порядку із зміщенням (Biased Exponent − зміщений порядок). Такий спосіб дозволяє кодувати від’ємні і додатні порядки беззнаковими двійковими числами. До істинного порядку додається зміщення (bias), рівне половині діапазону змінення значень порядку:
 			Biased Exponent = Exponent + Bias

Для чисел одинарної точності 8-розрядний істинний порядок у діапазоні від -127 до +127 (2-127 − 2127) кодується із зміщенням 127 (7FH). Наприклад:

| Порядок |  | + Зміщення (127) | = Зміщений порядок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -127 | 10000001 | 01111111 | 00000000 | 0 |
| -126 | 10000010 | 01111111 | 00000001 | 1 |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| -1 | 11111111 | 01111111 | 01111110 | 126 |
| 0 | 00000000 | 01111111 | 01111111 | 127 |
| 1 | 00000001 | 01111111 | 10000000 | 128 |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| 127 | 01111111 | 01111111 | 11111110 | 254 |

Для реальних чисел подвійної точності зміщення порядку дорівнює 1023 (3FFH).

В табл. 1.6 надані приклади машинного подання реальних чисел з одинарною точністю.

Таблиця 1.6 Машинне подання реальних чисел одинарної точності

| Число | Код | Нормалізоване подання | Машинне подання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Знак | Зміщений порядок | Мантиса |
| +12.0 | 1100 | 1.123 | 0 | 10000010 | 1000000 00000000 00000000 |
| -12.0 | 1100 | -1.123 | 1 | 10000010 | 1000000 00000000 00000000 |
| +100.0 | 1100100 | 1.100126 | 0 | 10000101 | 1001000 00000000 00000000 |
| -1.75 | 1.11 | -1.1120 | 1 | 01111111 | 1100000 00000000 00000000 |
| +0.25 | .01 | 1.02-2 | 0 | 01111101 | 0000000 00000000 00000000 |
| 0,12890625 | .00100001 | 1.000012-3 | 0 | 01111100 | 0000100 00000000 00000000 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 | 0000000 00000000 00000000 |
| + |  |  | 0 | 11111111 | 0000000 00000000 00000000 |
| - |  |  | 1 | 11111111 | 0000000 00000000 00000000 |

Деякі значення, не можливо нормалізувати. Вони кодуються особливим способом. Наприклад, число 0.0, код якого складається з одних нулів. Ще один приклад − безконечність (Infinity), яка кодується усіма одиницями у полі зміщеного порядку і нулями у полі мантиси. За допомогою знакового біта розрізнюють «додатну безконечність» (S=0 – занадто велике число) і «від’ємну безконечність» (S=1 − занадто мале число).

Язик асемблера дозволяє завдавати реальні числа. Для цього використовують директиви DD, DQ і DT, або ідентичні директиви REAL4, REAL8 i REAL10 (для MASM).

Приклад 1.17 ілюструє завдання реальних чисел.

Приклад 1.17. Завдання даних з плаваючою комою

;	Реальні	числа одинарної	точності

0100  BFE00000			     NUMB1	   DD	   -1.75      ; -1.75

0104  C1400000			     NUMB2	   DD	   -1.2E1    ; -12.0

0108  43D20000		      	     NUMB3	   DD	   4.2E2     ; 420.0

010C  511C7652		      	     NUMB4	   DD	   4.2E10   ; 42 000 000 000

;	Реальні	числа подвійної	точності

0110  405ED99999999999	      	     NUMB5	   DQ	   123.4      ; 123.4

0118  C037666666666666	      	     NUMB6	   DQ	   -23.4       ; -23.4

0120  405ED99999999999	      	     NUMB7	   DQ	   12.34E1  ; 123.4

;	Реальні	числа розширеної точності

0128  4005F6CCCCCCCCCCCCCD    NUMB8	   DT	   123.4       ; 123.4

Порівняйте подання однакових чисел у таблиці 1.6 і прикладі 1.17.

## 4. Персональні обчислювальні системи на базі мікропроцесорів

## 4.1. Структура персонального комп’ютера

На рис. 1.16 наведена узагальнена структурна схема персонального комп’ютера (РС). Комп’ютер складається з трьох блоків − мікропроцесора, системної пам’яті і зовнішніх пристроїв, які з’єднуються між собою шинами.

Рис. 1.16. Загальна структура мікропроцесорної обчислювальної системи

На рисунку вказані лише мікропроцесори ф. Intel, однак ця схема відображує структуру будь якої обчислювальної системи.

Шина − це декілька провідників для передачі однотипної інформації. По шині даних (Data Bus) передається інформація у виді двійкових кодів (байтів, слів або подвійних слів). Для передачі одного двійкового розряду (біта) призначена одна лінія шині. Залежно від типу мікропроцесора шина даних може мати 8, 16, 32 або 64 лінії.

Пам’ять організована у виді масиву комірок. У комірках пам’яті розташовані данні і коди команд, які процесор виконує для обробки цих даних. Кожна комірка містить 1 байт і має свій номер − адресу. Для запису або читання вмісту тій чи іншої комірки процесор встановлює на лініях шини адресу (Address Bus) двійковий код номера (адресу) комірки і завдає керуючий сигнал читання або запису на відповідних лініях шини керування (Control  Bus).  Розрядність шини адреса n обумовлює загальну кількість N комірок (байтів) пам’яті, які доступні процесору 
 						N = 2n.

Номери комірок від 0 до 2n-1 які доступні процесору називають його адресним простором.

Зовнішні (периферійні) пристрої забезпечують взаємодію процесору з зовнішнім середовищем. Для доступу до периферійного пристрою (введення або виведення даних) процесор вказує по шині номер (адресу) порту введення-виведення і завдає керуючий сигнал введення або виведення на відповідних лініях шини керування.  Простір адрес системи введення-виведення усіх процесорів сімейства Intel x86 складає 64Кбайт. Це дозволяє процесору звертатися до 65536 різноманітних восьмібітних зовнішніх пристроїв, і на сьогодні цього більш чим достатньо.

## 4.2. Пам’ять

4.2.1. Структура пам’яті

Терміни «адресний простір» й «об’єм оперативної пам'яті» не еквівалентні. Адресний простір − це просто набір адрес, які вміє формувати процесор, і зовсім не обов'язково всі ці адреси відповідають реально існуючим коміркам пам'яті комп’ютера. Залежно від модифікації персонального комп'ютера й состава його периферійного встаткування, розподіл адресного простору може трохи розрізнятися. Проте, розміщення основних компонентів системи досить строго уніфіковано. Типова схема використання адресного простору IBM-PC сумісного комп'ютера показана на рис.1.17. Вона є однаковою для всіх комп’ютерних систем на основі процесорів Intel, від і8086 до Pentium 4.

Рис. 1.17. Структура пам’яті персонального комп’ютера

У пам'яті IBM-сумісних комп'ютерів виділяють три зони:

- TPA (Transient Program Area) − пам'ять для транзитних програм, або інакше 
стандартна пам’ять (Conventional memory);

- UMA (Upper memory Area) − старша  або системна пам’ять ;

- Розширена пам’ять − XMS (Extended Memory System) – вся інша пам'ять.

Зони TPA i UMA  мають сукупний об’єм 1Mбайт, розміщені з початку адресного простору і доступні будь якому процесору сімейства Intel 80x86. Наявність XMS залежить від типу процесора. В системах РС і ХТ, побудованих на мікропроцесорах і8086/88, розширена пам’ять відсутня. Процесорам від 80286 до Pentium 4 розширена пам’ять доступна. Персональні комп’ютери на базі цих процесорів мають назву − машини класу АТ.

4.2.2. TPA та UMA

Більш детально структура ТРА (стандартної пам’яті) і UMA (системної пам’яті) в комп’ютері з встановленою операційною системою MS DOS показана на рис.1.18.

Рис.1.18 Карта пам’яті IBM-сумісного комп’ютера

В просторі транзитних програм ТРА з адресами від 00000h до 9FFFFh (640 Кбайт), керування комп’ютерною системою, а також всі  додатки DOS (розміщується операційна система DOS (Disk Operating System) і інші програми для програми користувача) − активні і неактивні у теперішній (так званий «поточний») момент. Після завантаження MS DOS 7.х для додатків залишається вільною біля 628К пам’яті.

Початковий кілобайт оперативної пам'яті (000h - 3FFh) зайнятий векторами переривань, які забезпечують додаткам доступ до сервісних функцій DOS i базової системи введення-виведення BIOS (Basic Input Output System). BIOS являє собою набір програм, які записані у енергонезалежної пам’яті − ПЗП  постійному запам’ятовуючому пристрої (ROM, Read-Only Memory), або у флеш-пам’яті, та підтримують доступ до основних пристроїв введення-виведення.

У просторі даних DATA BIOS розміщуються:

- вхідний буфер клавіатури, куди надходять коди клавіш, що натискаються користувачем;

- адреса портів пристроїв введення-виведення (відеоадаптера, послідовних і паралельних портів та інше);

- дані, що характеризують поточний стан відеосистеми (форма курсору і його поточне положення на екрані, відеорежим, використовувану відео сторінку та інше.);

- параметри дискової системи;

- комірки для підрахування поточного часу й т.д.

Простір даних BIOS заповнюється інформацією в процесі початкового завантаження комп'ютера, а потім динамічно модифікується системою в міру необхідності. Багато прикладних програм, особливо, написані мовою асемблера, звертаються до цієї області з метою читання або модифікації даних, що втримуються в них.

Частина адресного простору старшої (Upper) пам'яті приділяється для графічного й текстового відео буферів адаптера дісплея.

У самому кінці адресного простору UMA, в просторі адрес F0000h…FFFFFh, розташовується ПЗП BIOS (ROM BIOS).

Максимальне значення адреси, доступного в 16-розрядному режимі (R-mode), дорівнює –FFFFFh. Інша пам'ять доступна за допомогою спеціальних програмних (HMA, EMM, XMS) або програмно-апаратних засобів. У захищеному режимі адресації (P-mode) вся пам'ять,  що є доступною процесору (4GBytes), стає доступною і програмам.

Сучасні ОС (Windows 9x/NT/2000 і вище, Unix, Linux) уміють працювати з відеоадаптерами (втім, як і з дисками) безпосередньо, не застосовуючи функції BIOS.

Розширена пам'ять XMS розташовується за межами першого мегабайта адресного простору й починається з адреси 100000h.

Перші 64 Кбайт розширеної пам'яті, точніше, 64 Кбайт - 16 байт із адресами від l00000h до l0FFEFh, носять спеціальну назву − «область верхньої пам'яті» (High MemoryArea, HMA). Ця область чудова тим, що хоча вона перебуває за межами першого мегабайта, до неї можна звернутися в реальному режимі роботи мікропроцесора, якщо визначити сегмент, що починається в самому кінці мегабайтного адресного простору, із сегментної адреси FFFFh, і дозволити використання адресної лінії А20. Перші 16 байт цього сегмента зайняті ПЗУ, область же зі зсувами 0010h − FFFFh можна в принципі використати під програми й даних.

В Windows, кожна 32-бітна програма запускається у своєму адресному просторі й не повинна, по ідеї, «бачити» інші програми. Microsoft задумувала організувати розподіл пам'яті  в Win32 у такий спосіб, як показано на рис.1.19.

У документації сказано, що при запуску 32-бітних програм у регістри (про регістри див. далі) DS, ES й CS містяться селектори сегментів, що мають базову адресу 0 і розмір 4Гб (причому значення селекторів однакові для всіх програм). Кожна комірка у пам'яті вказується зсувом. Зсуви тепер 32-розрядні (у діапазоні від 0 до 4,294,967,295). Це називається плоскою моделлю пам'яті (flat).

Рис.1.19. Спрощене відображення розподілення пам’яті в Win32

4.2.3. Логічна (сегментна) організація пам'яті

Залежно від того, які системні програми і які додатки вже були завантажені і залишилися у пам’яті (є резидентними), простір вільної пам’яті для завантаження чергової  програми може бути різним і заздалегідь не відомий. Тому програми мають бути легко переміщувані у адресному просторі. Для цього застосовують сегментну організацію пам’яті, яка на апаратному рівні підтримується механізмом сегментації процесорів, а на програмному − операційною системою. Сутність цієї організації є у наступному.

В 16-розрядних програмах (DOS, Windows 3.x), що  використовують режим реальної адресації (R-mode − Real addressing mode), пам'ять логічно розділена на ділянки – сегменти розміром по 64kb. У програмах (Windows 9x/NT/2000 і вище, Unix, Linux), що використовують 32-розрядний захищений режим віртуальної адресації (P-mode −Virtual Protected Addressing mode), сегменти можуть мати різний розмір від 1 байта до 4Gbytes (232 байтів).

Програміст, при створенні програми, оперує («мисліть») так званими логічними адресами (Logical Address) які визначають розміщення кодів (команд) і даних програми у комірках з відносними адресами, то б то адресами яки обчислюються відносно початку сегментів. Операційна система при завантаженні програми визначає вільний простір пам’яті і розміщує сегменти програми по конкретних адресах вільної пам’яті, використовуючи механізм сегментації процесора, який  перетворює логічні адреси на фізичні.

Рис.1.20 ілюструє сегментну організацію пам'яті у реальному режимі. Одночасно процесор  i8086/88 може звертатися до 4-х сегментів, а процесори i386+ до 6-ті сегментів, серед яких − один сегмент коду, один сегмент стеку і два або чотири сегменти даних.

FFFFFh

+

64 K

Звертання до сегмента коду

3FFFFh

CS:IP

IP

Соde segment

#### Base address=CS*16

30000h

Звертання

64 K

до стеку

2FFFFh

+

SS:SP або

BP

SS:BP

SP

Stack segment

#### Base address=SS*16

20000h

Звертання до

основного сегменту

BX

1FFFFh

+

даних

64 K

DS: EA

SI

DI

CS =3000h

Data segment

SS =2000h

#### Base address
= DS*16

10000h

DS =1000h

BX

103FFh

+

64 K

ES =40h

SI

Звертання до

DI

додаткового

Data segment

сегменту даних

#### Base address
= ES*16

00400h

ES:EA

00000h

Рис.1.20. Сегментна організація пам’яті у реальному режимі

У реальному режимі (R-mod) фізична адреса будь якої комірки є 20-розрядним двійковим числом у діапазоні 00000h − FFFFFh. Логічна ж адреса завдається комбінацією двох 16-розрядних чисел і виді:

сегмент : зсув (Seg16 : offset16).

Сегментна частина логічної адреси (Seg16 )  завдає адресу початку сегмента − базову адресу сегмента (Base segment  address), а друга частина (offset16)  − зсув  комірки  пам’яті відносно початку сегмента (відносну адресу у сегменті). Процесору для доступу до пам'яті  необхідні: покажчик (вказівник) на сегмент і покажчик (вказівник) зсуву. Вказівник сегмента адресує 64kb-секцію (сегмент), вказівник зсуву – завдає місце в сегменті. Вказівниками сегментів служать спеціальні 16-розрядні сегментні регістри процесора:  
CS – регістр сегмента коду;
SS – регістр сегмента стека;
DS – регістр основного сегмента даних;
ES –  регістр додаткового сегмента даних.

Початок сегмента завжди вирівняно на параграф, тобто базова адреса завжди кратна 16-ти (24), отже, у двійковому поданні має 4 молодших розряди, рівних нулю (xxxx xxxx xxxx xxxx 0000b), а в шістнадцятковому - нульовий молодший розряд (XXXХ0h). Це означає, що для завдання базової адреси досить вказати 16 старших розрядів. Саме їх і містіть сегментна частина логічної адреси  Seg16,  яка розташована у відповідному 16-розрядному сегментному регістрі.  Процесор помножає вміст сегментного регістру на 16 (10h). Добуток дає базову адресу сегменту (Base segment  address).

Адреса будь якої комірки пам'яті обчислюється процесором шляхом додавання базової адреси сегмента,  у якому розташовується ця комірка, зі зсувом до неї від початку сегмента. Цей зсув іноді називають відносною, ефективною (Effective) або виконавчою адресою (Executive address) і позначають – EA.  Зсув має бути заданий безпосередньо  у команді, або у регістрі-покажчику зсуву. Наприклад, доступ до інструкції (команди) у сегменті коду завдається вмістом  регістрів CS : IР, де IР (Instruction Pointer) – вказівник команд, який містіть зсув комірки, у якої розташована команда, відносно початку  сегмента коду. У якості вказівників зсуву у сегменті даних у мікропроцесорах 8086—Pentium 4 можуть бути 16-бітні регістри ВХ, DI и SI. В мікропроцесорах 80386— Pentium 4  для цього також  можуть бути застосовані 32-бітні регістри ЕАХ, ЕВХ, ЕСХ, EDX, EDI и ESI.

Розглянемо приклад. Нехай логічна адреса комірки пам’яті дорівнює:  
Seg  : EA = 045fh : 0032h.  То б то комірка розташована у сегменті, який починається з параграфу 45Fh, і зміщена відносно початку сегмента на 3216 (5010) байти.  Тоді

Лінійна (фізична) адреса 20 = Seg*10h + EA = 045f0h + 0032h= 04622h

15

0

15

0

### Seg

0000

### 0000 0100 0101 1111

0000

### 0 4 5 f

0

+

+

+

### EA

0000

### 0000 0000 0011 0010

0000

### 0 0 3 2

0

### Linear Address

### 0000 0100 0110 0010 0010

### 0 4 6 2 2

20

0

20

0

Схема  перетворення логічної адреси на фізичну наведена на рис. 1.21.

Логічна адреса                      Лінійна (фізична) адреса

045f h    :     0032 h	              =   04622h

зсув у сегменті Заходиться у сегментному регістрі SegReg

###### Segment

(завдається у команді)

+

offset = 0032 	                  04622h                                  64К

seg*16=045f*16=Segment Base Address = 045f0h

Рис. 1.21. Перетворення  логічної  адреси на фізичну 
(реальний режим 16-розрядних адресів)

Зверніть увагу на те, що логічна адреса у формі сегмент:зсув однозначно завдає лінійну (фізичну) адресу. Однак одна й та ж фізична адреса може мати різне логічне подання. Наприклад, адреса 04622h може бути подана як адреса комірки у сегментах із різними базовими адресами і відповідними зсувами, а саме:

Physical Address				Logical Address (Segment: Offset)

04622 = 04600+0022			   0460 : 0022

04622 = 04000+0622			   0400 : 0622

04622 = 03000+1622			   0300 : 1622

. . .                                                          . . .

04622 = 00000+4622			   0000 : 4622

## 5. Регістрова («програмістська») модель процесора

На рис.1.22. показана структура 16-розрядного процесора i8086\88. Процесор складається з двох основних часток: операційного пристрою  (ОП/ EU –Executive Unit) і шинного інтерфейсу (ШІ/BUI – Bus Interface Unit). BUI вибирає з пам’яті команди і данні, а ОП − ці команди виконує. BUI, у складі якого є  блок керування  шиною,  4 або 6-байтна черга  команд и сегментні регістри  з суматором, виконує три  функції:

1) за допомогою 4-х  сегментних регістрів підтримує 4 сегменти пам’яті і виконує перетворення логічних адрес на 20-розрядні фізичні адреси у просторі до 1 Мбайта;

2) керує  переданням  даних  з пам’яті в ОП і з ОП у  пам’ять та на зовнішні пристрої;

3) здійснює  випереджаючу вибірку команд з пам’яті у  4-байтну (для процесора i8088)  або 6-байтну (для i8086) FIFO чергу команд.

AX            AH             AL    	Accumulator

Суматор адресу

20

BX            BH             BL    	Base register

16

CX            CH             CL    	Counter register

DX            DH              DL    	Data register

20

SP  Stack pointer		                                          CS          code   segment

BP  Base pointer                                                        DS          data    segment

SI  Source index                                                         SS           stack segment

DI Destination index                                                 ES          Extended Data 
    segment

.

Блок керування  шиною

АЛП /ALU                                               4

ПК /CU                                                    3

Черга  команд

Flags регістр прапорів                                       2

IP Покажчик команд                                         1

BUI / ШІ шинний інтерфейс

EU / ОП операційний пристрій

Рис.1.22. Прикладна архітектура процесора 8088(8086)

ОП містить арифметично-логічний пристрій (АЛП/ALU − Arithmetical Unit) для виконання команд, арифметичних обчислень и логічних операцій, пристрій керування (ПК/CU− Control Unit), який виробляє керуючи сигнали для всіх блоків МП, та десять регістрів.

Регістри призначені для зберігання 8 або 16-розрядних двійкових чисел. Вони являють собою 16 тригерів зі схемами керування записом/читанням та вибірки. Регістри створюють внутріпроцесорну пам'ять і використовуються для зберігання проміжних результатів. При низкорівневому програмуванні (програмуванні на Асемблері) регістри мають фіксовані імена (AX, BX,CX, DX) і фіксовану розмірність. Кожний з регістрів має свою спеціалізацію й тією чи іншою мірою доступний для використання програмістом. У більшості випадків уявлення програміста о структурі процесора обмежуються набором програмно доступних регістрів. Потому цей набір отримав назву  програмістської  або регістрової моделі процесора. На рис. 1.22  программно доступні регістри виділені тінню..

Програмна (регістрова) модель 32-розрядних процесорів архітектури  іх86 (для процесорів i386 и вище – i486, Pentium) показана на рис.1 23.

Регістри загального призначення:

Accumulator –акумулятор, містить один

з операндів і (або) результат команди

Data register – регістр даних. Призначений

для передавання даних підпрограмам.

Counter register – лічильник кількості

циклів або логічних зсувів.

Base register – базовий регістр-покажчик

відносного адреса у сегменті даних.

Base pointer – регістр-покажчик для довільного доступу к даним у сегменті стека.

Source index – регістр індексу (номеру) елемента в масиві-джерелі.

Destination index –регістр індексу (номеру) елемента в масиві-призначення.

Stack pointer – регістр-вказівник вершини

стека

Code segment register – регістр сегмента коду - містить базу сегмента коду.

Сегментні регістри:

Stack segment register –регістр сегмента

стека - містить базу стека.

Data segment register регістр основного
 сегмента даних

Extended Data segment register

##### Extended Data segment register

Extended Data segment register  – регістри додаткових сегментів даних

Регістри прапорців і вказівник команд:

Flags (Extended Flags) register – регістр прапорців (ознак результату операції)

Instruction pointer – вказівник інструкції – містить відносну адресу наступної команді (зсув у сегменті коду)

Рис. 1.23. Програмістська  (регістрова) модель процесорів iAPx86

У обох моделях регістри можна розділити на дві великі групи:

- користувальницькі регістри;

- системні регістри.

Як слідує з назви, користувальницькими регістри називаються тому, що програміст може використати їх при написанні своїх програм. До цих регістрів відносяться:

32-бітні регістри, які можуть використатися програмістами для зберігання даних й адрес (їх ще називають регістрами загального призначення − РЗП)):

  - eax/ax/ah/al;

  - ebx/bx/bh/bl;

  - edx/dx/dh/dl;

  - ecx/cx/ch/cl;

Регістри-вказівники

  - ebp/bp;

  - esi/si;

  - edi/di;

  - esp/sp.

Регістри сегментів: cs, ds, ss, es, fs, gs;

Регістри стану й керування:

  - регістр прапорів eflags/flags;

  - регістр покажчика команди eip/ip.

Регістри можуть мати різні розміри: 8 біт, 16 біт, 32 біта (і більше). В 16-розрядних програмах, можна використати тільки 8 та 16 бітні регістри. В 32-розрядних - 32 бітні. Типовий регістр загального призначення можна представити в такий спосіб:

31					         15                         8 7                         0

| EAX |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AX |  |
|  | AH | AL |

Фізично існує один регістр – EAX, а логічно він ділиться на частини. У свою чергу регістр AX ділиться на старшу (AH) і молодшу (AL) частини (від англійського – high й low).  EAX це 32-бітний регістр (доступний тільки для процесорів 80386 – Pentium 4). AX містить молодші 16 біт (2 байти) регістра EAX, AH містить старший байт регістра AX, а AL містить молодший байт регістра AX. Регістр AX – 16 бітний, AL й AH – 8 бітні.

Якщо, наприклад,  EAX містить значення EA7823BBh, то інші регістри містять:

Значення регістрів:

| Eax = EA7823BB (32-біта) ax = 23BB (16-бітний) ah = 23 (8- бітний) al = BB (8- бітний) EAX | EA | 78 | 23 | BB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AX | EA | 78 | 23 | BB |
| AH | EA | 78 | 23 | BB |
| AL | EA | 78 | 23 | BB |

Ще приклад. Очевидно, що привласнити AX значення, наприклад, 72F9h, ми можемо такими способами:

1. AX = 72F9h (однією командою);

2. AH = 72h; AL = F9h (двома командами).

Точно так само привласнити значення 78h регістру AH можна двома способами:

1. AH = 78h;

2. AX = 78ХХh, тут і далі ХХ означає будь яке шістнадцяткове значення.

Те ж саме, але для регістра AL:

1. AL = 78h;

2. AX = ХХ78h .

По функціональному призначенню регістри можна розділити на:

Універсальні регістри

Ці 32-бітні (а також 16/8-бітні для їхніх компонентів) регістри у деяких командах мають спеціальне призначення, яке обумовлює їх назву (див. також рис.1.22 і рис.1.23):

| eax (ax/ah/al) | Акумулятор |
| --- | --- |
| ebx (bx/bh/bl) | Базовий регістр |
| ecx (cx/ch/cl) | Регістр-лічильник |
| edx (dx/dh/dl) | Регістр даних |

Однак у більшості команд вони можуть використатися  для чого завгодно, тому вони й носять назву регістрів загального призначення (РЗП).

Сегментні регістри

Сегментні регістри визначають сегмент пам'яті, що використовується. Сегментні регістри завжди - 16-бітні.

| CS − Code segment | Сегмент коду |
| --- | --- |
| DS − Data segment | Сегмент даних |
| SS − Stack segment | Сегмент стека |
| ES − Extended Data Segment | Додатковий сегмент |
| FS (тільки з 286+) | Універсальний сегмент |
| GS (тільки з 386+) | Універсальний сегмент |

Регістри покажчики

Регістри покажчики називаються так тому, що їх зазвичай використовують як покажчики адрес пам'яті.

| esi (si) – Source Index | Індекс комірки-джерела даних |
| --- | --- |
| edi (di) − Destination Index | Індекс комірки-приймача даних |
| eip (ip) − Instruction Index | Покажчик команди |

Фактично, можна використати регістри-покажчики, як універсальні регістри (за виключенням eip). Регістр EIP (або IP в 16-розрядних програмах) містить покажчик на команду, що збирається виконати процесор. Практично вам не доводиться вказувати цей регістр у якості операнда команди. Маніпуляції із цим регістром процесор здійснює самостійно.

Регістри−покажчики стека

Для завдання розміщення (зсуву) операнда у стеку процесор має 2 регістри: esp і ebp.

| esp (sp) − Stack Pointer | Покажчик вершини стека |
| --- | --- |
| Ebp (bp) − Base Pointer | Покажчик бази кадру стека |

Esp містить поточну позицію вершини стека в пам'яті (див. лабораторну роботу № 2). Ebp використовується у функціях як покажчик на локальні змінні, розташовані у будь якої комірці стеку. Обидва регістри використовуються у парі з регістром SS:

SS:ESP (SS:SP)  і SS:EBP (SS:BP)

EFLAGS/FLАGS Регістр прапорців

Регістр прапорців зберігає ознаки результатів виконання арифметичних і логічних операції і керуючи ознаки, які можна встановити в 1 або скинути в 0 програмно. На рис.1.24 показано зміст регістра прапорців для всіх версій мікропроцесорів Intel. Зверніть до уваги, що в процесорах від 8086/88  до Pentium 4 прапорці сумісні знизу до верху. У 8086 −80286 прапорці зберігаються в 16-бітному регістрі FLAGS, а починаючи з 80386 застосовується розширений (extended) 32- бітний регістр EFLAGS.

Прапорці аналізуються процесором, программою (командами умовних переходів), або операційною системою, і у тих чи інших випадках при встановлених або скинутих прапорцях приймаються відповідні рішення.

Рис.1.24. Регістри FLAGS i EFLAGS мікропроцесорів і80х86 − Pentium 4

Нижче надано перелік прапорців з їх стислою характеристикою (подробиці − по мірі вивчення системи команд і архітектури процесорів Intel).

- CF (Carry Flag) − перенесення/позика.

Містить значення переносу (0 чи 1) після операції додавання або позики (0 чи 1) після операції віднімання. Наприклад, після додавання слова 0FFFFh и 1, як що регістр (або комірка пам’яті) для розміщення результату 16-бітний (слово), то в нього буде записано значення 0000h и встановиться прапорець CF = 1.

- PF — (Parity Flag) прапорець парності.

Провіряє молодші 8 бітів результату попередньої команди и встановлюється в 1, як що молодший байт містіть  парне число біт, яки мають значення 1; в разі, як що число одиничних біт непарне, –  PF скидається у нуль  0.

- AF — (Auxiliary Carry Flag) прапорець «напівпереносу» або допоміжного переносу.

Встановлюється в 1, як що за  результатом попередньої операції  з’явився  перенос з третього біта у четвертий, або позика з четвертого біта. Цей прапорець використовується в арифметичних операціях над числами в ASCII- і BCD-форматі командами двійково-десяткової  корекції (ААА, DAA, AAB и т.д).

- ZF — (Zero Flag) прапорець нуля.

Встановлюється або скидається  по результату арифметичних команд і команд зрівняння. Встановлюється у 1 при нульовому результаті попередньої команди і скидається у 0 (нуль) – при ненульовому.

- SF — (Sign Flag) прапорець знака.

Цей прапорець завжди дорівнює старшому біту результату. При додатному результаті – 0, при від’ємному – 1. При обробці беззнакових чисел − ігнорується

- TF — (Trap Flag або Trace Flag ) прапорець пастки або прапорець трасування.

Як що цей прапорець встановлений у одиницю, то процесор переходить у режим покрокового (по командного) виконання програми. Цей прапорець був введений для роботи відладників, що не використовують захищений режим.

- IF — (Interrupt Flag) прапорець переривань.

При нульовому становищі цього прапорця (IF=0) переривання заборонені, тобто  процесор перестає реагувати на переривання. При одиничному (IF=1) – дозвільні. Прапорець керує тільки так званими «маскуємимі» апаратними перериваннями від зовнішніх пристроїв. Зазвичай його скидають на короткий час, за ради виконання критичних часток коду. Для програмного встановлення або скидання прапорця IF застосовують команди 
        STI (Set Interrupt Flag) – встановити прапорець переривань і 
        CLI (Clear Interrupt Flag) – очистити (скинути) прапорець переривань.

- DF— (Direction Flag) прапорець напрямку.

Цей прапорець контролює поведінку команд обробки строк (строкових операцій). У разі як що він встановлений у 1 (DF=1), строки оброблюються у бік зменшення адресів, а коли скинутий (DF= 0) — навпаки.

- О (OF) — (Overflow Flag) прапорець переповнення / позики.

Цей прапорець встановлюється в 1, як що результат попередньої арифметичної операції над числами із знаком виходіть за допустимі для них границі. Наприклад, як що при додаванні двох додатних чисел буде отримане число із старшим бітом, рівним одиниці (то б то від’ємне) и навпаки.

- IOPL — (Input Output Privilege Level ) − рівень привілей введення-виведення

Прапорець використовується у захищеному режимі, де обумовлює достатній рівень привілей введення-виведення поточної задачі. IOPL = 00 відповідає вищому рівню привілей, а IOPL = 11 − нижчому. Як що поточний рівень привілей задачі (CPL − current Privilege Level) вище рівня, вказаного у полі IOPL (значення CPL<IOPL), то введення-виведення виконується без перешкод. І навпаки, як що поточний рівень привілей нижче достатнього рівню (CPL>IOPL), генерується переривання (виняток), у якому виконування програми припиняється.

- NT (Nested Task ) – вкладена задача.

Прапорець NT встановлений у 1, як що поточна задача є вкладеною по відношенню до іншої задачі.

- RF (Resume) − поновлення.

Прапорець використовується при налагодженні для поновлення виконування програми після виконання наступної інструкції.

- VM (Virtual Mode) − режим віртуальної машини.

Прапорець обумовлює режим віртуальної DOS-машини межах захищеного режиму. Кожної віртуальної машині виділяється блок пам’яті розміром 1 Мбайт із простору захищеного режиму, що дозволяє операційної системі виконувати декілька DOS-програм.

- АС (Alignment Check) − контроль вирівнювання.

Як що при встановленому цьому прапорці (АС=1) поточна інструкція звертається до слова або до подвійного слова, які не є вирівняними по границям слова або подвійного слова, то б то мають адреси не кратні відповідно 2 або 4, то генерується (виняток) і виконування програми переривається. Скидання прапорця (АС=0) дозволяє звертатися до слів і подвійних слів по не вирівняних адресах.

- VIF (Virtual Interrupt Flag) − віртуальний прапорець переривання.

Копія прапорці IF у процесорах Pentium − Pentium 4.

- VIP (Virtual Interrupt Pending) − віртуальний прапорець затримки переривання.

Використовується заразом з прапорцем VIF у багатозадачних операційних системах.

- ID (Identification) − ідентифікація.

В деяких процесорах Pentium − Pentium 4 цей прапорець дозволяє виконувати інструкцію CPUID, яка дає відомості про номер процесора і код його виробника.

Усі прапорці, що розташовані у старшому слові регістра EFLAGS, а також IOPL  і NT, мають відношення до керування захищеним режимом і у цьому розділі курсу не розглядаються.

Практична частина (вправи і завдання).

6. Безпосереднє керування процесором за допомогою 
програми − відладника Debugger

У цьому розділі вам будуть запропоновані вправи,  у яких ви будете керувати роботою процесора, задаючи йому інструкції (машинні команди) для виконання.

Для цього ви будете користуватися спеціальним засобом - програмою Debugger.  Ми розглянемо, як вводити коди програми безпосередньо у пам’ять (у сегмент коду) і розберемо кожен крок їх виконання. Хоч і існують більш потужні засоби відладки програм, наприклад, CodeView и Turbo Debugger, але ж у цієї першої роботі ми будемо використовувати саме DEBUG, оскільки ця програма проста у користуванні та  доступна усім (входить  до складу Windows).

Початкові вправи демонструють, як проглядати  зміст окремих ланок  пам’яті. Потім, ми розглянемо декілька коротких, але ж дуже показових програм. Перша програма  використовує "безпосередні" данні, які задані прямо в інструкціях, для завантаження у регістри і виконання арифметичних операцій. Другий приклад використовує данні, які завдані окремо від інструкцій програми. Спостереження за виконуванням  інструкцій дає можливість зрозуміти  принципи роботи процесора и роль його регістрів.

## Системний відладник DEBUG

Програма відладник (дебаггер, debugger) використовується для тестування і відладки програм, дозволяє писати програми й втручатися в хід їхнього виконання на найнижчому  рівні. З його допомогою можна відображати й змінювати значення регістрів, запускати й зупиняти виконання програми в будь-який момент, вносити зміни в програму, працювати, наприклад, з накопичувачами на фізичному рівні; працювати з машинним кодом: асемблювати і дизасемблювати його.

DEBUG також реалізує покроковий режим виконання, який дозволяє виконувати інструкції програми по одинці, одну за другою, та наглядати за результатом виконування кожної інструкції у пам’яті або у регістрах. Програма DEBUG показує код і данні програми у шістнадцятковому форматі, і ті данні, які ви уводите в пам’ять, також повинні бути у цьому форматі.

Відладник – є зовнішньою командою операційної системи й представлений файлом debug.exe.

В ОС Win2K(Windows 2000/NT/XP) він перебуває в папці – C:\WINDOWS\system32\.

- Запуск відладника. Одержання довідки. Вихід.

  - Запуск відладника

Для запуску відладника  треба виконати наступне:

    - Викличте командний рядок  ПУСК  Виконати ... , та у полі «Відкрити:» 
ведіть cmd і натисніть ОК (рис.1.25)

Рис. 1.25. Виклик командного рядка

З'явиться командний рядок C:\ … >

    - Наберіть у командному рядку:

debug <Enter>

або

debug Шлях\имя_файла.тип <Enter>   (для налагодження існуючого файлу програми).

Після закінчення завантаження на екрані з'явиться запрошення у вигляді дефіса ““, що свідчить про готовність програми DEBUG для прийому команд.

  - Одержання довідки

    - Увімкніть системний відладник з командного рядка:

debug <Enter>

    - Викличте довідку, увівши після риски-запрошення знак питання: – ?

Нижче наведено вікно довідки з усіма командами програми Debug.

    - Ознайомтеся з декількома командами відладника і правилами їх використання.

Основні команди DEBUG

Склад команд програми DEBUG дозволяє виконувати декілька корисних операцій. Команди, які нас цікавлять у даний момент, перечислені нижче:

А(Assemble)	ввести інструкцію символьного коду і перетворити її в машиний код.

D(Dump)	показати вміст області пам’яті в шістнадцятковому форматі.

Е(Enter)	ввести данні в пам’ять, починаючи із вказаного адреса.

G(Go)	почати виконування програми у пам’яті.

Н(Hex)	виконати шістнадцяткові арифметичні операції.

N(Name)	призначити програмі ім’я.

Р(Proceed)	продовжити, або виконати групу зв’язаних інструкцій.

Q(Quit)	завершити сеанс роботи з DEBUG.

R(Register)	показати вміст одного або декілька регистрів.

Т(Trace)	відследити виконання однієї інструкції.

U(Unassemble)	перетворити (дизасемблювати) машиний код у символьний.

В ході виконання вправ Ви ознайомитися з цими та іншими основними командами.

Правила завдання команд DEBUG

Ось основні правила використання програми DEBUG:

- DEBUG не розрізнює малі (рядкові) и прописні букви. При введенні команд ви можете використовувати будь які з них.

- DEBUG передбачає, що усі числа, що уводяться, задані в шістнадцяткової формі.

- Пробіли використовуються у командах тільки для розділення параметрів.

- Сегмент и зсув вказують з використанням символу двокрапки, то б то, у формі сегмент:зсув.

Додаток С містить повний опис команд DEBUG, включаючи інструкції його запуску.

Команда D (Dump Display)

У двох наступних вправах для перегляду вмісту  комірок пам'яті використовується команда D (Dump display) – відобразити фрагмент («дамп») пам'яті.

Ця команда виводить вміст вказаної області пам’яті на екран.

Наступні три примірника використовують команду D для перегляду однієї й тій же ланки пам’яті, яка починається із зсуву ЗС10Н в сегменті коду, на базову адресу якого вказує сегментний регістр CS:

D CS:3C10 	(команда набрана прописними літерами з пробілом);

DCS:3C10 	(команда набрана прописними літерами без пробілу);

dcs:3c10 	(команда набрана рядковими літерами без пробілу);

Команда D виводить 8 рядків даних, в кожному з котрих по 16 байтів (32 шістнадцяткових розряди), всього — 128 байтів, починаючи з вказаної вами адреси.

| Адреса | <–– Шістнадцяткове подання ––> | <–– ASCII ––> |
| --- | --- | --- |
| хххх:3C10 | xx ............... xx-xx ............... xx | x ............x |
| хххх:3C20 | xx ............... xx-xx ............... xx | x ............x |
| хххх:3CЗО | xx ............... xx-xx ............... xx | x ............x |
| ... |  |  |
| хххх:3C80 | xx ............... xx-xx ............... xx | x ............x |

У лівої частини кожного рядка буде вказана адреса першого зліва байта, що показаний, у формі сегмент:зсув. Основну частину рядка (по середині) займає шістнадцяткове падання параграфу (16 байтів), якій починається з вказаного на початку рядка байта. Справа на екрані надане відображення вмісту цього параграфу в ASCII-формі.

Адреса у лівому стовпчику стосується тільки першого байта у рядку, адреси слідуючих байтов легко встановити простим підрахунком: наприклад, як що адреса першого байта - 0159:0240H, то одинадцятий байт у рядку має адресу 0159:024AH. Шістнадцяткове подання містить два знака для кожного байта, байти розділюються пробілами для покращення читання. Крім того, восьмий и дев’ятий байти розділює дефіс.

Команда D також показує вміст регістрів и стан прапорців у регістрі Flags.

    - Вийдіть із відладника: – q.

- Перегляд області даних BIOS

Область даних BIOS (Data BIOS) у пам’яті подібної IBM ПЕОМ починається з адреси 400Н або, більш точно, з адреса сегмента 40[0]Н (див. п. 4.2.2, рис.1.18). BIOS ініціює значення в цієї області основної пам’яті після включення компьютера і може змінювати їх у ході виконування програм. Будь яку частину області даних BIOS можна переглянути з DEBUG за адресою, що складається із двох частин 40:nn, де:

- 40h - це адреса сегмента (400h − останній нуль мається на увазі) і

- nnh- це зсув від початку сегмента.

Запустить програму  DEBUG  (див. вправа 1).

  - Визначення розміру пам'яті

Спочатку перевіримо розмір  доступної для роботи пам'яті.  Залежно від  моделі комп'ютера це значення пов'язане з установкою внутрішніх перемикачів і може бути  менше,  ніж  реально  існує. Дане значення  перебуває в комірках пам'яті (BIOS Data) − 413h  й 414h і його можна переглянути з DEBUG за адресою 40:13 і 40:14.

Таким чином, можна ввести наступний запит:

d 40:13  (і нажати Enter)

На екран буде виведений уміст дампа пам'яті розміром 128 байтів з адреси 413h по 492h у вигляді 9 рядків:

Перші два  байти, що  з'явилися в результаті на екрані, містять розмір пам'яті в кілобайтах у 16-річному уявленні, причому байти розташовуються в не зовсім звичній послідовності – спочатку молодший байт 80, потім старший 02.

Раніше (див. розділ «Теоретичні відомості», п.2) відмічалося, що в архітектурі процесорів Intel таке розміщення даних називається прямим порядком проходження байтів (little endian order) – молодший попереду. І це означає, що молодший байт змінної зберігається в пам'яті по меншій адресі, а інші байти змінної зберігаються в наступних комірках.

У деяких типах процесорів використається зворотній (big endian – більший попереду) порядок проходження байтів. При цьому старший байт змінної зберігається по молодшій адресі.

Незважаючи на те, що таке подання для нас більш звично, Debugger, як і більшість програм, надає дані відповідно до їх розміщення в пам'яті, то б то спочатку молодший, а потім наступні байти багатобайтної змінної.

Вам буде потрібно звикнути до такого подання даних!

Кілька наступних прикладів показують 16-річне й десяткове подання чисел із прямим (як в Intel) і зворотним («норм.») порядком проходження байтів.

Шіст.прямий.		Шіст. норм.	 		Десятичн. (К)

8000			0080				128

0001			0100				256

8001			0180				384

0002			0200				512

8002			0280				640

Як бачимо − обсяг основної пам'яті становить 280h або 640 Кбайт, що відповідає даним п.4.2.1. (див. рис.1.17).

  - Перевірка адресів паралельних і послідовних портів

Перші 16 байтів області даних BIOS (комірки 400H – 40FH) містять адреси паралельних та послідовних портів введення-виведення.

    - Введіть команду:

D 40:00 (и натисніть <Enter>)

На екран буде виведений уміст дампа пам'яті з адреси 400h (40:00h) по 47Fh (40:7Fh):

Перші  чотири слова (8 байтів) вказують адреси послідовних портів от СОМ1 до  COM4. Як що у вашого комп’ютера два послідовних порти, то два слова, імовірно, містять F803 и F802 у прямому (з переставленими байтами) порядку проходження байтів. Це означає, що послідовні порти мають адреси  СОМ1 − 03F8h и СОМ2 − 02F8h. Порти СОМ3 і СОМ4 підтримуються не усіма BIOS, але для них виділені порти 3Е8h i 2E8h. Наступні  4 слова вказують на паралельні порти LPT (Linear Printer) від LPT1 до LPT4. Для системи з однім паралельним портом перше слово, імовірно  містіть 7803, то б то  адрес порта – 0378h.

  - Перевірка обладнання системи

Слово статусу (стану) обладнання в області даних BIOS пропонує базову інформацію про наявні у системі пристрої. Це слово, розташоване за адресою 410h − 411h, можливо переглянути командою:

D 40:10

Скористаємося, однак, результатом попереднього запиту. Необхідне слово займає перши два байти другого рядка, де бачимо:

0040: 0010  22 C8  ...

Для того що б інтерпретувати його, переставимо байти (С8 22) містами і перетворимо у двійкову форму:

Ось що означають ці біти:

| Біти | Позначення | Пристрій |
| --- | --- | --- |
| 15,14 | P1,P0 | Число паралельних (принтерних) портів = 3 (двійкове 11) |
| 12 | G | Наявність ігрового (Game) порту / джойстика |
| 11—9 | S2,S1,S0 | Кількість послідовних портів = 2 (двійкове 010) |
| 7,6 | D1,D0 | Кількість дісководів = 1 (00= 1,01 =2, 10 = 3, 11 =4) |
| 5,4 | V1,V0 | Початковий відеорежим = 10 (01 = 40x25 кольоровий, 10 = 80x25 кольоровий, 11 = 80x25 монохромний) |
| 1 | C | 1 = наявність у системі арифметичного сопроцесора |
| 0 | FD | 1 = у наявності привід для діаскет |

Біти, що не описані використовуються лише у моделі PCjr (Junior).

  - Перевірка стану регистра клавіатури (клавіша Shift)

В області даних BIOS за адресою 417Н і 418Н зберігається перший і другий байти 
регістра–стану перемикаючих та керуючих клавіш  клавіатури.

Формат байта 0000h:0417h (стан перемикаючих клавіш):

| Біти | Значення |
| --- | --- |
| 0 | Натиснута права клавіша <Shift> |
| 1 | Натиснута ліва клавіша <Shift> |
| 2 | Натиснута клавіша <Ctrl> (з будь якого боку) |
| 3 | Натиснута клавіша <Alt> (з будь якого боку) |
| 4 | Режим <Scroll Lock> активний |
| 5 | Режим <Num Lock> активний |
| 6 | Режим <Caps Lock> активний |
| 7 | Стан клавіши <Insert> |

Формат байта 0000h:0418h (стан перемикаючих клавіш):

| Біти | Значення |
| --- | --- |
| 0 | Натиснута ліва клавіша <Shift> разом з < Ctrl > |
| 1 | Натиснута ліва клавіша <Shift> разом з < Alt > |
| 2 | Натиснута клавіша <SysReg> |
| 3 | Натиснута клавіша <Pause> або < Ctrl >+ <Num Lock> |
| 4 | Натиснута клавіша <Scroll Lock> |
| 5 | Натиснута клавіша <Num Lock> |
| 6 | Натиснута клавіша <Caps Lock> |
| 7 | Натиснута клавіша <Insert> |

Переконайтесь у тому, що клавіши <Num Lock> и <Caps Lock>  відключені (не світиться відповідний світодиод на клавіатурі), і перегляньте вміст байта з адресою 417h командой:

D 40:17.

Результат буде:

Потім натисніть, наприклад, ліву клавішу <Shift> і <Caps Lock>, та знову уведить команду D 40:17. Результат повинен починатися  з 42 − 00. То б то, в клітинці [417H] = 42H= 0100 0010b в  [418H] = 00H.

2.5. Перевірка стану відео пристрою

Настройка відео пристрою характеризується режимом роботи (текстовий–графічний, кольоровий–монохромний), кількістю стовпчиків і рядків текстового режиму, кількістю крапок (пікселів) графічного режиму. В області даних BIOS, по адресу 449Н знаходиться перша область відео даних (Video Data Area).

Уведіть команду D 40:49.

Перший байт вказує на поточний відео режим (наприклад, 03 - кольоровий), а другий - число стовпчиків на экрані (наприклад, 50 означає режим з 50H=5x16=80 стовпчиками). Число рядків зберігається по адресу 40:84Н (18H=16+8=24).

Тепер, коли ви знаєте, як використовувати  команду D, ви можете переглянути вміст будь-якої ділянки  пам'яті. Можна також послідовно переглядати пам'ять, просто послідовно вводячи D. DEBUG буде виводити 128 байт, що з’являються за останніми переглянутими.

- Перегляд ROM BIOS

У наступній вправі проглядаються дані в ROM BIOS що знайходиться у верхній пам'яті (див. рис. 1.18)

  - Перевірка авторського права (copyright) и серійного номера BIOS

Відомості про авторське право BIOS системи убудовані в ROM BIOS no адресі FE00:0. Залежно від виробника комп'ютера будуть виведені різні рядки, після яких буде зазначений семизначний серійний номер. Рядок, що вказує на авторство BIOS, легко читається у вигляді ASCII-послідовності, а серійний номер - у вигляді шістнадцяткового числа. Рядок із вказівкою авторських прав може бути довше, ніж показана ділянка пам'яті; у цьому випадку для перегляду не показаної частини знову введіть D і натисніть <Enter>.

Щоб  побачити серійний номер, варто ввести:

d FE00:0  і нажати <Enter>

У  результаті  на  екрані  з'явиться  семизначний  номер комп'ютера й дата copyright:

  - Перевірка дати виробництва BIOS

Дата ROM BIOS, записана у вигляді мм/дд/рр починаючи з адреси FFFF5H. Для її перегляду введіть команду:

d FFFF:05 <Enter>

Знання цієї  інформації  (дати)  іноді буває корисним для визначення моделі й віку комп'ютера.

У лівій частині екрана виділені байти, що містять ASCII коди символів:
		30h – код символу «0»

37h - код символу «7»

2Fh - код символу «/» і т.д.

У правій частині екрана вміст комірок пам'яті інтерпретується в символьному  (ASCII) форматі − 07/23/07.

- Програмування в машинних кодах.
Безпосередні (immediate) данні

Скористаємося DEBUG для уведення першої із двох програм безпосередньо на згадку й спостереження за її виконанням. Обидві програми включають прості інструкції машинної мови у вигляді, у якому вони перебувають у пам'яті, і дозволяють продемонструвати ефект їхнього виконання. Ціль даного приклада −  проілюструвати просту програму машинною мовою, її подання в пам'яті й результати  її  виконання.

Перша програма використовує безпосередні (immediate) дані — то б то дані, які розташовані безпосередньо в тілі інструкцій. Далі буде показаний як машинний код, так і відповідний символьний код з коментарями, який доводиться для поліпшення сприйняття.

Першої інструкції, В82301, відповідає символьний код MOV АХ,0123, що заносить (копіює) значення 0123Н у регістр АХ (у символьному коді безпосередні дані записуються в прямій, з не переставленими байтами, формі). MOV − інструкція, АХ − її перший операнд, безпосереднє значення 0123Н − другий. Всі значення (коди інструкцій і даних) надані у шістнадцятковому форматі:

| Машинна інструкція | Символьний код | Пояснення |
| --- | --- | --- |
| В82301 | MOV АХ, 0123 | Занести значення 0123Н у АХ |
| 052500 | ADD АХ, 0025 | Додати до значення АХ 0025Н |
| 8BD8 | M0V ВХ, АХ | Занести значення АХ у ВХ |
| 03D8 | ADD ВХ, АХ | Додати значення з АХ до ВХ |
| 8ВСВ | MOV СХ, ВХ | Занести значення із ВХ у СХ |
| 2ВС8 | SUB СХ, АХ | Відняти значення АХ від СХ |
| 2ВС0 | SUB АХ, АХ | Відняти АХ від АХ (очистити АХ) |
| ЕВЕЕ | JMP 100 | Перейти до початку програми |

Можна  відмітити,  що  машинні  команди  мають різну  довжину: один, два або три байти. Перший байт указує, власно, операцію, а всі наступні - її операнди (безпосередні значення, посилання на регістри або адреси в пам'яті). Машинні команди перебувають у пам'яті один за одним. Виконання програми починається з першої машинної інструкції й послідовно проходить через всі інструкції одну за іншою.

Не намагайтеся зараз розібратися в машинному коді − наприклад, чому в одному випадку машинний код (перший байт) інструкції MOV − В8, а в іншому – 8В. Не треба, також, у цей момент шукати великий зміст у наведеному машинному коді.

Уведемо цю  програму  безпосередньо  у  пам’ять  машини  й  виконаємо  її  по командно, переглядаючи при цьому  вміст регістрів  після виконання кожної команди.

Почнемо  дану  вправу  так  само  як  робилося попереднє.

  - Введення інструкцій програми

Для безпосереднього уведення програми  машинною мовою уведіть наступну команду, включаючи пробіли :

E CS:100 B8 23 01 05 25 00 (натисніть <Enter>)

Команда  E  позначає  Enter  (уведення).

CS:100 визначає адресу  пам'яті, куди будуть уводитися  команди, −  100h (256)  байт  від  початку  сегмента  кодів. (Звичайна стартова адреса для машинних  кодів  в  відладнику DEBUG).

Перша команда E записує кожну  пару  16-річних цифр  у пам’ять у вигляді байта, починаючи з адреси CS:100 до адреси CS:105.

Якщо при уведенні допущена помилка, то DEBUG укаже на її місце. Причину помилки вам доведеться визначати самостійно. Наприклад:

Тут між адресою cs:100  і кодом першої команди b8 пропущений  пробіл. DEBUG сприйняв п'ять символів 100b8 як неправильну адресу (зсув у сегменті не може бути більше FFFFh ) і поставив мітку на символі 8.

Уважно повторіть введення команди.

Наступна команда Enter:

E CS:106 8B D8 03 D8 8B CB (Return)

вводить шість байтів в комірки, починаючи з адреси CS:106 і далі в 107, 108, 109, 10A й 10B.

Остання команда Enter:

E CS:10C 2B C8 2B C0 EB EE (<Enter>)

вводить шість байтів, починаючи з CS:10C в 10D, 10E, 10F, 110 й 111.

Перевірте правильність уведення значень. Якщо  є помилки, то варто повторити команди, які були введені з помилкою.

Тепер залишилося найпростіше - виконати ці команди. Ви можете також переглядати вміст регістрів після виконання кожної інструкції. Нас цікавлять зараз команди − R або r (registers - регістри) і Т або t (trace − відстежити).

Для перегляду початкового стану регістрів і прапорів уведіть команду R і натисніть <Enter>, як показано в рядку 4 малюнку. DEBUG показує вміст регістрів у шестнадцатеричной формі у вигляді:

AX=0000  BX=0000  . . .

Нижче будуть показані  всі кроки,  включаючи команди  E.

На вашому екрані повинні бути аналогічні результати після уведення кожної  команди відладника.

  - Перегляд вмісту регістрів процесора

Введіть команду  R для перегляду вмісту  регістрів і прапорців процесора. У цей момент відладник покаже вміст регістрів у 16-річному (hex) форматі, наприклад,

Залежно від  версії DOS і конфігурації вашого комп’ютера вміст регістрів на екрані може відрізнятися від показаного на  малюнку. DEBUG проініціализував DS, CS, SS й ES тією самою адресою, xxxx[0]:1390. Вміст регістра IP (покажчика команд) виводиться у вигляді IP=0100, показуючи що перша виконувана команда перебуває на  зсуві 100h (256) байт від  початку  сегмента кодів, на котрий вказує сегментний регистр CS.

Регістри загального призначення (AX, BX, CХ, DX ) містять нулі.

Регістр прапорів FLAGS (на малюнку виділений) показує наступні значення прапорів:

NV UP EI PL NZ NA PO NC

Ці  значення відповідають такому стану процесора:
 NV - немає переповнення (OF=0), UP  – напрямок нагору (DF=0 напрямок зміни адрес у строкових командах у бік їх збільшення), EI – переривання дозволені (IF= 1), PL – знак плюс (SF=0), NZ – не нуль (ZF=0), NA немає внутрішнього переносу (AC=0),  PO – контроль акумулятора на парність кількості розрядів з одиничним (PF=0 − у акумуляторі байт з не парною кількістю одиниць) і  NC – немає переносу (CF=0). У цей момент значення прапорів не істотно.

Команда R показує також по зсуву 0100  першу виконувану машинну  команду, розташовану за адресою CS:IP=1390:100 (на різних комп'ютерах значення CS може розрізнятися), яка виглядає так:

1390:0100  B82301   MOV  AX,0123

B82301 – це машинна команда, введена за адресою CS:100, а  MOV  AX,0123 – асемблерний  мнемонічний  код, що  відповідає  введеної  машинній  команді.

Це є  результат  операції  дизасемблювання, що забезпечує відладник для більш  простого розуміння машинних команд.  На  наступних заняттях ми будемо  кодувати програми винятково в  командах  асемблера.

Розглянута  в цьому  випадку  команда  позначає пересилання безпосереднього значення 0123 у регістр AX.

  - Трасування (покрокове виконання) програми

У цей  момент  команда MOV ще  не  виконана.  Для її виконання натисніть клавішу T  (для  трасування)  і клавішу < Enter>.

У результаті команда MOV буде виконана й відладник видасть  на  екран  вміст  регістрів,   прапори,  а  також  наступну на черзі команду.

Помітимо, що регістр AX тепер  містить  0123.  Машинна  команда  пересилання  в  регістр AX  має код B8 і за цим кодом безпосередньо розміщені дані  2301.

У ході виконання команда B8 пересилає значення 23h у  молодшу частину регістра  AX,  то б то у регістр  AL, а  значення 01h − у старшу частину регістра AX, то б то у  регістр AH:

|  | AH | AL |
| --- | --- | --- |
| AX: | 01 | 23 |

Вміст регістра  IP:0103  показує  адресу наступної команди в сегменті кодів:

1390:0103  052500   ADD  AX,0025

Для  виконання  даної  команди  знову  введіть − t. Команда  додасть 25 до молодшої (AL) частини  регістра AX та 00 – до старшого (AH)  частини регістра  AX,  тобто додасть 0025  до регістра AX.

Тепер регістр AX містить 0148,  а регістр IP  0106 – адресу  наступної  команди для виконання.

Уведіть  знову  команду  t.

Наступна  машинна  команда  пересилає  вміст регістра AX  у регістр BX  і після її  виконання  в регістрі  BX буде  втримуватися значення 0148. Регістр  AX  зберігає  колишнє  значення  0148,  оскільки команда MOV тільки копіює дані з одного місця в інше.

Тепер послідовно завдавайте команди t для виконання інструкцій, що залишилися. Інструкція ADD підсумує вміст регістрів АХ й BX, записуючи значення 0290Н у регістр ВХ. Потім програма копіює вміст ВХ у СХ, віднімає АХ зі СХ.

Остання інструкція віднімає АХ із самого себе, тобто інструкція очищає АХ, установлюючи його в 0, і встановлює прапор ZF з NZ (nonzero - не нуль) в ZR (zero - нуль), відображаючи результат операції.

Інструкція JMP установлює IP в 100Н, і обробка повертається назад до початку програми. Ця інструкція уведена з міркувань обережності, оскільки за останньою уведеною інструкцією слідкує  "сміття", який при спробі його виконання міг би викликати останов процесора або інші небажані результати.

Помітьте, що програма являє собою нескінченну послідовність (цикл). У неї немає механізмів нормального завершення, хоча DEBUG дозволяє вам нормально з нею працювати. Такого роду програми використаються в особливих цілях, наприклад, для безперервного моніторингу.

Крім того, на малюнку. показано, що регістри DS, ES, SS й CS містячи той самий адресу сегмента. Це тому, що DEBUG розглядає весь уведений код як програму .СОМ, що зберігає дані, стек і код в одному сегменті, хоча ви й зберігаєте їх окремо усередині сегмента. При написанні програми .ЕХЕ ви зберігаєте стек, дані й код в окремих сегментах з різними адресами. (Особливості форматів програм СОМ и ЕХЕ будуть більш детально розглянуті у наступної роботі №2).

  - Перегляд всієї програми у кодах

Для перегляду програми в машинних кодах у сегменті кодів уведіть D для дампа:

D CS:100

У результаті відладник видасть на екран 8 рядків: на кожен рядок  екрану по 16  байт даних у 16-розрядному  уявленні (32  шістнадцяткові цифри) і в символьному поданні в коді ASCII (один символ на кожну пару цифр).  Уявлення машинного  коду в символах ASCII не має змісту й може бути ігноровано. У наступних розділах буде розглянутий символьний дамп більш докладно.

Перший  рядок  дампа  починається   з  100  і представляє вміст  комірок  від  CS:100   до   CS:10F.  Другий  рядок представляє вміст комірок від CS:110  до CS:11F. Незважаючи на  те,  що ваша програма закінчується за  адресою CS:111, команда D відображає дамп в 128 байт: з адреси CS:100 по адресу CS:17F.

Нижче на малюнку  показаний результат виконання команди D CS:100. Зверніть увагу  на  машинний  код з CS:100  до  111  і ви виявите  коди  вашої  програми. Наступні  байти  можуть містити будь-які дані.

  - Повторне виконання програми

Для повторного виконання цієї програми просто введіть ще раз команду Т, програма DEBUG виконає інструкцію JMP і перейде до початку уведеної програми.

У загальному випадку, коли програма не зациклена, при  необхідності  повторити  виконання програми, змініть вміст  регістра  IP  і  повторіть трасування знову.

Для цього введіть команду R IP, введіть 100, а потім необхідне число команд t. Після кожної команди натискайте клавішу Enter.

  - Завершення роботи з DEBUG

Для завершення роботи із програмою DEBUG  введіть

Q (Quit -  вихід).

У результаті відбудеться повернення в DOS (cmd.exe).

Для виходу з  cmd.exe  закрійте вікно або введіть команду:

Exit.

- Програмування в машинних кодах.
Використання даних, означених раніше.

У попередньому прикладі використовувались безпосередні дані, які були прямо задані в командах MOV й ADD. У цьому прикладі дані (числові константи 0123Н и 0025Н) визначені у вигляді окремих елементів даних у сегменті даних програми. Інструкції програми повинні працювати з комірками пам'яті, що містять ці значення.

Цей приклад покаже вам, як комп'ютер одержує доступ до сегменту даних за допомогою адреси в регістрі DS і зсувів. У прикладі, починаючи з адреси DS:0200H, визначені наступні елементи даних.

| Зсув у сегменті даних (DS) | Шістнадцятковий код умісту |
| --- | --- |
| 0200Н | 2301Н |
| 0202Н | 2500Н |
| 0204Н | 0000Н |
| 0206Н | 2А2А2АН |

Пам’ятайте, що шістнадцяткові цифри займають напівбайта, тому, наприклад, 23Н зберігається в байті з адресою 200Н, а 01H - у наступному (зі зсувом 201Н). Нижче наведені машинні інструкції, що обробляють ці дані, зі значеннями, уведеними у зворотній (з переставленими байтами) формі.

| Інструкція | Пояснення |
| --- | --- |
| А10002 | Помістити (mov) слово (2 байти), що починається з адреси DS:0200H, у регістр АХ |
| 03060202 | Додати (add) вміст слова (2 байти), що починається з адреси DS:0202H, до вмісту регістра АХ |
| A30402 | Помістити (mov) вміст АХ у слово, що починається з адреси DS:0204H |
| EBF4 | Перейти (jmp) до початку програми |

Ви могли помітити, що дві інструкції з переміщення даних (MOV) мають різні машинні коди: А1 (1010 0001) й A3 (1010 0011). У загальному випадку код інструкції MOV має вид 101000dw. Дійсний машинний код інструкції MOV залежить від того, посилається інструкція на безпосередні дані, на адресу в пам'яті або регістр, від регістрів, на які посилається інструкція, від розміру елемента даних ( як що пересилається байт, то  нульовий біт коду команди w=0, як що ж слово − w=1) і від напрямку передачі даних (у регістр − перший біт d=1 або з регістру − d=0).

  - Уведення інструкцій і даних програми

Ми використаємо програму DEBUG для уведення й виконання програми цього приклада. Спочатку за допомогою команди Е введемо інструкції у сегмент коду, починаючи з адреси CS:0100:

Е CS:100 Al 00 02 03 06 02 02 (і натисніть <Enter>)

Е CS:107 A3 04 02 ЕВ F4 (і натисніть <Enter>)

Тепер (також за допомогою команди Е) уведіть відповідні значення в осередки сегменту даних:

Е DS:0200 23 01 25 00 00 00 (і натисніть <Enter>)

Е DS:0206 2А 2А 2А (і натисніть <Enter>)

Перша команда Е зберігає три слова (6 байт) на початку області даних - починаючи зі зсуву 0200Н. Всі ці слова повинні бути уведені у формі з переставленими байтами, тобто 0123 як 2301 й 0025 як 2500. Коли надалі інструкція MOV запросить ці слова з пам'яті, байти будуть переставлені знову, створюючи вихідні значення.

Друга команда Е вводить у пам’ять три символи зірочки (***) у вигляді коду 2А2А2А. Ви зможете їх побачити у вигляді символів за допомогою команди D.

Для перегляду даних у сегменті DS (зі зсувами від 0200Н до 0208Н) і інструкцій у сегменті CS (від 0100Н до 010АН) уведіть наступні команди D:

Для перегляду коду:		D CS:100,10A <Enter>

Для перегляду даних:	D DS:200,208 <Enter>

На рис. 5.1 показане виконання кроків введення програми і даних (команди Е) та перегляд їх вмісту (команда D). На вашому дисплеї повинні відобразитися такі ж результати, хоча, імовірно, адреси сегментів CS й DS будуть іншими.

Переконайтеся, що вміст обох показаних областей ідентично наведеному на рис. 5.1.

-Е CS:100 A1 00 02 03 06 02 02

-Е CS:107 A3 04 02 ЕВ F4

-Е DS:200 23 01 25 00 00 00

-Е DS:206  2А 2А 2А

-D CS:100,10A

181В:0100 Al 00 02 03 06 02 02 АЗ-04 02 ЕВ F4				............

-D DS:200,208

181В:0200 23 01 25 00 00 00 2А 2А-2А						#.%...***

Рис. 5.1. Введення команд і даних (Е), та їх перегляд (D)

  - Виконання інструкцій програми

Увівши інструкції, ви можете виконувати їх тим же способом, що й у попередньому прикладі. Спочатку переконайтеся, що IP містить 0100Н. Після цього командою R переглянете вміст регістрів, прапорів і код першої інструкції. Вона є:

хххх:0100 A10002 M0V АХ,[0200]

CS:0100 указує на першу інструкцію, А10002. DEBUG інтерпретує її як MOV і визначає, що вона посилається на осередок зі зсувом [0200Н] у сегменті даних, що адресується за допомогою DS. Квадратні дужки вказують, що це не безпосереднє значення, а адреса в пам'яті. (Команда для запису в АХ безпосереднього значення виглядала б як MOV АХ,0200.)

Тепер уведіть команду Т. Інструкція поміщає значення слова зі зсуву 0200Н у регістр АХ. Уміст цього слова - 2301Н, а інструкція переставляє байти й поміщає його в регістр АХ у вигляді 0123Н.

Уведіть другу команду Т. Буде виконана наступна інструкція, тобто ADD. Операція додає значення зі слова за адресою DS:0202H до значення регістра АХ. Результат - сума 0123Н и 0025Н, тобто 0148Н. Наступна інструкція - MOV [0204],АХ. Уведіть Т для її виконання. Інструкція копіює значення з регістра АХ у слово в пам'яті, що займає осередки з адресами 0204Н и 0205Н. При цьому байти будуть переставлені, і слово буде містити значення 4801Н. Для перегляду вмісту, що змінилося, комірок пам'яті введіть команду

D DS:200,208  <Enter>

Результати трасування програми показано на рис.5.2

—R

АХ=0000   BX=0000   CX=0000   DX=0000   SP=FFEE   BP=0000   SI=0000   DI=0000

DS=181B   ES=181B   SS=181B   CS=181B   IP=0100   NV UP EI PL NZ NA TO NC

181B:0100 A10002		MOV   AX, [0200]					DS:0200=0123

-T

AX=O123   BX=0000   CX=0000   DX=0000   SP=FFEE   BP=0000  SI=0000 Dl=0000

DS=181B   ES=181B   SS=181B   CS=181B   IP=0103   NV UP EI PL NZ NA PO NC

181B:0103 03060202		ADD   AX,[0202]					DS:0202=0025

-T

AX=0148   BX=0000   CX=0000   DX=0000   SP=FFEE   BP=0000   SI=0000   DI=0000

DS=181B   ES=181B   SS=181B   CS=181B    IP=0107   NV UP EI PL NZ NA PE NC

181B:0107 A30402		MOV   [0204],AX					DS:0204=0000

-T

AX=0148   BX=0000   CX=0000   DX=0000   SP=FFEE   BP=0000   SI=0000   DI=0000

DS=181B   ES=181B   SS=181B   CS=181B   IP=010A   NV UP EI PL NZ NA PE NC

181B:010A EB F4		JMP   0100

-D DS:0200,0208

181B:0000  23 01 25 00 48 01 2A 2A-2A						#.%.H.***

Рис. 5.2. Трасування машиних команд

Ліва сторона дисплея показує дійсний машинний код так, як він зберігається в пам'яті. Права сторона просто допомагає вам легко знаходити символьні дані. Помітьте, що ці шістнадцяткові значення представлені в правій частині екрана відповідними їм ASCII символами. Коди 23Н и 25Н виводяться як # (символ номера) і % (символ відсотка) відповідно. Три байти 2АН виводяться як три зірочки (*).

Можна завершити роботу з DEBUG командою Q або перейти до виконання наступного приклада.

  - Зміна значень регістрів

Для зміни значення одного з регістрів потрібно ввести R й ім'я регістра:

-R AX

у новому рядку з'явиться двокрапка, після якого можна ввести значення, що поміщає в регістр.

5.3.1.Спробуйте помістити в AX, наприклад, слово  banan.

Результатом буде повідомлення про помилку:

^Error

Справа у тому, що у регістр можна внести тільки шістнадцяткове значення. Але якщо a й b можуть сприйматися як HEX-символи двійкового числа, то символ n – ні.

Debug  указав на помилковий символ значком «^» (хоча його положення не завжди може бути точно визначене).

А вот набір символів abab був би розташований в AX й уважався б числом, що виражається в десятковій системі числення як:

10*163 + 11*162 + 10*16 + 11 = 10*4096 + 11*256 + 10*16 + 11 = 43947

Команда R(register) може використатися тільки для 16-бітних регістрів (AX, BX і т.д.). Вона не може змінювати значення 8-бітних регістрів (AH, AL, BH і т.д.). Наприклад, щоб змінити AH, потрібно ввести нове значення в регістр AX з новим AH і старим значенням AL.

-R AX

AX 0017

:0517

  - Повторне виконання інструкцій

Іноді необхідно вручну встановити значення в регістрі IP. Фактично, ви досить часто будете це робити, і це робиться так.

Уведіть команду R IP для виводу вмісту регістра IP.

Уведіть значення 100 (або адресу іншої інструкції), а потім натисніть <Enter>.

-R IP

IP 010A

:100

Ця процедура повертає вас до початку програми (або до інструкції усередині програми, що розташована за вказаною адресою), і ви можете повторно виконати вже пройдені кроки.

Однак, оскільки вміст комірок пам’яті і регістрів наприкінці програми відрізняється від стартового, то у загальному випадку коректніше повне перезавантаження програми. Уведіть команду R (без IP). DEBUG виведе на екран уміст регістрів, прапори й наступне підлягаюче виконання інструкцію. Тепер ви можете використати команду Т для повторного виконання інструкцій. Якщо ваша програма накопичує значення, використайте команду Е для очищення комірок пам'яті й команду R для очищення регістрів. Але не намагайтеся очищати регістри CS, DS, SP, SS - їхні значення використаються системою.

- Запуск (завантаження) готових програм.

Debugger дозволяє запускати й налагоджувати вже готові програми.

1.Запустіть відладник (див. вправа 1)

2.Завантажте файл 1.com , розміщений у папці …\Lab\EXAMPLES\LR1

debug Диск:\шлях_до_робочої_папці\Lab\EXAMPLES\LR1\1.com    <Enter>

Програма 1.com  складає 2 числа.
На Паскалі це виглядає так (див. файл–ісходнік 1.pas) у тій же папці:

var x, y, z: byte;

begin

x:=3;

y:=5;

z:=x + y

end.

На асемблері ця програма може мати вигляд:

.model tiny

.code

org 100h

begin:	mov ax, x

add ax,y

mov z, ax

ret

; data

x	dw 3

y	dw 5

z	dw ?

end begin

Залишимо до наступного заняття розгляд особливостей структури програми на асемблері і продовжимо її дослідження за допомогою Debugger.

  - Відображення значень регістрів.

3. Перегляньте вміст всіх регістрів процессора після завантаження програми, використовуючи команду R

Регістр CX містить розмір файлу у байтах. У прикладі це Fh, тобто 15 байтів). Порівняєте отриманий результат з розміром файлу, представленим, наприклад, у Властивостях файлу. Якщо розмір файлу перевищує 64К, то регістр BX буде містити старшу частину його розміру.

У файлі com-формату код, данні та стек програми розміщуються у одному сегменті розміром 64К. Усі сегментні регістри CS, SS, DS і ES мають одне і теж значення (у нашому випадку 13D9) і указують на початкову службову частину програми, так званий  Префікс сегмента програми (PSP – Prefix Segment Programm) длиною в 256 (100h) байт.

Нагадаємо (див. теоретичну частину, п.4.2.3), що вміст сегментних регістрів означає номер параграфа, з якого починається сегмент. Для одержання адреси процесор множить вміст сегментного регістра на 16 − параграфу 13D9h відповідає адреса 13D90h.

Регістр SP=FFFEh − указує на початкову вершину стеку

Регістр IP=100h указує на початковий зсув у сегменті коду.

Вміст CS:IP дає логічна адреса поточної команди 
В наведеному прикладі це 13d9:0100, що відповідає фізичній адресі :

13d9[0]h
 +
	00100h
	13e90h

В останньому рядку показана перша команда A10B01 , розміщена по цієї адресі.

  - Трасування програми

Ця команда копіює у акумулятор АХ вміст комірки із зсувом 10Bh. Команда займає у пам’яті 3 байти. Її мнемокод має вигляд:

MOV AX, [010B]

Вміст комірки показано наприкінці рядка DS:010B=0003, тобто ця комірка містіть змінну Х=3. Виконайте команду (t):

Значення регістру АХ  змінилося (АХ =3), а вміст вказівника команд ІР=0103 збільшено на 3 байти (на розмір виконаної команди). Наступна команда додає до складу акумулятора число Y=5, розташоване у комірці сегменту даних зі зсувом 10Dh:

Результат АХ=8 наступною командою mov [010F],AX буде занесено у комірку Z=DS:010F, змінюючи попереднє її значення:

На малюнку виділено вміст комірок X=3 (10Bh,10Ch=0300h),Y=5(10Dh,10Eh=0500h) i Z=8(10Fh,110h=0800h), якій відображено командою d ds:10B

На цьому дія програми закінчено. Остання її команда RET здійснює повернення керування DOS.

Команда Trace (t) виконує інструкції по однієї, щораз відображаючи вміст регістрів. Виконання можна починати з будь-якої точки (адреси). Перед стартовою точкою повинен стояти знак «дорівнює». При виклику команди можна вказати кількість інструкцій, які потрібно виконати.

− t =100 5

Ця команда почне роботу з адреси CS:100 і виконає п'ять інструкцій. Без вказівки точки запуску, виконання почнеться з поточної адреси CS:IP. Команда t без параметрів виконає тільки одну інструкцію.

При використанні команди бажано обходити звертання до операційної системи й переривання (команди int ). OС не можна трасувати!

- Go & Breakpoint

  - G0!

Команда Go (g) починає виконання програми. Вона дозволяє запускати програму з будь-якої точки й зупиняти її в кожному з десяти «брекпойнтів» (Breakpoint - брекпойнт – точка останову) програми. Якщо брекпойнти не встановлені (або не виконані), виконання програми буде тривати до кінця, після чого буде виведене повідомлення "Program terminated normally". Якщо виконання програми дійшло до брекпойнта, програма буде зупинена, відобразиться вміст регістрів і з'явиться звичайне запрошення. Тепер можна вводити будь-які команди, включаючи й команду Go для продовження виконання програми.

Команда Go не може бути перервана натисканням Ctrl-break. Це одна з тих деяких команд, які не можуть бути перервані під час виконання.

Перезавантажте файл 1.com і виконаєте його:
                        - g <Enter>

Можна виконати програму, починаючи із зазначеної адреси, наприклад:

-g =107 <Enter>

Якщо не зазначена стартова адреса, виконання програми починається з поточного значення CS:IP.

  - Breakpoint

Установіть точку останову (зупинки) в програмі (адресу виберіть довільно усередині програми). У наступному прикладі показаний запуск програми з поточної адреси й розміщення 4-х брекпойнтів по адресах  CS:176, CS:47D, CS:537 й CS:647

-g 176 47d 537 647 <Enter>

Робота програми зупиняється безпосередньо ПЕРЕД брекпойнтами. Установка їх на поточну інструкцію приведе до того, що програма не буде виконуватися. Відладник спочатку встановлює брекпойнт, і тільки потім намагається виконати програму. Брекпойнти не зберігаються між двома викликами команди Go.

- Пошук байтів

Команда Search (s) служить для пошуку заданого байта або послідовності байт у межах сегмента. Параметри завдання адреси точно такі, як для команди Dump. Дані, які потрібно шукати можуть бути уведені як у 16-ковому , так й у символьному форматі. 16-кові дані вводяться як байти, через пробіл або кому. Символьні данні повинні бути взяті в одинарні або подвійні лапки. 16-кові й символьні дані можуть чергуватися в будь-якому порядку, наприклад команда:

-S 100 L 110 3 5 <Enter>

- Робота із HEX-числами

За допомогою команди Hexarithmetic (h) можна складати (+) і віднімати (-) 16-кові (hex) числа. Вона має два параметри: два числа, які потрібно скласти або відняти. Числа повинні мати довжину не більше чотирьох 16-кових цифр. Додавання й вирахування беззнакове, не враховується переповнення старшого розряду. Наприклад:

-h 6 5 <Enter>

000B 0001

Сума 0006 й 0005 – 000B, а різниця – 1. Якщо ввести 5 й 6, то вийде FFFF тому що числа беззнакові.

-h 5678 1234 <Enter>

68AC 4444

Сума 5678 й 1234 - 68AC, а різниця - 4444.
Отримайте суму й різницю чисел a й b:

| a | 5bc4 | 345b | 0d23 | ffff | 97845 | dfd3 | 23 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | 45 | 5fff | ffff | 8888 | 45654 | 0aaa | 32 | 1 | 0 |
| Сума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Різниця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Програма мовою Асемблер

Хоча до цього всі приклади вводилися у вигляді команд машинної мови, DEBUG також можна використати для уведення програм мовою Асемблера. Кожний зі способів уведення корисний у певних випадках. Розглянемо команди DEBUG А и U, які використовують для уведення виражень мовою Асемблера в комп'ютер.

Команда A (Assemble)

Команда А наказує DEBUG почати сприймати уведення символьних інструкцій і перетворювати їх у машинний код. Параметром програми є адреса для першої інструкції у сегменті коду. При створенні програми завдайте зсув початкову адресу100Н:

А  100   <Enter>

DEBUG виведе адресу сегмента коду й зсуву (0100Н) у вигляді хххх:0100. Уведіть наступні інструкції:

MOV CL, 42 <Enter>

MOV DL, 2A <Enter>

ADD CL, DL <Enter>

JMP 100 <Enter>

Після уведення програми натисніть <Enter> ще раз для виходу з команди А. Це натискання <Enter> указує DEBUG, що ви більше не збираєтеся вводити символьні інструкції. По завершенні уведення DEBUG показує адресу кожної уведеної інструкції:

хххх:0100 MOV CL,42

хххх:0102 MOV DL,2A

хххх:0104 ADD CL,DL

хххх:0106 JMP 100

хххх:0108

Перед виконанням програми скористаємося командою U (Unassemble − дизасемблювати) для перегляду створеного DEBUG машинного коду.

Команда U

Команда U виводить на дисплей машинний код, що відповідає уведеним вами символьним інструкціям. Можна використати цю команду для вказівки першої й останньої інструкцій, які ви хочете переглянути, тобто в цьому випадку це 0100Н и 0107Н. Уведіть команду

U  100,107   <Enter>

На екран будуть виведені стовпчики адрес, машинних і символьних кодів, що виглядають приблизно в такий спосіб:

xxxx:0100 B142 MOV CL,42

хххх:0102 У22А MOV DL,2A

хххх:0104 00D1 ADD CL.DL

хххх:0106 EBF8 JMP 100

хххх:0108

Тепер відстежите виконання машинного коду уведеної програми. Почніть із уведення команди R для перегляду вмісту регістрів (IP повинен містити значення 0100Н) і наступної виконуваної інструкції (MOV CL,42). Потім послідовно вводите команди Т для виконання інструкцій. Коли ви доберетеся до JMP 100, IP повинен містити 0106Н, a CL - 6СН. Тепер перейдіть до наступного приклада або введіть Q для завершення сеансу роботи з DEBUG.

- Збереження програми у файлі

Можна використати DEBUG для збереження програми на диску у двох випадках.

- Для одержання з диска існуючої програми, внесення в неї змін (редагування) і наступного збереження зміненої програми.

- Для створення за допомогою DEBUG маленької програми в машинних кодах, яку ви потім хочете зберегти.

У першому випадку після завантаження програми в пам’ять машини (див. вправу 6) її перегляду ( команда D) й введення змін командою Е зберегти змінену програму

(у файлі з тім же ім’ям), командою Write (w):

W (<Enter>)

У другому випадку, або для зберігання виправленої програми у другому файлі потрібно виконати наступні кроки:

1. За допомогою команди А(assemble) або Е(enter) створіть програму.

2. Визначте розмір програми як видаток (різниця) адрес кінцевої і початкової команд +1. Для цього можливо використати команду Н (див. вправу 9).
3. Запишіть розмір програми у регістр СХ командою R (див. вправу 5, п. 5.3.).

4. Завдайте ім’я програми, командою:

-N [шлях] ім’я.com <Enter>

5. Запишіть файл програми командою:

W (<Enter>)

За детальним поясненням звертайтеся до опису команди W (write - записати) у додатку С.

- Використання інструкції INT

У наступних чотирьох прикладах ви познайомитесь з інструкцією INT (Interrupt - переривання), що здійснює вихід із програми, виклик сервісної підпрограми DOS або BIOS, виконання заданої функції й повернення у вашу програму.

Різні типи (Type) операцій INT різняться номером N
 		Int N

Всього архітектура IAPX86 передбачає 256 типів переривань. Більшість з них вимагають до того ж наявності коду функції (function code) у регістрі АН для виконання певної дії. Наприклад, DOS-переривання int 21h має понад 115 функцій. Більш детальніше знайомство с системою переривань, технікою використання системних (супервізорних) функцій, а також створення особистих (користувацьких) функцій (процедур) обробки переривань буде у подальших лабораторних роботах. Зараз же, ви за допомогою декількох DOS і BIOS функцій виконаєте такі дії, як:
 − запит системного часу (приклад 12.1);

− визначення 
 − виведення на екран монітору текстового рядку (12.2);

− відображення даних із завданням параметрів відео-драйверу;
 − введення поодиноких символів та декількох (рядку) символів за допомогою клавіатури.

Замість використання команди Т для покрокового виконання програм, ви користатиме команду Р (Proceed - продовжити) для виконання всієї програми обробки переривання відразу.

Запустіть DEBUG і переконайтеся, що IP установлено в 0100Н.

  - Одержання поточних значень дати й часу

    - Інструкція для одержання поточних значень дати й часу 
INT 21H, з кодом функції 2АН.

Снову введіть в DEBUG і за допомогою команди А 100, введіть наступні інструкції:

M0V АН, 2А <Enter>

INT 21         <Enter>

JMP 100       <Enter>, <Enter>

Уведіть R для перегляду регістрів і Т для виконання інструкції MOV. Після цього введіть Р для виконання підпрограми оброблювача переривань; виконання зупиниться на інструкції JMP. Регістри будуть містити (у шістнадцятковій формі) наступну інформацію:

AL: день тижня, де 0 = неділя, 1 =понеділок, …, 7 = субота

СХ: рік (наприклад, 07D9H = 2009)

DH: місяць (від 01Н до 0CH)

DL: день місяця (від 01Н до 1FH)

    - Операція для одержання поточного часу  INT 21Н с кодом функції 2СН.

Спочатку використайте команду R IP для установки IP в 0100Н, а потім уведіть наступні команди:

А 100 <Enter>

MOV АН, 2С <Enter>

INT 21 <Enter>

JMP 100 <Enter>

Виконайте програму так само, як і попередню. Операція поміщає число годин у СН (в 24-годинному форматі, де 00 - північ), хвилини - в CL, секунди - в DH і соті частки секунди - в DL.

Уведіть Q для виходу або переходьте до наступної вправи (установивши IP в 0100Н).

  - Визначення встановленого встаткування

В одній із вправ на початку цієї роботи ми переглядали вміст байтів з адресами 410Н и 411Н, для визначення встаткування, що присутнє у системі. BIOS містить переривання INT 11H, яке поміщає відповідну інформацію в АХ. Уведіть команду А 100 в DEBUG і наступні інструкції:

INT 11 <Enter>

JMP 100 <Enter>, <Enter>

Уведіть R для перегляду регістрів і першої інструкції. Використайте команди Т для спостереження за послідовним виконанням інструкцій BIOS (ця процедура порушує правило, що забороняє відслідковувати виконання переривання, але вона коректно виконується). Інструкції, що входять в BIOS вашого комп'ютера, можуть відрізнятися від наведених нижче - залежно від установленої марки й версії BIOS.

PUSH DS		; Зберегти адресу з DS у стеку

MOV АХ, 0040	; Одержати адресу сегмента,

MOV DS, АХ		; помістити його в DS

M0V АХ,[0010]	; Помістити дані з 40:10 в АХ

POP DS		; Відновити адреса в DS зі стека

IRET			; Повернутися у вихідну програму

Остання команда Т робить вихід з BIOS і повертає керування DEBUG. Якщо все виконано правильно, АХ тепер містить дані про встановлене встаткування.

Наступна команда, уведена вами, - JMP 100.

Уведіть Q для виходу або переходьте до наступної вправи (установивши IP в 0100Н).

  - Використання INT для виводу на дисплей

Цей приклад, що виводить дані на екран, вводить в ужиток кілька нових можливостей. Уведіть в DEBUG команду А 100, а потім - наступні інструкції:

100	MOV АН,09 <Enter>

102	MOV DX,109 <Enter>

105	INT 21 <Enter>

107	JMP 100 <Enter>

109	DB 'your name', '$' <Enter> <Enter>

Дві попередні інструкції MOV указують INT 21H організувати виведення на екран (АН = 09Н) із початкової адреси (DX = 109). Помітьте, що по зсуві 109Н починається рядок, де DB означає "define byte" - "визначити байт". Символи, що підлягають виводу, укладені в апострофи ('). За рядком, який необхідно вивести, треба вказати знак долара ($), також ув'язнений в апострофи, що вказує INT на кінець виведення.

Уведіть R для виконання перегляду регістрів і першої інструкції, дві команди Т - для виконання двох інструкцій MOV, і Р - для виконання INT 21Н, і на екрані ви побачите рядок, укладений в апострофи. Уведіть Q для виходу або переходьте до наступної вправи (установивши IP в 0100Н).

  - Використання INT для введення із клавіатури

Цей приклад, що сприймає символи із клавіатури, також демонструє нові можливості. Уведіть команду DEBUG A 100 і наступні інструкції на Асемблері:

100	MOV АН,10 <Enter>

102	INT 16 <Enter>

104	JMP 100 <Enter>, <Enter>

Перша інструкція MOV, указує код функції 10h, що завдає BIOS перериванню
(INT 16H) виконати введення із клавіатури символ в регістр AL. Уведіть R для перегляду регістрів, Т - для виконання інструкції MOV. Потім уведіть Р для виконання INT 16H, після чого система буде очікувати натискання клавіші. Якщо ви натиснете клавішу 1, ви побачите, що в AL поміщене число 31Н (це ASCII-код цифри 1). Уведіть Т для виконання інструкції JMP 100, потім ще раз Т - для виконання 
MOV АН, 10. Коли ви введете Р для виконання INT 16H, система знову буде очікувати натискання клавіші. Якщо ви натиснете 2, то побачите, що в AL занесене значення 32Н. Можна продовжувати уведення нескінченно, виконуючи тільки що описані процедури. Список кодів ASCII ви знайдете у [1, додатoк F].

Уведіть Q для виходу або переходьте до наступної вправи (установивши IP в 0100Н).

- Використання оператора PTR

Наступний приклад програми демонструє кілька нових можливостей. У цьому прикладі ви переміщуєте й складаєте дані в регістрах і комірках пам'яті. У попередніх прикладах, що переміщували  дані з пам’яті в регістр, DEBUG міг визначити, виходячи з типу регістра (AL або АХ, наприклад), скільки байтів було необхідно перемістити. Наведена нижче програма поміщає безпосередні дані на згадку. Оскільки інструкція начебто MOV [120],25 не вказує кількості байт, для цієї мети можна використати оператор PTR. От інструкції програми:

100	MOV AX, [11A]

103	ADD AX, [11C]

107	ADD AX,25

10А	MOV [11Е],АХ

10D	MOV WORD PTR [120],25

113	MOV BYTE PTR [122],30

118	JMP 100

11A	DB 14 23

11C	DB 05 00

11E	DB 00 00

120	DB 00 00 00

Нижче наведений опис інструкцій.

100:	Помістити вміст комірок пам'яті 11АН й 11ВН в АХ. Квадратні дужки вказують на те, що операнд - адреса в пам'яті, а не безпосереднє значення.

103:	Додати вміст комірок пам'яті 11СН й 11DН до АХ.

107:	Додати безпосереднє значення 25Н к АХ.

10А:	Помістити вміст регістра АХ у комірки пам'яті з адресами 11EH й 11FH

10D:	Помістити безпосереднє значення 25Н у комірки пам'яті 120Н и 121Н. Зверніть увагу на використання оператора WORD PTR, який вказує DEBUG, що значення 25Н повинне бути поміщене в слово в пам'яті. Якби ви просто записали дану інструкцію у вигляді − MOV [120],25,   DEBUG не змогла б визначити, яка довжина виділеної ділянки пам'яті малася на увазі, і вивела б повідомлення про помилку. Хоча ви рідко будете мати потребу в операторі PTR, корисно знати, коли він необхідний.

113:	Помістити безпосереднє значення 30Н у комірку пам'яті за адресою 122Н. Цього разу використається оператор BYTE PTR для вказівки довжини в 1 байт.

11А:	Визначити значення байт 14Н и 23Н у комірцях з адресами 11АН і 11ВН. DB (define byte) визначає байти для елементів даних, на які потім посилаються інструкції (наприклад, перша).

11С, 11Е, і 120: Визначити інші значення, використовувані в програмі.

Для уведення цієї програми спочатку введіть команду DEBUG A 100, а потім послідовно введіть всі інструкції (але не адреси, з яких починаються рядки). Наприкінці ще раз натисніть клавішу <Enter> для завершень уведення. Для виконання програми спочатку скористайтеся командою R для перегляду стану регістрів і першої інструкції, а потім використайте послідовність команд Т. Зупините виконання, коли ви доберетеся до команди JMP 100 за адресою 118Н. Командою D переглянете вміст області пам'яті програми й переконаєтеся, що змінився вміст АХ (233Н) і комірок пам'яті з адресами 11EH-11FH (ЗЕ23), 120Н-121Н (2500) і 122Н (30). Уведіть Т для повторення програми або Q - для виходу.

7. Індивідуальні завдання

Користуючись програмою DEBUGER, віконайте домашне індівідуальне завдання, а саме:
 	− за допомогою команд А i U  створить коротку програму на асемблері (варіанти завдань надані у Додатку 1, а також у файлі Варіанти_1.doc);

− командами N, R і W створить виконавчий файл програми – UarName1.сом;

− користуючись командами R, D, і T проведіть дослідження програми і доповніть файл звіту (NAME_1.doc ) протоколом виконання завдання, додавши до йго складу декілька копій екрану («скрін-шотів» - <Alt>+<PrtScr>) , відображаючих основні кроки виконання завдання з коментарем їх результатів.

8. Ключові моменти (стислий вміст)

8.1.Системи числення і подання даних у комп’ютері

- Система числення (СЧ) – це сукупність прийомів представлення позначення натуральних чисел обмеженою кількістю символів (знаків), названих цифрами.

- В позиційній СЧ кожний розряд числа (позиція) має свою вагу rn-1, де r означає основу СЧ і дорівнює кількості різних символів, які використовуються для відображення чисел у даної СЧ.

- Число, задане в довільній СЧ, перетвориться в десяткове число за рахунок оцінки ваг кожної позиції числа. Вага позиції ліворуч від крапки в будь-якій СЧ дорівнює одиниці. Наступна позиція ліворуч має вагу, яка дорівнює основі СЧ. Вага наступних позицій визначається як результат множення ваги попередньої позиції на значення основи СЧ. Вага позиції праворуч від крапки визначається за допомогою ділення на значення основи системи числення.

- Перетворення десяткового числа в будь-яку іншу СЧ виконується за рахунок ділення на значення основи СЧ. Перетворення дробової частини десяткового числа виконується за допомогою множення на значення основи СЧ.

- Шістнадцяткові дані застосовуються в обчислювальній техніці, в основному, для скорочення запису двійкових чисел.

- Двійкові дані зберігаються у вигляді байта (8 біт), слова (16 біт) або подвійного слова (32 біта) і можуть бути знаковими або беззнаковими.

- Від’ємні знакові числа зберігаються в додатковому коді.

- Дані розмірністю більше 8 біт зберігаються у форматі прямого порядку байтів (little endian), при якому найменш значима частина числа розміщається в байті з найменшою адресою.

- Код ASCII використається для зберігання друкованих літер - букв, цифр, розділових знаків. Восьмий біт коду використається для розширення стандартного 7-бітного набору АSCII до 256 символів. Код повернення каретки CR (0Dh), вироблюваний клавіатурою при натисканні клавіші <Enter>,  дає команду на переміщення курсору до лівого краю рядка. Код LF (Line Feed =0Ah) задає переміщення курсору на наступний рядок.

- Двійково-десяткові числа (BCD) використаються в комп'ютерних системах для зберігання десяткових чисел. BCD числа можуть бути представлені у двох формах - упакованої (по дві цифри в байті) і не упакованої (по одній цифрі в байті).

- Числа із плаваючою крапкою (або комою) використаються в комп'ютерних системах для зберігання чисел із дробовою частиною. Число із плаваючою комою складається зі знака, мантиси й порядку або, точніше, зміщеного порядку.

- В асемблері є директиви для завдання байтів — DB або BYTE, слів — DW або WORD, подвійних слів — DD або DWORD; а також для завдання 8-байтных значень — DQ або QWORD і 10-байтних значень — DT.

8.2.Елементи архітектури процесорів Intel

- Мікропроцесор в обчислювальній системі відіграє роль центрального елемента керування. Мікропроцесор організує передачу даних, забезпечує виконання елементарних арифметичних і логічних операцій, а також приймає найпростіші рішення. Мікропроцесор виконує складні операції, задані програмами, які зберігаються в пам'яті обчислювальної системи.

- У всіх обчислювальних системах є три шини для організації обміну даними між процесором, пам'яттю й портами введення-виводу. Адреса порту або комірки пам'яті передається по шині адреси (Address Bus). Дані між мікропроцесором і пам'яттю або периферійними пристроями передаються по шині даних (Data Bus). Шина керування (Control Bus) використовується для ініціювання запису й читання портів введення-виведення й пам'яті за допомогою сигналів IORC (I/O Read Control — читання порту), IOWC (I/O Write Control — запис у порт), MRDC (Memory Rea Control — читання комірки пам'яті) і MWTC (Memory WriTe Control — запис у комірку пам'яті).

- Перші 16-розрядні мікропроцесори і8086/8088, були створені фірмою Intel. Надалі минулому розроблені мікропроцесори 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III й Pentium 4. В 80386 розрядність процесора була розширена до 32, а в процесорі Itanium вона доведена до 64 біт. У кожнім новому поколінні процесорів Intel їхня архітектура вдосконалиться для досягнення більш високої продуктивності.

- Підсистема пам'яті персональних комп'ютерів містить у собі область транзитних програм (ТРА − Transient Program Area), названу також стандартною  (Conventional memory), або, інакше, системною пам'яттю; старшу область пам'ять (UMA − Upper memory Area) і розширену пам'ять (XMS (Extended Memory System). В область ТРА завантажуються на виконання прикладні програми, там же зберігаються програми операційної системи й драйвери. Системна область зайнята блоками пам'яті для дискових операцій, відеопам’яттю й ROM BIOS. Розширена пам'ять доступна в персональних комп'ютерах класу АТ, на процесорах починаючи з Intel 80286.

- Процесори 8086/8088 можуть адресувати максимум 1 Мбайт пам'яті в діапазоні адрес 00000Н-FFFFFH. Процесори 80286 й 80386SХ здатні адресувати вже 16 Мбайт у діапазоні 000000Н-FFFFFFН. Процесор 80386SL адресує 32 Мбайт пам'яті по адресах 0000000Н-1FFFFFFН. Адресний простір процесорів 80386DХ і вище розширене до 4 Гбайт (максимальна адреса - FFFFFFFFН). Крім того, процесори від Pentium Pro до Pentium 4 можуть використати 36-розрядні адреси, що дозволяє розширити адресний простір до 64 Гбайт (у діапазоні адрес 000000000Н-FFFFFFFFFН).

- У всіх версіях мікропроцесорів Intel від 8086-80486 до Pentium Pro-Pentium 4  адресний простір портів вводу-виводу становить 64 Кбайт, у діапазоні адрес 0000Н-FFFFН. Порти по адресах 0000Н-03FFН зарезервовані для системних пристроїв персонального комп'ютера.

- Процесори i80286 і вище мають два режими адресації пам’яті:
     RM (R-mode − Real addressing mode) − режим реальної адресації (реальний режим);
     PM (P-mode −Virtual Protected Addressing mode) − захищений режим віртуальної адресації.

- Кожна комірка пам’яті має фізичну і логічну адресу. Фізичні адреси мають місто зовні процесора у його взаємодії із пам’яттю і означають реальні адреси (номери) її комірок, логічна ж адреса − є основна риса теоретичної (логічної) моделі  пам’яті, то б то її  уявлення програмістом.   Логічна модель ґрунтується на понятті сегментації пам’яті.

- Для розміщення кодів програми і даних пам’ять логічно розділена на ділянки – сегменти, які у реальному режимі мають однаковий розмір по 64kb, а у захищеному −  змінний (від 1 байта до 4GB).

- Кожна програма має хоча б по одному сегменту для розміщення коду (Code segment), даних (Data Segment) і сегмент стеку (Stack segment).

- Логічна адреса складається з двох частин − сегмент:зсув (seg16 : offset16/32). Cегмент завдає базову адресу сегмента (Base segment  address), а offset16 − зсув  комірки  пам’яті відносно початку сегмента (відносну адресу у сегменті).

- У програмну модель мікропроцесорів 8086—80286 входять 8- і 16-бітні
 регістри. Програмна модель мікропроцесорів 80386— Pentium 4 доповнена
 32-бітними розширеними регістрами й парою 16-бітних сегментних регістрів FS й GS.

- У групу 8-бітних регістрів входять AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH й DL; 16-бітні регістри - АХ, ВХ, СХ, DХ, SР, ВР, DI й SI; сегментні регістри - СS, DS, ЕS, SS, FS й GS. Розширені 32-бітні регістри - ЕАХ, ЕВХ, ЕСХ, ЕDХ, ЕSР, ЕВР, ЕDI й ЕSI. До регістрів також ставляться покажчик інструкції IР/ЕIР і регістр прапорів FLAGS/EFLAGS.

- У реальному режимі базова адреса сегмента визначається 16-бітним значенням у сегментному регістрі, помноженим на 16. Зсув являє собою 16-бітне число, що додається до 20-бітної адреси початку сегмента.

- Доступ до інструкцій у сегменті коду визначається сполученням значень регістрів CS (містить адресу сегмента коду) і IР/ЕIР (містить зсув).

- Адреса даних визначається сполученням регістра сегмента даних DS і зсуву, заданого або безпосередньо в команді, або в регістрі-покажчику. Як покажчики даних у мікропроцесорах 8086-Pentium 4 можуть бути використані 16-бітні регістри ВХ, DI й SI. У мікропроцесорах 80386- Pentium 4 у цій якості можуть застосовуватися також 32-бітні регістри ЕАХ, ЕВХ, ЕСХ, EDX, EDI й ESI.

8.3. Програма-відладник DEBUG

- Програма DEBUG може застосовуватися для перевірки й налагодження програм у машинних кодах і мовою Асемблера. Серед її команд є такі корисні операції, як перегляди, уведення на згадку й покрокове виконання програми.

- Оскільки DEBUG не розрізняє рядкові й заголовні букви, можна вводити команди будь-якими з них.

- В DEBUG всі числа представляються в шістнадцятковому форматі.

- Для виконання програми, починаючи з першої інструкції, установите IP (покажчик інструкцій) в 0100Н. Для цього скористайтеся командою R IP. DEBUG виведе вміст регістра IP і буде очікувати уведення нового вмісту. Уведіть 0100 і натисніть <Enter>.

- Використайте команду Т для виконання окремої інструкції програми, або команду Р для виконання всієї підпрограми INT.

9. Контрольні питання до захисту

  - Що таке і як співвідносяться між собою біт, байт, слово, подвійне слово?

  - Як нумерують біти в байті?

  - Які дві цифри можна закодувати одним бітом?

  - Перетворіть наступні цілі десяткові числа у двійковий і у шістнадцятковий формати:

а)	 23

б)	 107

в)	 1238

г)	 92

д)	 173

  - Перетворіть наступні десяткові числа у двійковий і у шістнадцятковий формати:

а)	 0.625

б)	 .00390625

в)	 .62890625

г)	 0.75

д)	 .9375

  - Перетворіть наступні двійкові числа в десятковий формат:

а)	 1101.01

б)  	 111001.0011

в)	 01011.0101

г)  	 11.0001

  - Перетворіть у десятковий формат наступні шістнадцяткові числа:

а)	A3.3h

б)	129.Сh

в)	AC.DCh

г)	FAB.3h

д)	BB8.0Dh

  - Запишіть наступні шістнадцяткові числа у двійковому форматі:

а)	23h

б)	AD4h

в)	34.ADh

г)	BD32h

д)	234.3h

  - Запишіть наступні двійкові числа в шістнадцятковому форматі:

а)	11000010

6)	0001 0000 1111 1101

в)	1011 1100

г)	0001 0000

д)	1000 1011 1010

  - Обчислите інверсний код для наступних двійкових чисел:

а)	 1000 1000

б)	 0101 1010

в)	 0111 0111

г)	 1000 0000

  - Одержите додатковий код для наступних двійкових чисел:

а)	 1000 0001

б)	 1010 1100

в)	 1010 1111

г)	 1000 0000

  - Запишіть на асемблері приклад завдання байта, слова й подвійного слова з довільними
 їхніми значеннями.

  - Запишіть наступні послідовності символів у коді ASCII:

а)	  PROG

б)	Arc

в)	Well

  - Який ASCII - код у клавіші <Enter> і що вона позначає?

  - Запишіть директиву завдання даних для зберігання рядка 'What time is it?'.

  - Перетворіть наступні десяткові числа у двійкові знакові байти:

а)	 +32

б)	 -12

в)	 +100
 г)	 -92

  - Перетворіть наступні десяткові числа у двійкові слова зі знаком:

а) 	+1000

б)	 -120

в)	 +800

г)	 -3212

  - Запишіть директиву завдання одного елемента даних зі значенням -34.

  - Задайте наступні слова в пам'яті, використовуючи замість директиви  DW директиву  DB (кожне слово варто задавати парою байт):

а)	1234Н

б)	А122Н

в)	В100Н

  - У чому різниця між форматами зворотного порядку байтів (big endian) фірми Motorola і
 прямого порядку байтів (little endian) Intel при зберіганні даних розмірністю більше
 байта?

  - Чому дорівнює приставка К (кіло) в обчислювальній техніці?

  - Скільки Кбайт в одному Мбайті?

  - Скільки Мбайт в одному Гбайте?

  - Чим адресний простір відрізняється від оперативної пам'яті?

  - У якому з мікропроцесорів фірми Intel адресний простір дорівнює 1 Мбайт?

  - Скільки байт пам'яті адресує мікропроцесор 8086?

  - Скільки байт пам'яті доступно мікропроцесору 80286?

  - Скільки пам'яті доступно мікропроцесору 80486?

  - Скільки пам'яті доступно мікропроцесору Pentium 4?

  - Які мікропроцесори здатні адресувати 4 Гбайт пам'яті?

  - Скільки пам'яті приділяється під TPA?

  - Скільки займає системна область пам'яті або, інакше UMA?

  - Як називається область пам'яті за межами пам'яті, доступної в реальному режимі роботи процесора?

  - Де перебуває область пам'яті (HMA)?

  - Для чого призначена базова система введення-виведення (BIOS)?

  - Перелічіть основні групи регістрів процесора і8086 і коротко охарактеризуйте кожен регістр.

  - Які регістри процесора називаються програмно-доступними?

  - Яка розмірність регістрів, доступних у мікропроцесорі 8086 поряд з 8-бітними
 регістрами?

  - У яких мікропроцесорах є розширені регістри?

  - Як позначається розширений варіант регістра ВХ?

  - Який регістр використається, за замовчуванням, як лічильник при виконанні деяких інструкцій?

  - Для чого призначений регістр IP/EIP?

  - Які арифметичні операції впливають на прапорець переносу?

  - Чи відбудеться переповнення при додаванні знакових байтів FFH й 01H?

  - Який паритет Р у числа із трьома одиничними бітами - парний або непарний?

  - Який прапорець дозволяє процесору здійснювати контроль входу INTR?

  - Які мікропроцесори мають у своєму розпорядженні сегментний регістр FS?

  - Для чого призначений сегментний регістр у реальному режимі роботи мікропроцесора?

  - Для реального режиму обчислите границі сегментів, сегментні адреси яких рівні:

а)	  1000Н

б)	  1234Н

в)	  2300Н

г)	  Е 000Н

  - д)	 АВ00Н

  - Обчислите адресу чергової інструкції в реальному режимі для наступних значень регістрової пари CS:IP:

а)	  CS = 1000Н, IP = 2000Н

б)	  CS = 2000Н, IP = 1000Н

в)	  CS = 2300Н, IP = 1А00Н

г)	  CS = 1А00Н, IP = В000Н

д)	  CS = 3456Н, IP = ABCDH

  - Чому дорівнює максимально доступний обсяг пам'яті в реальному режимі?

  - Які регістри задають зсув операнда-приємника строкових інструкцій?

  - Які 32-бітні регістри мікропроцесора Pentium 4 можуть застосовуватися як покажчики даних у сегменті даних?

  - Які регістри використаються для завдання сегмента й зсуву при доступі до стеку?

  - Який сегментний регістр використається для доступу до даних при завданні регістра ВР  як покажчика?

  - Обчислите адреси для реального режиму процесора 8086 при наступних значеннях сегмента й зсуву:

а)  	  DS = 1000Н, DI = 2000Н

б)  	  DS = 2000Н, SI = 1002Н

в)	  SS = 2300Н, ВР = 3200Н

г)	  DS = А000Н, ВХ= 1000Н

д)	  SS = 2900Н, SP = 3А00Н

  - Обчислите для процесора Pentium 4 адреси пам'яті при наступному сполученні регістрів:

а)	  DS = 2000Н, ЕАХ = 0000З000Н

б)	  DS = 1А00Н, ЕСХ = 00002000Н

в)	  DS = З000Н, ESI = 0000А000Н

г)	  SS = 8000Н, ESP = 00009000Н

д)	  DS = 1239Н, EDX = 0000А900Н

  - Що таке дамп пам'яті?

  - Що таке трасування?

  - Поясніть призначення наступних команд DEBUG: А, U, Р, Т, Q, D,  R, Е.

  - Укажіть команди DEBUG, за допомогою яких можна зробити наступне.

а)	Переглянути вміст всіх регістрів.

б)	Переглянути вміст регістра IP й установити його в 0100Н.

в)	Переглянути дані, що зберігаються в пам'яті, починаючи зі зсуву 2ВСН у сегменті даних.

г)	Дизасемблювати символьний код по адресах від 100Н до 12ВН.

д)	Увести 24А63ВН у сегмент даних, починаючи з адреси 18АН.

  - Область відеопам'яті (Video Display Area) для кольорового монітора в текстовому режимі починається з адреси В800[0]. 
а) Використайте команду Debug D для перегляду цієї області пам'яті. Помітьте, що за кожним символом у цій області йде байт атрибутів (07Н для чорно-білого режиму). Використайте додаткові команди D для перегляду всієї області відеопам'яті. 
b) Використайте команду DEBUG − F (Fill - заповнити) для виведення на екран 50 зірочок (символів * - код 2АН).

Наприклад,  команда:

F  B800:0   LFA0   03   16.

заповнює всю відеопам'ять 4000 (FA0H) серденьками (03) і атрибутами 16H (відповідає коричневим символам на синім тлі).

  - Використайте команду DEBUG А для уведення наступних інструкцій:

MOV DX,2E

ADD DX,IF

SHL DX,01

SUB DX,BA

JMP 100

Дизасемблюйте ці інструкції, простежите їхнє виконання аж до JMP і переглянете значення в регістрі DX після виконання програми.

  - Які дії виконують наступні інструкції:

а)  	MOV  AX, BX

б) 	MOV  ВХ, АХ

в)	MOV  BL, СН

г)  	MOV  EBP, ЕSР

д)	MOV  АХ, CS

  - Запишіть інструкції для виконання наступних дій:

а)   скопіювати EBX в EDX

б)   скопіювати BL в CL

в)   скопіювати SI в BX

г)   скопіювати DS в АХ

д)    скопіювати AL в АН

  - Запишіть інструкції для виконання наступних дій:

а)   записати 12Н в AL

б)   записати 123АН в АХ

в)    записати 0СDН в CL

г)    записати 1000Н в SL

д)   записати 1200А2Н в ЕВХ

  - Яке призначення інструкції INT?

  - Використайте DEBUG для створення й виконання програми, що виводить на екран фразу "Coffee Break". Почніть із А 100 для уведення інструкцій і з А 120 для уведення фрази (не забудьте про обмежник $). Підказка: зверніться до параграфа "Використання INT для виведення на дисплей ".

  - Використайте DEBUG для створення й запуску програми, що запам'ятовує три уведених із клавіатури символи й виводить їх на екран.

(а)	Почніть із А 100.

(б)	Використайте INT 16 для введення символу в AL і скопіюйте його з АL у комірку з адресою [200].

(в)	Знову використайте INT 16 для введення символу в AL і скопіюйте його з AL у комірку з адресою [201].

(г)	Втретє використайте INT 16 для введення символу в AL і скопіюйте його з AL у комірку з адресою [202].

(д)	Використайте команду Е 203 '$' для установки обмежника $ після трьох уведених символів.

(е)	Нарешті, використайте INT 21 для виведення символів.

  - Підказка: скористайтеся параграфом даної глави "Використання INT для уведення із клавіатури ".

  - У випадку уведення неправильного значення в сегмент даних або коду повторите останню команду Е для уведення правильного значення замість неправильного.

  - Використайте команду Т для виконання окремої інструкції програми, або команду Р для виконання всієї підпрограми INT.

  - Для виконання програми, починаючи з першої інструкції, установите IP (покажчик інструкцій) в 0100Н. Для цього скористайтеся командою R IP. DEBUG виведе вміст регістра IP і буде очікувати уведення нового вмісту. Уведіть 0100 і натисніть <Enter>.

Література  до роботи:

- [1], розділ 1, с.9 − 36, розділ 2, с.42 − 56, розділ 3, с.98 − 114.

- [2], глава 1, с. 19 – 44, глава 3, с.57 − 80.

- [3], глава 1, п.1.2. с. 48 − 89, глава 2., с. 90 − 102.

# Лабораторна робота №2 Основи програмування на Асемблері

Тема: 	Мова асемблера. Початкові відомості
Технологія створення й налагодження програм.
Проста програма виведення тексту на екран.
Структура файлів com і exe формату

Мета роботи: Вивчення інструментальних засобів створення програм, основних директив асемблера й організації програми в com й exe форматах. Освоєння програмного виведення тексту на екран.

Порядок виконання роботи:

- Ознайомитися з теоретичними відомостями;

- На основі прикладів, розглянутих у теоретичної частині, створити програми у com та exe форматі, та провести їх дослідження за допомогою програми-відладника;

- Виконати варіант індивідуального завдання;

- Підготувати звіт з протоколом виконання індивідуальних завдань;

- Підготувати відповіді на питання для самопідготовки (контрольні питання).

Теоретичні відомості.

## 1. Технологія створення програм на Асемблері та їх дослідження

Мовою асемблера (assembly language) називають символічне подання машинної мови, то б то кодів команд процесора. То що ж таке сам асемблер? Асемблер − це програма, яка перетворює текст з мови, зрозумілої людині, наданий у вихідному (source file, *.asm) на мову, яка є зрозумілою процесору, то б то говорять, що вона, перетворює (транслює) мову асемблера у машинний код. Результатом роботи асемблера є, так званий об’єктний модуль (файл *.obj).   Додатково асемблер може створювати текстовий файл-лістінг (source listing, *.lst), у якому початковий текст програми доповнюється номерами рядків програми, адресами змінних і таблицею перехресних посилань символів і змінних (cross-referance, − *.crf), які використовуються у програмі. Сумісно з асемблером використовується програма, яка  називається компонувачем (linker) чі редактором зв’язків (linkage editor). Вона об’єднує окремі файли, створені асемблером – так звані об’єктні файли (*.obj), а також додаткові службові файли з бібліотек (*.lib) у єдиний за
вантажувальний модуль −  виконавчу програму exe або  com типу. До блоку базових програм входить також відладник (debugger), за допомогою якого, програміст може покроково виконувати програму, перевіряти і змінювати вміст фрагментів програми, без редагування вихідного файлу, відслідковуючи стан основних ресурсів процесора. Найбільш популярними асемблерами для сімейства процесорів Intel  є: MASM (Microsoft Assembler) і TASM (Borland Turbo Assembler)

Процес створення програми на мові асемблер містіть етапи підготовки вихідного тексту, трансляції, компоновки і відлагодження (рис.2.1).

Рис.2.1. Процес розробки програми на асемблері

Програма, написана мовою асемблера, являє собою один, або декілька текстових (в ASCII кодах) початкових (вихідних) файлів (Source files), що містять текст програми, складений відповідно до синтаксису мови асемблер. Вихідні файли створюються за допомогою будь-якого текстового редактора здатного створювати "чисті" (без керуючих символів й іншої інформації) текстові файли. У навчальному класі ви можете скористатися  програмами Norton Editor з оболонки NC або аналогічними програмами з оболонок VC (Volkov Commander), Far, редактором з інтегрованого середовища BC (Borland C), Microsoft Visual Studio, або програмою KoEdit. Остання дозволить створити «інтегроване середовище» для виконання описаних нижче етапів створення програми.

Потім використається транслятор для перетворення вихідних файлів в об'єктні модулі (*.obj). Як транслятор використовуються програми: TASM.EXE (Turbo Assembler) − транслятор з мови асемблера створений фірмою Borland або MASM.EXE (Macro Assembler) чи ml.exe − транслятори з мови асемблера створені фірмою Microsoft. Об'єктні модулі − це файли у двійковому форматі, що містять не повністю згенерований код програми мовою процесора: у командах переходів не проставлені адреси.

Після одержання об'єктного файлу (файлів) використовується програма редактор зв'язків, для створення виконавчого файлу програми. Це є кінцевим етапом процесу розробки програми. У якості редактора зв'язків використовують: TLINK (Turbo Linker) − редактор зв'язків фірми Borland, LINK (Linker) − редактор зв'язків фірми Microsoft, а також відповідні програми інших фірм.

Належить помітити, що об'єктні файли створюють транслятори й з інших мов (крім асемблера), наприклад компілятори з мов високого рівня. При цьому в один виконавчий файл редактором зв'язків можуть бути поєднані (скомпоновані) об'єктні модулі, які створені різними програмами, що відповідає модульному принципу розробки програм.

Рекомендації по створенню робочого місця наведені у додатку 2.1. У додатках 2.2 і 2.3 наведено команди TASM i TLINK, а також  повідомлення, яки видають ці програми у разі виявлення помилок.

## 2. Структура програми на Асемблері

Вихідні файли програми мовою асемблера складаються з рядків утверджень двох типів − директив і безпосередньо команд. Відмінність команд від директив полягає в тому, що в результаті трансляції команди перетворяться в команди процесора, а директиви ні. Директиви призначені тільки для програми-транслятора. Основними директивами мови асемблер є:

* Директиви керування сегментами;

* Директиви визначення даних;

* Директиви визначення імен;

* Директиви визначення процедури;

* Директиви визначення зовнішніх посилань;

* Директива кінця програми.

## 2.1. Формати команд і директив

Загальний формат команди наступний.

[<мітка:>] [<префікс>]  <мнемокод>  [<операнд>] [<,операнд>] [;<коментар>]

Всі директиви асемблера підкоряються наступному формату:

[<ім'я>]  <назва_директиви>  [<операнди>]  [;<коментар>]

Обов'язковими є поле мнемокода команди й поле назви директиви. Інші поля в тих або інших командах і директивах можуть бути відсутніми, тому вони відображені у лобках.

Приклади команд:

Wait: 	in	al, Status_port	; Увести байт стану з порту

test	al, Buzy			; Перевірити біт акумулятора

Команда test виконує порозрядне «И» акумулятора і змінної, або константи за ім’ям Busy. У разі, якщо, наприклад, Busy =10000000b ця  команда перевіряє  7-й біт акумулятора. При al.7 = 0 прапор ZF = 1 , а при al.7 = 1 прапор ZF = 0

JZ	wait			; Чекати поки біт7 = 0, т. е поки ZF = 1

Нижче розглянуті основні директиви асемблера.

2.1.1. Директиви визначення сегментів

Визначення сегмента з ім’ям name завдається директивами:

name SEGMENT [datatype] [combinetype] ['class'] ; − початок сегмента

.

. Оператори сегмента

.

name ENDS					; − кінець сегмента

datatype - визначає тип вирівнювання, тобто визначає границю, на якій повинен бути розміщений логічний сегмент, а саме:

* BYTE   - з будь-якої адреси;

* WORD - з будь-якої парної адреси (границя слова);

* PARA   - з будь-якої адреси кратної 16 (границя параграфа);

* PAGE   - з будь-якої адреси кратної 256 (границя сторінки).

За замовчуванням приймається тип вирівнювання PARA.

combinetype - визначає тип об'єднання (комбінування) сегментів:

* PUBLIC - сегменти одного класу і з однаковими іменами об’єднуються шляхом конкатенації, тобто один за одним займають суміжні області пам'яті;

* COMMON - всі сегменти з однаковими іменами накладаються один на одного й починаються з однієї адреси пам'яті;

* STACK - сегменти з однаковими іменами перекриваються, але так, що всі вони закінчуються на тому самому адресі пам'яті;

* AT exp - сегмент починається з адреси, рівного exp * 16.

‘class’ - визначає ім'я класу, керуючись яким редактор зв'язків розміщує сегменти у фізичній пам'яті:

* CODE   − область коду програми;

* CONST − область констант;

* DATA   − область даних;

* STACK − область стеку.

Крім того можна використати свої імена для групування необхідних ділянок пам'яті.

name GROUP seg1, seg2, ...

Ця директива дозволяє об'єднати логічні сегменти з іменами seg1, seg2, ... в один фізичний сегмент із загальною базовою адресою.

ASSUME sr:seg, sr:seg, ...

Директива ASSUME вказує асемблеру, до якого сегмента seg ставиться той чи інший сегментний регістр sr. Ця інформація використається транслятором для правильної адресації звертань до пам'яті.

ASSUME NOTHING 
дозволяє скасувати призначення всіх сегментних регістрів, а директива

ASSUME NOTHING sr1, sr2, 
дозволяє скасувати призначення конкретних сегментних регістрів sr (CS, DS, SS або ES).

Директива
 	ORG expr

дозволяє примусово встановити лічильник команд на необхідну адресу, що задано вираженням expr, значення якого обчислюється по модулю  64K.

2.1.2. Директиви визначення даних

Дані  представляються константами й змінними. Константи бувають числові й текстові (літерали, стринги, ланцюжки - послідовність символів укладена в лапки, наприклад "Повторіть  уведення"). З кожної змінної в програмі зв'язані три атрибути: тип (TYPE), кількість (LENGTH) і розмір (SIZE).

Для визначення змінних використаються наступні директиви  (Define Type):

name   DB   operand  [,operand] ; Define Byte (визначити байт)                 (type = 1)

name   DW   operand  [,operand] ; Define WORD (визначити слово)         (type = 2)

name   DD   operand  [,operand] ; Define DWORD (подвійне слово)          (type = 4)

name   DQ   operand  [,operand] ; Define QWORD (8 байт)                         (type = 8)

name   DT   operand  [,operand] ; Define TBYTE (10 байт)                        (type = 10)

де name − ім'я змінної або масиву, його атрибут розмір (size) залежить від кількості (length) й типу (type) операндів
 	size = length*type
operand – операнд − чисельна або текстова константа, символ "?", або конструкція типу const DUP (operand, [operand]), де const - коефіцієнт повторення (дублювання).

Наприклад, як що змінні b, w  і d визначені таким чином:

b	db	5 dup (?)

w	dw	5 dup (?)

d	dd	5 dup (?)

їх атрибути мають бути отримані наступними операторами

mov	al, type b	; al = 1

mov	al, length b	; al = 5

mov	al, size b	; al = 5

mov	al, type w	; al = 2

mov	al, length w	; al = 5

mov	al, size w	; al = 10

mov	al, type d	; al = 4

mov	al, length d	; al = 5

mov	al, size d	; al = 20

Текстовий рядок (рядок ASCII символів) має бути заданий таким чином:

Text	db ‘Hello world!’

2.1.3. Директиви визначення імен

name EQU text ; ім'я name одержує текстове значення text

name EQU exp;  ім'я name одержує значення вираження exp

name = exp;;       ім'я name одержує значення вираження exp, при цьому, на відміну від оператора EQU значення name можна перевизначати,.

name LABEL type;; визначає ім'я змінної із зазначеним типом (BYTE, WORD, DWORD) або мітку з відповідним атрибутом (NEAR − ближня або FAR − дальня).

2.1.4. Директиви визначення процедур

name PROC [type] 			; заголовок процедури

.

. Текст процедури

.

RET				; команда повернення із процедури

name ENDP			; кінець процедури

де type − атрибут виклику, який  має бути: 
NEAR (ближній) – процедура може викликатися командою 
 	call name
тільки з даного сегмента; 
FAR (далекий) − процедура може викликатися з інших сегментів.

За замовчуванням приймається тип NEAR.

2.1.5. Директиви визначення зовнішніх посилань

Ці директиви використовуються при розробці багатомодульної програми для визначення зв'язків між модулями.

PUBLIC name1, name2, ...

У поле операндів директиви PUBLIC перераховуються імена змінних і мітки, які визначені в даному модулі, але будуть використатися й в інших модулях.

EXTRN name1:type, name2:type, ...

У поле операндів директиви EXTRN перераховуються імена змінних і мітки, які використаються в даному модулі, але визначені в інших модулях. Для змінних указується їхній атрибут типу (BYTE, WORD, DWORD, QWORD, TBYTE), а для міток − їхній атрибут відстані (NEAR або FAR)

INCLUDE file

Дана директива дозволяє включати вміст зазначеного файлу file у текст вихідної програми.

2.1.6. Директива кінця програми

END [label]

Є останнім оператором програми, ім'я label визначає крапку передачі керування після завантаження програми.

## 3. Формати виконавчих файлів

Мова асемблера застосовується для написання програм і драйверів пристроїв під різні операційні системи. Тому виконавчі файли  відрізняються у форматі. Для системи MS-DOS головними типами програм є програми типу COM й EXE.

Для прикладу приведемо дві прості програми в форматах COM і EXE, які відображують на екрані текстовий рядок: 
 		Доброго дня , всесвіт !!!

Відображення здійснюється за допомогою функції 9 операційної системи DOS. Для цього перед її викликом необхідно адресу початку рядку (зміщення у сегменті даних) вказати у регістрі DX, саме рядок повинен закінчуватися символом $.

COM програма:

CODE_SEG		SEGMENT

ASSUME	CS:CODE_SEG, DS:CODE_SEG, SS:CODE_SEG, ES:CODE_SEG

ORG	100h

START_:

JMP	BEG_

HELLO	DB	     "Доброго дня, всесвіт !!!!$"

BEG_:

LEA	DX, HELLO	; завантажити адресу рядка в DX

MOV	AH, 09h	; занести в AX номер функції MS-DOS						; (09h - вивід рядка на екран)

INT	21h		; викликати функцію MS-DOS: вивести рядок

; на екран

RET		     ; повернення в MS-DOS

CODE_SEG	ENDS

END	START_

EXE програма:

STACK_SEG 	SEGMENT	PARA STACK 'STACK'

DB	100 DUP(?)

STACK_SEG	ENDS

DATA_SEG		SEGMENT

HELLO	DB	" Доброго дня, всесвіт !!!$"

DATA_SEG		ENDS

_TEXT		SEGMENT	PARA 'CODE'

ASSUME	CS:_TEXT, SS:STACK_SEG, DS:DATA_SEG, ES:DATA_SEG

BEG_:

MOV	AX, DATA_SEG	;завантажити адресу сегмента даних

MOV	DS, AX		;у сегментний регістр DS

LEA	DX, HELLO

MOV	AH, 09h		;вивід рядка HELLO на екран

INT	21h

MOV	AH, 4CH

INT	21H		; вихід в MS-DOS

_TEXT		ENDS

END		BEG_

Різниця між програмами .EXE і .COM проявляється у розмірі програми, можливої кількості її сегментів та початкової ініціалізації сегментних регістрів процесора.

Розподіл (карта) пам’яті  СОМ і ЕХЕ  програм показано на рис.2.1.

СОМ-програмі, під час її завантаження, завжди виділяється блок пам’яті розміром 64Кбайт, у якому розміщуються усі чотири сегменти − код, стек і данні. З початку блока (в обох форматах програми) розміщується так званий префікс сегмента програми (PSP, Program Segment Prefix) − блок розміром у 256(100H) байт, у якому DOS зберігає системну інформацію про файл і його оточення. Сегментна адреса початку блока (адреса PSP) у СОМ-програмі автоматично записується у всі сегментні регістри CS,SS,DS i ES, то б то програма типа СОМ використовує єдиний сегмент для інструкцій, даних і стеку. Саме ж вміст СОМ-файлу записується із зміщенням 100H, тому директивою ORG 100h  регістру IP має бути надано початкове значення 100H. Покажчик стеку SP має початкове значення FFFEH.

В результаті, код і данні знаходяться «у низу» (починаючи із зміщення 100H), а стек «росте» їм назустріч − «вниз» із самого «верху» (із зміщення FFFFH).

Рис.2.1. Сегментна структура * .СОМ (а) і * .ЕХЕ (б) програм

Приклад ініціалізації регістрів і стеку у програмі типу .СОМ надано на рис. 2.2.

Рис.2.2. Початкове значення сегментних регістрів (ds, es, ss, cs),
 регістрів покажчиків ip i sp, а також вміст вершини стеку і PSP
при запуску com-програми

При завантаженні СОМ-програми на вершину стеку (в комірки FFFFH i FFFEH) записується значення 0000, а з початку  префікса сегмента програми (PSP:0000h) розміщено CD 20h − код команди int 20h (повернення в DOS). Це дозволяє завершувати СОМ-програму командою ret, яка, як звісно, записує у регістр покажчик команд (IP) вміст вершини стеку. Оскільки там знаходиться нуль (0000h), то IP стане рівним 0000h і наступною за ret буде виконуватися команда, за адресою CS:0000h, то б то int 20h (CD 20h).

Програма у форматі ЕХЕ (див. рис.2.1., б) містіть окремі сегменти для коду, даних та стеку. У загальному випадку можливі декілька сегментів коду та даних, при цьому кожний з них може досягати розміру 64Кбайт. При завантаженні ЕХЕ-файла сегментні регістри DS і ES указують на початок PSP, CS містіть базову адресу сегмента коду, а SS − початок стеку.  Значення SP указує на вершину стека, а IP − на команду, яка виконується першою. Для цього комірка з цією командою повинна мати ім’я (мітку), і ця мітка указується у директиві END. Для правильного звернення до сегменту даних у ЕХЕ-програмі, необхідно явно ініціалізувати регістр DS адресою сегмента даних.

При формуванні ЕХЕ-програми компоновщик дописує блок заголовку розміром 512 байт. У програмах типа СОМ заголовку немає. Файл СОМ містить точне відображення програми і завжди коротше файлу .ЕХЕ.

## 4.Структура com i exe-програм із спрощеними директивами 
сегментації

Для простих програм, що містять по одному сегменту для коду, даних і стека в транслятори MASM і TASM увели можливість використання спрощених директив сегментації.

Спрощені директиви завдання сегментів:

.data 		; – Оголошення сегмента даних. 
  		;     Асемблер привласнить йому ім'я @data

.stack	100h	;  – Оголошення сегмента стека й завдання його розміру
 		;    ( за замовчуванням розмір стека 1 Кбайт)

.code		;  – Оголошення сегмента коду.

Спеціальної директиви, що задає кінець сегменту, немає. Сегменти закриваються автоматично, як тільки асемблер виявляє нову директиву визначення сегмента або кінець програми.

Для завдання параметрів розміщення і комбінування сегментів, яки відсутні у спрощених директивах сегментування, ввели директиву завдання моделі пам’яті (.MODEL) .model	модель

Модель пам'яті вказується до оголошення сегментів.

Можливі наступні значення параметру модель:

TINY – дані, стек і код в одному сегменті <=64K, використовується для com-програм;

SMALL– дані й стек в одному, а код в іншому сегменті, але всі сегменти об’еднані
 в групу GROUP <=64K. Використовується для невеликих exe-програм );

COMPACT – один сегмент коду й кілька сегментів даних;

MEDIUM – кілька сегментів коду й один сегмент даних;

LARGE і HUGE – і код, і дані можуть займати кілька сегментів;

FLAT – один загальний сегмент із 32 бітними зсувами розміром <=4Gb.

Нижче наведено приклади вихідних текстів com i exe-програм із спрощеним завданням сегментів і відображення їх коду і параметрів процесора у вікні Turbo Debugger (рис.2.3 і рис.2.4)

COM-програма

;Tmp_comU.asm

; Шаблон com-програми зі спрощеними директивами сегментації

; --------------------------------------------------------

; Компіляція:

; TASM:

; tasm /x *.asm

; tlink /t *.obj

; ---------------------------------------------------------

title

.model  tiny

.code

org 100h

start:

mov  ah,09

lea  dx,text

int  21h

ret

text    db 'Доброго дня, всесвiт !!!$'

end     start

На рис. 2.3 бачимо характерний для com-програми стан регістрів − усі сегментні регістри (ds,es,ss i cs) містять однакове значення (1528h) − номер параграфу початку PSP, регістр покажчик стеку SP=FFFEh, а код програми починається із зміщення 100h, тобто з адреси   CS:IP = 1528h:0100h = 15380h.

Рис.2.3. СOM-програма у вікні Turbo Debugger

EXE-програма

; Tmp_EXEU.asm

; Шаблон exe-програми iз cпрощеними директивами сегментації

; --------------------------------------------------------

; Компіляція:

; TASM:

; tasm /zi *.asm

; tlink /v *.obj

; ---------------------------------------------------------

.model small

.data

text    db   'Доброго дня, всесвiт !!!$'

.stack 64           ; Розмір стеку можливо змінити

.code

start:

mov  ax,@data      ; DS повинен указувати на сегмент

mov  ds,ax         ; даних @data

mov  ah,09

lea  dx,text

int  21h

mov ax,4c00h      ; завершення EXE-програми

int 21h

end	start		; кінець програми

Створіть  програму tmp_exeu.exe і запустіть її під відладником TurboDebugger:
                                   td.exe  tmp_exeu.exe

Опція /zi  транслятора TASM  сумісно з опцією /v редактора зв’язків TLINK дозволяє налагоджувати exe-програму у вихідному виді (див. рис.2.4).

Рис.2.4. EXE-програма у вікні Turbo Debugger

Команда (VIEW −> CPU) відкриває вікно коду програми і процесора (Рис.2.5).

Рис.2.5 Вікно CPU Turbo Debugger

а) вихідний текст exe-програми
                б) дамп пам’яті (PSP)

в) адреси її код програми

г) регістри загального призначення AX,BX,CX,DX

д) індексні регістри SI, DI

е) регістри - покажчики BP, SP, IP

є) адреса і вміст вершини стеку SS:SP

ж) стан сегментних регістрів DS,ES,SS,CS

На рис. 2.5 бачимо характерний для exe-програми стан регістрів.

Поясніть початкове значення вмісту сегментних регістрів DS, ES i CS і їх різницю
                                 CS – DS = 1538h − 1528h = 100h

Двічі натиснувши  клавішу покрокового виконання програми <F7>, ви отримаєте стан програми після  ініціалізації регістру DS (див. Рис.2.6)

Рис.2.6 Стан програми після ініціалізації регістра DS

а) регістр DS указує на сегмент даних 
                           з рядком  ASCII символів text

Переведіть курсор у розділі сегменту коду на рядок CS:0000C і натисніть клавішу 
<F4> (команда «HERE» − виконати до курсору)

Рис. 2.7 Клавіша F4 −виконання декілька команд до поточного положення курсору

В результаті будуть виконані команди відображення на екрані текстового рядка text:

mov ah,09
lea	 dx,text
int 21h

Системні функції DOS (int 21h) і BIOS (int 16h, int 10h) рекомендується виконувати у автоматичному режимі, використовуючи команду <F4>, або <F2> (Breakpoints − 
«точки останову»).

Натисніть клавіші Alt+F5 (команда «USER» − показати екран користувача)

Рис. 2.7 Комбінація клавіш Alt+F5 відкриє вікно екрану програми

Для повернення у вікно Turbo Debugger знову натисніть <Alt+F5>.

Виконайте програму до кінця командою RUN (<F9>)

Рис. 2.8 Повідомлення закінчення програми

При необхідності програму можливо перезапустити (перевести у початковий стан) командою RUN −> Program Reset (<Ctrl+F2>).

## 5. Основні опції транслятора TASM і редактора зв'язків TLINK 
для створення exe i com файлів програм

###### Опція транслятора TASM

/zi − включити в об'єктний файл інформацію для налагодження exe-програми.

###### Опції компонувача (редактора зв'язків) TLINK

/t − створити файл типу .com ( за замовчуванням буде файл типу exe)

/v − включити у виконавчий exe-файл інформацію для налагодження

/x − не створювати файл карти *.map

/3 − підтримка 32обітного коду

###### Приклад команд виклику транслятора й редактора зв'язків для exe-програми

tasm /zi prog.asm			; prog.asm  prog.obj

tlink /v /x prog.obj		; prog.obj   prog.exe

###### Приклад команд виклику транслятора й редактора зв'язків для com-програми

tasm prog.asm				; prog.asm  prog.obj

tlink /t prog.obj			; prog.obj   prog.com

Завдання для самостійного виконання

- Створіть 4 варіанти вихідних файлів Prog2_1.asm -  Prog2_4.asm програми, що виконує  ваше індивідуальне завдання з лабораторної роботи №1, додавши у кожному файлі відображення текстового рядку з вашим ім’ям, номером завдання і способом визначення сегментів.

Варіант 1 - com-файл із використанням стандартних директив завдання сегментів;

Варіант 2 - com-файл зі спрощеними директивами завдання сегментів;

Варіант 3  exe-файл із використанням стандартних директив завдання сегментів;

Варіант 4 - exe-файл  зі спрощеними директивами завдання сегментів;

- Підготуйте виконавчі  com й exe файли й досліджуйте їх за допомогою Turbo Debugger. А саме:

− проаналізуйте початкову ініціалізацію сегментних регістрів (DS, ES, SS, CS) і регістрів-покажчиків (IP, SP);
− переглянете вміст дампа пам'яті сегмента даних
− відстежить виконання програми у покроковому режимі у тому числи і послідовність виходу із програми в обох варіантах (*.com й *.exe).

- Оформіть звіт по роботі. До звіту включить :
 − вихідні тексти програм;
 − основні етапи їхнього тестування, а саме 3 – 4 копії екрану («скріншота») з этапами трасування програми в Turbo Debugger. При цьому перший повинен відображати початкову ініціалізацію регістрів процессора,  другий ( для ехе файлу) − ілюструвати дію команди ініціалізації регістру сегмента даних DS,  наступний повинен містити зображення в вмісту регістру, що зберігає результат обчислень, а останній − копію екрану користувача з відображенням текстового рядку;
− наприкінці звіту доведіть карти пам’яті com i exe-програм, де вкажіть початкові та кінцеві адреси сегментів коду, даних і стеку.

- Підготуйте відповіді на контрольні питання до захисту.

6. Контрольні питання до захисту

- Що таке асемблер і мова асемблера?

- Чим команди асемблера відрізняються від директив?

- Назвіть 2 -3 директиви асемблера.

- З яких сегментів може складатися програма?

- Яка директива задає механізм розподілу пам'яті під дані й команди?

- Перелічить відомі вам моделі пам'яті. Коротко охарактеризуйте їх.

- Для якого формату виконавчого файлу призначена директива .MODEL SMALL?

- Для якого формату виконавчого файлу призначена директива .MODEL TINY?

- Якою спрощеною директивою позначається в мові асемблера початок сегмента коду?

- Що таке ім’я або мітка?

- Які символи припустимі на початку імені або мітки?

- Як в асемблері задають типи й значення змінних?

- Приведіть приклади директив визначення даних. Їх формат і призначення.

- Які інструментальні програми необхідні для створення програм на асемблері?

- Висловить послідовність створення програм написаних мовою асемблера.

- Яку призначення операндів директиви SEGMENT.

- Яке призначення директиви ASSUME.

- Висловить, у чому є відмінність com і exe форматів виконавчих файлів.

- Поясніть відмінності в початковій ініціалізації сегментних регістрів DS, ES, SS, CS і покажчиків IP й SP для com й exe форматів створених вами програм.

- Поясніть відмінність розміщення символьного рядка в розглянутих com й exe файлах.

- Поясніть дії команди ret при виході з розглянутого приклада com програми. Яке значення для цього має розміщення на вершині стеку нуля (0000)?

7. Література  до роботи:

- В.Корнєв Конспект лекцій до курсу «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби електронних апаратів». Частина 1. «Архітектура процесорів та програмування на мові асемблер». − Лекція 5 і додаток «Директиви сегментації».

- Додатки до інструкції лабораторної роботи №2:
Додаток 2.1 Робоче місце для створення програм не асемблері;
Додаток 2.2 Опції транслятора TASM і редактора зв'язків TLINK;
Додаток 2.3 Попередження й повідомлення про помилки транслятора TASM.

- [1], розділ 2, п.2.5, с.57 − 78.

- [2], глава 3, с. 111 – 133.

- [3], глава 4, п.4.7. с. 189 − 202.

# Лабораторна робота № 3 Функції вводу-виводу. 
Методи адресації даних

Тема: Знайомство з функціями вводу/виводу BIOS та MS DOS
         Методи адресації даних. 
         Обробка таблиць і рядків (ланцюжків) даних.

Мета роботи:

- вивчити основні функції консольного вводу та виводу, забезпечувані перериваннями BIOS та MS DOS, і навчитись використовувати їх в прикладних програмах мовою асемблера;

- освоїти  методи адресації даних.

Теоретичні відомості.

## Функції консольного введення та виведення

Важливу роль при програмуванні мовою асемблера грають функції, забезпечувані базовою системою вводу/виводу (BIOS) та операційною системою (DOS). Ці функції записуються в оперативну пам'ять ПК в процесі завантаження, прив'язуються до деякого переривання і можуть викликатися прикладними програмами. Для здійснення такого виклику програма повинна записати в регістр АН (або АХ) умовний номер X функції (його можна дізнатися з довідникової літератури), далі ввести в інші регістри (якщо це передбачено специфікацією функції*) її аргументи і виконати команду INT N (виклик програмного переривання з номером N). Програма-обробник переривання виконає передбачені дії та поверне керування назад до програми (точніше - до команди, наступної після виклику функції).

Використання готових функцій значно спрощує роботу програміста, так як ручна реалізація навіть примітивних процедур мовою асемблера є дуже трудомістким процесом. Найбільш розповсюдженими є функції введення-виведення даних на (чи з) тих чи інших зовнішніх пристроїв ПЕОМ. В лабораторної роботі №2 ви вже познайомилися з функцією виводу тексту на екран дисплею. Виведення даних на дисплей є найбільш розповсюдженою операцією, тому цей пристрій  отримав назву STDOUT − стандартний пристрій виведення. Іншим розповсюдженим пристроєм є клавіатура, яка зветься стандартним пристроєм введення − STDIN.

У даної лабораторної роботі ви познайомитесь з декількома функціями для введення даних з  клавіатури (STDIN) і виведення на дисплей (STDOUT).  Операційна система DOS забезпечує програміста набором функцій введення/виведення, які є доступними через програмне переривання  - INT 21h.   Базова система вводу/виводу  BIOS надає програмістові більш широкий спектр функцій, призначених для зчитування даних з клавіатури та виводу на дисплей, які є доступними через програмні переривання INT 16h і INT 10h. У додатку 3 приведено опис деяких з функцій DOS і BIOS.

Порядок роботи з усіма переліченими функціями є простим і звичайним для роботи з функціями переривань: спочатку вхідні дані (якщо вони потрібні) записуються у відповідні регістри, після чого викликається відповідне програмне переривання. Після його виклику, в разі потреби, аналізується вміст вихідних регістрів.

Далі (наприкінці наступного розділу) розглянуто приклад програми, яка ілюструє введення рядка символів з клавіатури за допомогою функції 0Ah DOS  і виведення його у задане місце екрану за допомогою функції 13H BIOS. Довідкові данні про функції введення-виведення DOS i BIOS наведені у додатку 3.1.

## Методи адресації

Режими адресації визначають способи доступу до даних в програмі на мові Асемблера. У командах режими адресації задаються різними комбінаціями регістрів, символічних імен і виразів в записі операндів, якими ідентифікується в командах дані, що оброблюються, або точки передачі управління (переходів).

Операнд, що обробляється командою, може знаходитися в одному з робочих регістрів мікропроцесора або в пам'яті, при цьому залежно від структури команди в ній може міститися один або два операнди. Якщо команда містить один операнд, то він може знаходитися в регістрі (reg) або в пам'яті (m). У разі, коли команда містить два операнди, то допускаються будь-які комбінації їх місцеположення (регістр або пам'ять − r/m), за винятком випадку, що обидва операнди розташовано в пам'яті, тобто хоч би один з двох операндів повинен бути в регістрі (reg). Операнд, що знаходиться в регістрі, задається ім'ям цього регістра. Що стосується операнда, розташованого в пам'яті, то його місцеположення може задаватися багатообразними способами, які включають комбінації наступних чотирьох елементів:

IMMED (безпосереднє значення), задається символічним ім'ям або константою, виражається одно- або двобайтовим числом із знаком;

INDEX (індекс), задається ім'ям одного з індексних регістрів SІ або DІ;

BASE (база), задається ім’ям одного з базових регістрів BX або BP;

DISP (зміщення), задається символічним ім'ям або константою, виражається одно- або двобайтовим числом із знаком;

Під час асемблювання команди аналізується мнемонічний запис операнда в кожній команді з тим, щоб визначити, яким  способом задана його адресація. В результаті цього аналізу формуються відповідні поля mod, reg та r/m формату команди, які при її виконанні забезпечать правильний доступ до операнда (див. додаток 3.2). Необхідно пам'ятати про те, що для операндів, розташованих в пам'яті, під час виконання команди з адресного посилання, яке міститься в команді, формується так звана виконавська адреса (ЕА− Executive Address). Значення EA є зсувом відносно базової адреси сегменту, яка знаходиться множенням вмісту відповідного сегментного регістра на 16 (Segment Base Address = seg_reg*16). Для отримання абсолютної (фізичної) адреси операнда у пам’яті значення ЕА  складається з базовою адресою сегменту:

Physical Operand Address = Segment Base Address + EA

## Регістрова адресація

Команди, що використовують даний режим адресації, є найбільш компактними і виконуються швидше за решту всіх типів команд, оскільки їм не потрібне звернення до пам'яті (операнд знаходиться в регістрі процесора reg).

ХОR АН,АН      ; Очистити старший байт регістра AX

INC DX         ; Збільшити вміст регістра DХ на 1

## Безпосередня адресація IMED

В даному випадку операнд є частиною самої команди і, отже, не вимагає звернення до пам'яті під час виконання команди, оскільки він міститься вже в черзі команд.

Такий спосіб завдання операнда дуже зручний для визначення початкових значень і констант.

Tab	EQU	 9   	; Визначити константу символьним ім'ям

СМР	AL, Tab		; Порівняти вміст регістру AL із	значенням

; константи 9

MOV	DL, 'D'		; Узяти на регістр DL ASCII-код букви D

ADD	ВХ, 2000		; Додати до вмісту ВХ константу 2000

MOV 	DX,OFFSET MSG_ERR  ; Завантажити в регістр DX адресу області			    ; пам’яті з ім’ям MSG_ERR

TEST	AL,0F0H		    ;Перевірити старший напівбайт регістра AL

## Пряма адресація (EA = DISP)

Цей спосіб є найбільш природним, оскільки операнд указується символьним ім'ям, при обробці якого в команду поміщається адресний зсув позначеного даним символьним ім'ям елементу пам'яті. За умовчанням операнд передбачається в сегменті даних (DS), проте за допомогою префікса зміни сегменту можна вказати будь-який інший сегмент (CS, SS, ES). Даний режим адресації використовується для доступу до окремих байтів або слів в пам'яті.

MOV	CХ,Count 		; Завантажити в регістр CX вміст комірки

; пам’яті, позначеної в сегменті даних

; ім’ям Count

MOV	AL,CS:Nxt_Byte ; Завантажити в регістр АХ вміст

; комірки пам’яті, позначеної в сегменті

; кодів символьним ім’ям Nxt_Byte

## Непряма адресація (ЕА = BASE або INDEX)

При цьому режимі адресації виконавська адреса ЕА визначається вмістом вказаного в команді регістра BX, BP, SI або DI. Даний режим адресації ефективний для обробки послідовностей з байтів або слів в пам'яті, при цьому вміст регістра (BX, BP, SI або DI), змінюючись в програмі, визначає адресу поточного елементу послідовності. За умовчанням при використанні регістрів BX, SI або DI операнд передбачається розміщеним в сегменті даних (DS), проте за допомогою префікса заміни сегменту можна вказати будь-який інший сегмент (CS, SS, ES). Базовий регістр BP за умовчанням використовується для звернення до сегменту стека (SS). При необхідності використання регістру ВР для адресації операнда у іншому сегменті, потрібно скористатися відповідним префіксом зміни сегменту (DS:, ES: або CS:).

MOV	BX,[BP] 		; Узяти на регістр BX слово, на яке

; в поточному сегменті стеку вказує BP

DEC 	BYTE PTR [BX]	; Декрементувати байт, зсув якого в

; поточному сегменті даних задано

; вмістом регістру ВХ

CMP	WORD PTR ES:[DI],0 ;Перевірити на нуль вміст слова, на

; яке в поточному додатковому сегменті

; даних вказує регістр DI

MOV	DS:[BP],AL	; Записати вміст акумулятору AL у байт, зсув

; якого у поточному сегменті даних (DS)

; вказує регістр ВР.

## Відносна непряма адресація (EA = BASE + DISP або INDEX + DISP)

В даному випадку виконавська адреса визначається як сума вмісту регістра бази або регістра індексу із зсувом, що задається константою або символьним ім'ям. Даний режим зручний для доступу, до окремих елементів усередині масивів, таблиць, вікон  і т.п., при цьому символьне ім'я, якщо воно використовується, визначає початок масиву або таблиці, а вміст регістра задає зсув. Якщо не використовується регістр з константою, то вміст регістра визначає початок оброблюваної області пам'яті, а константа задає зсув. За умовчанням для базового регістра ВХ операнд передбачається в сегменті даних (DS), проте за допомогою префікса заміни сегменту можна вказати будь-який інший сегмент (CS, SS, ЕS). Якщо ж використовується базовий регістр ВР, то операнд за умовчанням передбачається в стековому сегменті (SS), але при необхідності його за допомогою префікса можна поміняти на будь-який інший сегмент (CS,DS, ES).

MOV	[BP+8],0    ; Обнулити 5-е слово в стеку, якщо припускати,

; що BP = SP

MOV	DX,СS:[BХ]+10Н ;Взяти на регістр DX 6-е слово з масиву,					; початок якого визначено вмістом

; регістру BХ у кодовому сегменті

MOV	String[SI],AL 	; Записати вміст регістру AL у масив байтів

; на позицію, що дорівнює вмісту регістру SI,

; рахуючи від початку масиву String,

; в сегменті даних (DS:[String+SI])

## Базово-індексна адресація (ЕА = BASE + INDЕХ)

Виконавська адреса при даному режимі адресації виходить в результаті додавання вмісту вказаного в команді базового і індексного регістрів. Зазвичай при такій адресації вміст базового регістра указує на початок деякої області пам'яті, а вміст індексного регістра, змінюючись в програмі, ідентифікує окремі елементи або ділянки цієї області. За умовчанням використовується основний сегмент даних (DS), проте за допомогою префікса заміни сегменту можна вказати будь-який інший сегмент (CS, SS, ES). Якщо ж використовується базовий регістр ВР, то операнд за умовчанням передбачається в стековому сегменті (SS), але при необхідності його можна поміняти на будь-який інший сегмент (CS, DS, ES).

MOV	AX,[BX][SI] 	 ; Взяти на акумулятор слово з масиву в

; поточному сегменті даних (DS:[BX+SI]), де

; ВХ – база, SI – зсув,

СMР	AX,ES:[BP][SI] ; і порівняти його зі словом на тій самій

; позиції масиву в додатковому сегменті

;даних (ES:[BP+SI]), де ВР – база, SI– зсув.

## Відносна базово-індексна адресація (EA = BASE + INDEX + DISP)

Цей режим адресації є найбільш складним, хоч би тому що в утворенні виконавської адреси беруть участь три компоненти: база, індекс і зміщення (displacement). Ефективно такий режим адресації може застосовуватися, наприклад, для обробки двомірних таблиць, коли символьним ім'ям задається початок таблиці (зміщення), базовим регістром - початок поля в таблиці (рядок), а індексним регістром - окремий елемент або ділянка (стовпчик) в цьому полі. Якщо ж зміщення задане константою, то зазвичай базовий регістр указує на початок деякої області пам'яті, індексний регістр - на окремий елемент або ділянку цієї області, а константа визначає зміщення від цього елементу або ділянки. За умовчанням для базового регістра ВХ операнд передбачається в сегменті даних (DS), проте за допомогою префікса заміни сегменту можна вказати будь-який інший сегмент (CS, SS, ES). Якщо ж використовується базовий регістр ВР, то операнд за умовчанням передбачається в стековому сегменті (SS), але при необхідності його можна поміняти на будь-який інший сегмент (CS, DS, ES).

MOV	AX, Data_Table[BX][SІ]		; Взяти на АХ слово з таблиці,						; визначеної в сегменті даних

; під им’ям Data_Table,

; зсув слова = BX+SI

СМР	ES:Extra_Table[BX][SІ],AX 	; і порівняти його з елементом

; на тій самій позиції таблиці, визначеної в 
; додатковому сегменті під ім’ям Extra_Table

Як що масив елементів є байтовим, то запис mas[BX][SI] означає звернення до елементу двомірного масиву mas у рядку з номером [BX] і стовпчику за номером [SI]. При цьому нумерація рядків і стовпчиків, як і будь який зсув, починається з нуля.

Таким чином, формування ефективної адреси операнда може бути надано наступною узагальненою схемою:

BX           SI
EA=     або    +   або    +  DISP

BP           DI

        BASE      INDEX

Різні комбінації елементів цієї схеми породжують розглянуті різноманітні способи адресації операндів. Всього можливо 16 способів завдання адреси у пам’ті:

| [зміщення] | [bx+si] | [bp+зміщення] | [bx+si+зміщення] |
| --- | --- | --- | --- |
| [bx] | [bx+di] | [bx+зміщення] | [bx+di+зміщення] |
| [si] | [bp+si] | [si+зміщення] | [bp+si+зміщення] |
| [di] | [bp+di] | [di+зміщення] | [bp+di+зміщення] |

## Адресація стекових операцій

У командах стекових операцій один з операндів може бути в регістрі або в пам'яті, що задається відповідним з розглянутих вище режимів адресації, а другий операнд завжди знаходиться в стековій пам'яті, що задається логічною адресою SS:SP, що завжди неявно визначено самою командою стекової операції. Під час виконання цих команд здійснюється автоматична зміна покажчика стека: SP = SP - 2 (для команди занесення в стек − PUSH), або SP = SP + 2 (для команди читання із стеку POP). В результаті цього покажчик стека SP завжди указує на верхівку стека. Як покажчик елементів стека можна використовувати і регістр ВР, що дозволяє обробляти їх не за принципом "LIFO - останнім прийшов, першим пішов", а шляхом прямого доступу до потрібного елементу.

PUSH  DS			; Зберегти у стеку регістр DS

POP	CS:DS_Save 	; Прочитати елемент з верхівки стека в

; змінну DS_Save кодового сегменту

MOV	BX, [BP+4]	; Записати у базовий регістр ВХ вміст 3-го

; слова відносно верхівки стеку, як що BP=SP

## Адресація рядкових даних (ланцюжків даних)

Команди обробки рядкових даних − це єдина група команд у якої обидва операнди можуть бути розміщені у пам’яті, тобто виконуються операції типу MEMMEM (пам'ятьпам'ять). При виконанні цих команд неявно визначається, що виконавська адреса операнда-джерела міститься в регістрі SІ (Source Index), а адреса операнда-приймача - в регістрі DІ (Destination Index). Причому операнд-приймач завжди передбачається в додатковому сегменті (ЕS) і не допускається його перевизначення за допомогою префікса заміни сегменту, тобто операнд-приймач завдається як ES:DI (ES:EDI). Операнд-джерело за умовчанням передбачається в основному сегменті даних, тобто його адреса завдається як DS:SI (DS:ESI), проте при необхідності його можна перепризначувати на будь-який інший сегмент, використовуючи префікс заміни сегменту (СS:, ES:, SS:).

Існує 5 команд обробки рядків, яки виконують операції типа 
MEMMEM або RMEM:

копіювання					movs		(MOVe String)

порівняння					cmps		(CoMPare String)

сканування					scas		(SCAn String)

збереження асс у рядку		stos		(STOre Acc to String)

завантаження асс з рядку		lods		(LOaD Acc from String)

Команди обробки рядкових даних призначені для того, щоб однією командою можна було обробити відразу декілька байт (або слів), тому при їх виконанні відбувається автоматична зміна (збільшення або зменшення) вмісту регістрів-покажчиків SІ і/або DІ. При використанні префікса повторення (REP, REPE/REPZ, REPNE/REPNZ) автоматично змінюється і вміст регістра-лічильника CX. Слід зазначити, що, оскільки адресація в цих командах визначена неявно, вони (команди) мають довжину тільки один байт.

REPE

CMPSB 		; Порівнювати два ланцюжки байтів (SI і DI

; указують на порівнювані байти), поки не

; вичерпається лічильник (рег. СХ) або поки не

; виявиться невідповідність байтів в операндах.

LODSW 		; Узяти у акумулятор слово з ланцюжка-джерела

; в сегменті даних (SI = адреса слова)

STOSW		; і записати в ланцюжок-приймач,

; розташований в додатковому сегменті

; (DI = адреса слова)

MOV CX,10		; Копіювати 10 байтів ланцюжка, що адресуються

REP  MOVSB	; регістрами DS:SI, у ланцюжок, елементи якого

; адресуються регістрами ES:DI

І нарешті, обробка ланцюжків у бік збільшення або зменшення вмісту регістрів-покажчиків (SІ , DІ) залежить від значення прапорця напрямку DF (Direction Flag) з регістру прапорців FLAGS. При DF=0 вміст регістрів-покажчиків (SІ , DІ) після кожної операції збільшується, тобто ланцюжок «обробляється у перед» − з менших адрес до більших і , навпаки, при DF=1 вміст регістрів-покажчиків (SІ , DІ) після кожної операції зменшується (ланцюжок обробляється у зворотному напрямку). Керування напрямком здійснюється командами:

CLD − скинути прапорець (DF=0);
STD − встановити прапорець (DF=1).

Практична частина

## Приклад

Реалізувати програму, яка зчитує введений користувачем з клавіатури рядок і виводить його на дисплей білим кольором на синьому фоні.

## Розв'язання

Для вводу рядка з клавіатури застосуємо функцію 0Ah переривання 21h DOS, а для виводу на дисплей - функцію 13h переривання 10h BIOS.

Нижче надано текст програми для формату ЕХЕ:

.model small

.stack 100h

.data

; рядок-запрошення для вводу

inpmsg  db  'Input string (no more than 80 characters): ?$'

; буфер для зберігання рядка розбито на дві частини

; перша частина - два байти: максимальна і реальна довжина

strbuf  db   80,   ?

; друга частина - масив на 80 байтів -

; власне буфер для прийому рядка

strsrc  db   80   dup (?)

.code

start:

mov  ax,  @data

mov  ds,  ax

; встановити текстовий режим 3

; та очистити екран

mov  ax,0003h

int 10h

;вивести рядок-запрошення на дисплей (функція 9 переривання 21h)

mov  ah,  09h

lea  dx,  inpmsg

int  21h

; ввести рядок з клавіатури (функція 0Ah переривання 21h)

mov  ah,  0Ah

lea  dx,  strbuf

int  21h

; підготовка до виклику функції BIOS 13h: «виведення рядку
; символів у задану ділянку екрану та з вказаними атрибутами»

mov  ah,13h

; рядок містить лише символи (без атрибутів)

mov  al,  1

; атрибут – «білий на синьому» у регістр bl

mov  bl,  00011111b

; рядок символів буде виведений у початок 10 рядоку екрану

mov  dx,  0A00h

; запис в регістр СХ реальної довжини введеного рядка:

; байт за зміщенням 1 від strbuf

; використовується непряма адресація

xor  cx,  cx

lea  bx,  strbuf

inc  bx

mov  cl,  byte ptr [bx]

; запис повної адреси рядка в пару регістрів ES:BP

; сегментна складова (через стек - з DS в ES)

push ds

pop  es

; ефективна складова

lea  bp,  strsrc

; виклик функції

int  10h

; очікування натиску будь якої клавіші

mov   ah,08

int  21h

; виклик функції завершення програми DOS

mov  ah,  4Ch

int  21h

end  start

## Лабораторне завдання

Напишіть програму, яка копіює масив байтів (символів) довжиною 10 елементів в інший масив такої ж довжини різними способами адресації (непрямим регістровим, індексним, базово-індексним, ланцюжковим) і відображає вихідний і результуючий масиви. Потім заповнює вихідний масив символами “0” тими ж способами адресації.

Перегляньте роботу програми в Turbo Debugger. Прокоментуйте (у звіті) побудову адреси елементів масиву при різних способах адресації.

## Варіанти індивідуальних завдань

У варіантах завдань 1, 2, 3, 4, 5 і 6 необхідно організувати доступ до елементів  таблиці Students. Структура таблиці представлена нижче

Students

|  | № | Name | Spec | Age | <CR LF> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 2 19 | 20 24 | 25 27 | 28 29 |
| 2 | 30 | 32 49 | 50 54 | 55 57 | 58 59 |
|  | 60 |  |  |  | 88 89 |
| N |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |

Рядки таблиці (записи) містять дані про одного студента.

Поле № (2 байти)  – номер запису  в журналі групи – двох розрядне число (01 – 30)  в ASCII форматі;

Поле Name (18 байтів) –  Прізвище студента – рядок символів;

Поле Spec (5 байтів) – Назва групи – шифр спеціальності і номер групи 
 		наприклад, 	для НАУ  ИС3_Y, де Y = 6,7 або 8
				для       КПІ  ДК-ZX,  де ZX = 81 / 82;

Поле Age (5 байтів) – Вік  студента -  в не упакованому ВCD, або ASCII форматі;

У варіантах завдань 1, …, 6 необхідно написати програму,  за допомогою якої у таблиці Students , що містить  заголовок і масив для 30-ти елементів (записів) виконати наступне:

а) підготувати таблицю до друку , а саме
– заповнити весь масив символами “  “ («пробіл»  − код 20h);
– розташувати в кінці кожної строки ( на позиції 28 та 29) коди символів
”повернення каретки − Car Return” – 13(0Dh) та “наступний рядок − Line Feed ” – 10 (0Ah)
– розташувати в кінці таблиці символ «кінець текстового рядка» – “$” (код 24h)

б) заповнити поле № ASCII-кодами чисел 01,02, …, 30

в) організувати діалог для введення даних і подальшого заповнення рядка таблиці, відповідної до позиції (номеру) студента в списку групи.

Приклад діалогу:
Введіть номер вашої групи:  <введення числа Y або ZX> (див. опис поля Spec)
Введіть вашу позицію у списку :  <введення номера у списку >
Введіть ваше прізвище : <введення прізвища >
Введіть ваш вік: <введення віку >

Далі програма повинна виконати дії згідно варіантам 1 … 6, а саме:

- Заповнити поля Spec шифром групи. Цифри Y або ZХ – вводяться з клавіатури.  Метод доступу до елементів таблиці – «непрямий регістровий»

- Заповнити поля Age числами 19, 20, 18, 21, 20  і т.д., а потім обчислити середній вік студента.

Метод доступу до елементів таблиці – «непрямий регістровий»

- Те ж що і у варіанті 1, але метод доступу до елементів таблиці – «індексний»

- Те ж що і у варіанті 1, але метод доступу до елементів таблиці –
 «базово-індексний»

- Те ж що і у варіанті 2, але метод доступу до елементів таблиці – «індексний»

- Те ж що і у варіанті 2, але метод доступу до елементів таблиці – 
«базово-індексний»

Наступні варіанти завдань не пов’язані з розглянутою таблицею.

- Написати програму, яка побудує стек наступного змісту:

| Адрес Z | <-----SP |
| --- | --- |
| Адрес Y |  |
| Адрес X |  |

а потім, викликає процедуру, яка використовуючи вказівник ВР , виконає операцію

Z = X + Y

Z = X – Y

Змінні X, Y і Z задаються у сегменті даних і являють собою подвійні слова.

- Написати програму, яка копіює текстовий рядок, введений з клавіатури в зворотному порядку. Обидва рядки виводяться на екран.

- Написати програму, яка дозволить увести із клавіатури елементи матриці 5 х 5 (1 елемент – 1 байт), потім  у головну діагональ запише символи 0. Вихідну й результуючу матриці відобразите на екрані.

- Написати програму, яка дозволить увести із клавіатури елементи матриці 4 х 4 (1 елемент – 1 байт) і знайде максимальний елемент. Вивести на екран вихідну матрицю, знайдений елемент, номер його рядка й стовпця.

- Написати програму, яка дозволить увести із клавіатури елементи матриці 5 х 5 (1 елемент – 1 байт) і знайде мінімальний елемент у матриці. Вивести на екран вихідну матрицю, знайдений елемент, номер його рядка й стовпця.

## Ключові моменти (стислий вміст)

- Існують наступні методи адресації даних: регістрова, безпосередня, пряма, регістрова непряма, базово-індексна, регістрова непряма зі зсувом і базово-індексна зі зсувом. Додатковий метод, прийнятий у мікропроцесорах 80386— Pentium 4, — це індексна адресація з масштабуванням.

- До методів адресації інструкцій відносять: пряму, відносну й непряму.

- Безпосередня команда mov dst,imm копіює в регістр або у пам’ять дані, розташовані в коді інструкції (після коду операції). Розмірність безпосереднього операнда — байт (imm8), слово (imm16) або, у процесорах 80386—Pentium 4, подвійне слово (imm32).

- Пряма адресація, яка призначена для обміну даними між пам'яттю (m) й регістром (r), кодується у двох формах. Перша форма, 3-байтна, призначена для обміну даними з регістром-акумулятором ЕАХ/АХ/AL. Друга форма застосовується при обміні даними з іншими регістрами й кодується чотирма байтами. Помітимо, що деякі інструкції із прямою адресацією в мікропроцесорах 80386—Pentium 4 мають більш довгий код.

- При регістровій непрямій адресації зсув даних у пам'яті задане значенням базового (ВР або ВХ) або індексного регістру (DI або SI). У процесорах 80386— Pentium 4 для адресації даних у пам'яті використовуються також розширені регістри ЕАХ, ЕВХ, ЕСХ, EDX, ЕВР, EDI і ESI.

- При базово-індексної адресації зсув даних у пам'яті визначається сумою значень базового й індексного регістрів, зазначених у команді. Цей метод адресації часто використовується для доступу до елементів масивів. У процесорах 80386—Pentium 4 у якості базового й індексного регістру може бути заданий кожний з 32-бітних регістрів, крім EIP і ESP.

- При регістровій непрямій адресації зі зсувом адреса даних у сегменті даних визначається сумою константи (displ) й умісту базового (ВР або ВХ) або індексного (DI або SI) регістру

- Базово-індексна адресація зі зсувом використовується для доступу до двовимірних масивів. Зсув даних визначається сумою константи й умісту базового й індексного регістрів.

- Індексна адресація з масштабуванням доступна тільки в процесорах 80386 — Pentium 4. Приклади інструкції:  MOV AX,[EBX+2*ECX] і  
MOV  [4*ECX],EDX. Другий регістр (індексний) множиться на заданий масштабний коефіцієнт 2, 4 або 8, що використовується при обробці масивів з 16-, 32- або 64-бітними елементами.

- Інструкції  PUSH і  POP призначені для передачі 16-бітних даних між стеком і регістром або пам'яттю. Інструкція  PUSH допускає також безпосередні операнди. Команди  PUSHA і  POPA призначені для обміну даними між стеком і набором регістрів АХ, СХ, DX, ВХ, ВР, SP, SI і DI. У процесорах 80386—Pentium 4 передбачені команди запису/читання стека для розширених регістрів. Команда PUSHFD призначена для запису в стек копії регістру  EFLAGS, а команда  PUSHF — для збереження регістру  FLAGS.

- Строкові інструкції використовують для адресації пам'яті регістри  DI  і/або  SI. В  SI  вказується зміщення джерела (src) в сегменті даних (DS), а в  DI — зміщення приймача (dst) в додатковому сегменті даних (ES).

- Прапор напрямку  DF  вибирає режим автозбільшення (DF=0) або автозменшення (DF=1) значень регістрів  DI/SI  при виконанні строкових інструкцій. Для обнуління прапора  D  використовується інструкція CLD. При виконанні інструкції  STD  встановлюється режим автозменшення (DF=1). Регістр  DI  і/або  SI при виконанні строкової операції над байтом, словом або подвійним словом зменшується або збільшується, відповідно, на 1, 2 або 4.

- Перед строковою інструкцією може бути заданий префікс REP — для повторного виконання інструкції. Число повторень визначається значенням регістру СХ.

- Для введення даних з клавіатури (STDIN) використовують функції DOS (01, 06, 07, 08, 0Ah, 3Fh) переривання INT 21h і функції BIOS (00/10, 01/11) переривання INT 16h.

- Для виведення даних на дисплей (STDOUT) використовують функції DOS (02, 06, 09, 40h) переривання INT 21h і функції переривання INT 10h BIOS.

- Роботу із клавіатурою й дисплеєм забезпечують функції DOS, доступні через переривання INT 21h. Функція 06 (номер функції записується в регістр АН) обслуговує обоє ці пристрої. При значенні регістру DL = 0FFH функція 06Н перевіряє натискання клавіші. Якщо натискань не було, функція повертає значення прапора Z = 1, а якщо натискання зафіксовані, то прапор ZF = 0, а в регістрі AL зберігається ASCII код останньої клавіші. Якщо клавіші відповідає розширений ASCII код. то функція повертає нуль у регістрі AL і повинна бути викликана повторно — для одержання другого байта розширеного коду. Для виводу на дисплей перед викликом функції 06 у регістр DL записується код символу, відмінний від 0FF

- Вивід рядка на дисплей виконується DOS-функцією 09. Перед викликом функції адреса рядка записується в парі регістрів DS:DX; вивід триває до символу $.

## Контрольні питання до захисту

- У яких сегментах можуть знаходитися оброблювані програмою дані і чим при цьому визначається їх адреса?

- Для інструкції з двома операндами, який з них є  а) джерелом, б) приймачем ?

- Перелічите 8-бітні регістри, яки використовуються при регістровій адресації.

- Перелічите 16-бітні регістри, придатні для регістрової адресації.

- Перелічите 32-бітні регістри, використовувані при регістровій адресації в процесорах 80386—Pentium 4.

- Чому інструкція  MOV  BL, CX помилкова?

- Чому інструкція  MOV  DS, SS неприпустима?

- Запишіть інструкції для виконання наступних дій:

а)   скопіювати EBX в EDX

б)   скопіювати в CL вміст комірки із ім’ям CALC

в)  скопіювати вміст регістру AX в комірку пам’яті, адреса якої завдається регістром BX

г)	   скопіювати АХ в DS

д)	скопіювати в АН третій елемент (j=3) другого рядка (i=2) двовимірного масиву TABLE[i,j]

- Запишіть інструкції для виконання наступних дій:

а)	   записати 12Н у AL

б)	записати 123АН в АХ

в)	заповнити кодами 0700Н 160 байтів пам’яті у діапазоні адрес починаючи з адресу B8000h

г)	   записати 1000Н у SI

д)	записати 1200А2Н у ЕВХ

- Що означає термін "зсув"? Як визначається адреса даних у команді 
 MOV DS:[2000Н], AL?

- а) Чим відрізняються у виконанні дві наступні команди:
 	mov	dx,0AC24H
 	mov	dx, [0AC24H]
 	б) Що означають квадратні дужки у другої команді MOV ?

- Припустимо, що DS = 0200Н, ВХ = 0З00Н, а DІ = 400Н. По яких фізичних адресах звертаються до пам'яті наступні інструкції в реальному режимі?

а) MOV  AL,[1234Н]

б) MOV  ЕАХ,[ВХ]
в) MOV  [DІ],AL

- Чому інструкція  MOV   [BX], [DI]  помилкова?

- Поясніть, чому інструкція ADD [BX], 25 неправильна, і виправте помилку.

- Приведіть приклад інструкції, що вимагає застосування директиви BYTE PTR.

- Приведіть приклад інструкції, що вимагає директиви WORD  PTR.

- Приведіть приклад інструкції, що вимагає директиви DWORD  PTR.

- У чому різниця між командами 
MOV  BX, DATA     і    MOV  BX, OFFSET  DATA?

- Припустимо, що DS = 1000Н, SS = 2000Н, ВР = 1000Н, а DI = 0100Н. По яких фізичних адресах звертаються до пам'яті наступні інструкції в реальному режимі?

а) MOV  AL,[ВР+DI]

б)	MOV  CX,[DI]
в) MOV  EDX,[ВР]

- Чи  помилкова інструкція  MOV  AL, [ВХ] [SI]?

- Припустимо, що DS = 1200Н. ВХ = 0100Н, а SI = 0250Н. По яких адресах звертаються до пам'яті наступні інструкції в реальному режимі?

а)	MOV [100Н],DL

б)	MOV [SI+100Н],ЕАХ

в)	MOV DL,[ВХ+100Н]

- Припустимо, що DS = 1100Н, ВХ = 0200Н, LIST = 0250Н, а SI = 0500Н. По яких адресах звертаються до пам'яті наступні інструкції в реальному режимі?

а)	MOV LIST[SI],EDX

б)	MOV CL,LIST[ВХ+SI]
В) MOV CH,[ВХ+SI]

- Припустимо, що DS = 1300Н, SS = 1400Н, ВР = 1500Н, а SI = 0100Н. По яких адресах звертаються до пам'яті наступні інструкції в реальному режимі?

а)	MOV ЕАХ,[ВР+200Н]

б)	MOV AL,[ВР+SI-200Н]
в)	MOV AL,[SI-0100Н]

- Який базовий регістр адресує дані в сегменті стека?

- Скільки байт записує в стек інструкція PUSH?

- Поясните дію інструкції PUSH [DI].

- Які регістри записує у стек інструкція PUSHA і в якому порядку?

- Яким способом можна визначити вікно в стеку і який з режимів адресації найбільш ефективний для доступу до окремих елементів в цьому вікні?

- Як можна схематично зобразити спосіб формування виконавчої адреси для непрямої, відносної непрямої, базово-індексної і відносної базово-індексної адресацій?

- Скільки і які регістри необхідно підготувати для виконання ланцюгової команди, що працює з двома операндами і префіксом повторення?

## Література до роботи

- В.Корнєв Конспект лекцій до курсу «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби електронних апаратів». Частина 1. «Архітектура процесорів та програмування на мові асемблер». 
 	− Лекція 6. Методи адресації
 	− Лекція 8. Виведення на екран у текстовому режимі
 	− Лекція 9. Введення з клавіатури

- Додаток 3. Способи введення/ виведення даних в DOS-програмах

- [2], глава 6, с. 144 – 149.

- [3], глава 3,. с. 117 − 155.

# Лабораторна робота №_4

Тема: Система команд. Команди обробки даних

Мета роботи: Вивчення способів представлення і обробки різних типів числових даних, що використовуються в програмах на асемблері.

Теоретичні відомості

## Формати чисел, що оброблюються

У системі команд мікропроцесора x86 є команди для безпосереднього виконання арифметичних операцій над двійковими, двійково-десятковими числами (Packed BCD – упакований BCD-формат) і десятковими числами в символьних ASCII кодах (Unpacked BCD – неупакований BCD-формат). Двійкові числа можуть інтерпретуватися як числа із знаком або як числа в беззнаковому уявленні, при цьому ті та інші можуть мати різну довжину в пам'яті: байт, слово або декілька байтів/слів («багатократна точність»). Числа в BCD-форматі представляються в байті, і зазвичай потрібно декілька байтів для представлення необхідного числового значення. Нижче показані формати представлення числової інформації і відповідні діапазони значень:

байт:	            7.........0

|           |	двійкове без знака	0...255

7......  0

|S         |	двійкове зі знаком	-128...+127

7..43..0

| N | N |	Packed BCD -формат (2 цифри)	00...99

7..43..0

| 0 |N |	Unpacked BCD /ASCII-формат (1 цифра)	0...9

слово:	15..................0

|                       |	двійкове без знака	0...65365

15..................0

|S                     |	двійкове зі знаком	-32768...+32767

Двійкові числа із знаком представляються доповненням до двох, внаслідок чого самий старший розряд (S) є знаковим: додатне число має S= 0, а від’ємне − S=1. При такому уявленні, якщо розширюється число розрядів для представлення числа, то вони заповнюються значенням знакового розряду, на відміну від двійкових чисел без знаку, для яких вони заповнюються нулем.

При виконанні операції над двійковими числами результат може вийти більше, ніж допустимий діапазон значень. Ця ситуація фіксується прапорцем CF (Carry Flag – прапорець перенесення / позики ) для двійкових чисел без знаку і прапорцем OF (Overflow Flag − прапорець переповнення)  для двійкових чисел із знаком. У разі обробки багато розрядних чисел (обчислення багатократної точності) прапорець CF в тому і іншому випадку використовується для передачі біта перенесення від молодших до старших розрядів.

## Арифметичні операції додавання та віднімання

2.1. Додавання і віднімання двійкових чисел

Для додавання та віднімання двійкових чисел із знаком і без знаку використовують одні і ті ж команди ADD або відповідно SUB (integer SUBtraction):

ADD dst, scr 		; dst = dst+src

SUB dst, scr 		; dst = dst−src

Операнди dst і scr можуть бути в регістрах (r) або пам’яті (m), а scr до того ж може бути числом, заданим безпосередньо (imm).

Для операцій багатократної точності, то б то для операцій з багаторозрядними числами, використовуються ще і команди, що враховують перенесення при складанні ADC (ADd with Carry) або позику SBB (integer SuBtraction with Borrow) при відніманні:

ADC dst, scr 	 	    ; dst = dst+src+CF

SBB dst, scr 		     ; dst = dst−src−CF

Схема додавання і віднімання багаторозрядних чисел має вид:

мол. розряд

наступ. розряди

старш. розряд

CF

помилка	ADC	перенесення	ADC	перенесення	ADD

+	+	+

помилка	SBB	позика	SBB	позика	SUB

мол. розряд

наступ. розряди

старш. розряд

CF

–	–	–

Як видно з приведених схем, у разі складання або віднімання з підвищеною точністю CF = 1 після складання або віднімання самих старших розрядів позначає помилку (переповнювання). Але, якщо при додаванні допустити одержання числа з більшою розрядністю, то цей прапор можна врахувати як значення 1 в комірці (наприклад, Edv_Rez) для «старшого розряду результату» командою:

ADC Edv_Rez , 0	 ; Edv_Rez = Edv_Rez +0+CF.

У будь якому разі при додаванні чисел будь якої розмірності, як що значення результату перевищує розмірність поля результату (dst), то результат буде невірним. Наприклад, виконаємо додавання: 254 + 5 = 259 у двійковому виді

111111110 + 00000101 = 1 00000011. Правильний результат укладається у 9 біт, а у 8-бітном полі операнда dst8 осталось значення 3, що звичайно є невірним. Ознакою виходу результату за розрядну сітку у даному випадку є прапорець перенесення СF. Програма має перевіряти цей прапорець після команди додавання і корегувати результат:

.data

A	db	254

.code

. . .

xor 	ax,ax	; ax=0

add	al,5		; al=5

add	al,A		; al=3, CF=1

jnc	m1		; як що перенесення немає, то перейти на m1

adc	ah,0		; інакше правильний результат в ax=103h=259

; з урахуванням перенесення у старший розряд

m1: . . .

При складанні або відніманні двійкових чисел із знаком, представлених ланцюжком слів або байтів, схема виконання операції та ж, тільки ознакою виходу результату за межі допустимого діапазону служить прапорець OF = 1 після складання або віднімання самих старших розрядів.

У наступному прикладі розглянуто додавання двох чисел командою ADD. Оскільки при виконанні операцій ADD i SUB процесор «не знає» про існування чисел із знаком і без знака, а також про те двійкові чи десяткові значення уявляють собою операнди, то вся відповідальність за правильність інтерпретації отриманих результатів лежить на програмісті.

2.2. Додавання і віднімання десяткових чисел (упакований BCD формат)

Як що у розглянутому прикладі операнди вважати двійково-десятковим (BCD) поданням чисел 87 і 74, то отриманий результат 11111011b (FBh), не є BCD числом (BCD-число складається з двох 4-бітових цифр, кожна з котрих не повинна перевищувати значення 9 − 1001).

Для визначення правильного результату слід скорегувати отримане значення.

Суть корекції полягає у наступному. Як що у отриманому числі молодша цифра перевищує 9, як у нашому випадку, або, як що був встановлений прапорець AF, то б то сума молодших цифр перевищувала 15 (F − 1111), то необхідно додати 1 до наступного розряду, а в молодшому розряді записати значення, на яке отримане число перевищує 10 (у нашому випадку 1). Для цього достатньо додати до молодшій цифрі число 6 − різницю між 10-ковою та 16-ковою основами числення. Таким же чином корегується старша цифра, але при цьому перевіряється прапорець CF.

Як що суму розміщувати у акумуляторі AL, то таку корекцію буде виконано автоматично, за допомогою спеціальної команди:
 DAA (Decimal Adjust after Addition − десяткова корекція після додавання).

Дія цієї команди на результат розглянутого прикладу показано нижче.

Для корекції результату віднімання двох упакованих BCD чисел у акумуляторі визначена команда:
 DAS (Decimal Adjust after Subtraction – десяткова корекція після віднімання).

Ця команда діє подібно команді DAA, але замість додання, віднімає число 6 при корекції кожної цифри.

Операції складання і віднімання багаторозрядних десяткових чисел в BCD-форматі, наданих послідовністю байтів за допомогою директив DB або DT, реалізуються по приведених вище схемах (див. п.2.1). Тільки в даному випадку операція повинна обов'язково здійснюватися побайтно через акумулятор AL і після кожної операції складання (або віднімання) потрібно виконувати відповідну операцію корекції результату (DAA або DAS).

Розглянемо  додавання двійково-десяткових чисел 57836 і 69427.

.data

BCDVALUE1	DB	05h,78h,36h; cтаршими розрядами уперед

BCDVALUE2	DB	06h,94h,27h; cтаршими розрядами уперед

BCDSUM		DB	4 DUP(0)

.code

. . .

lea	si, BCDVALUE1+2	; SI і DI вказують на молодші

lea	di, BCDVALUE2+2	; розряди операндів

lea	bx, BCDSUM+3		; bx − на молодший розряд результату.

mov	cx,03			; розрядність ВСD чисел

clc

m1:

; 					перше додання:

mov	al, [si]		;   36      al = 0011 0110     36h

adc	al, [di]		;  +27          +0010 0111     27h

;   63      al = 0101 1101>9   5Dh

daa				;корекція       +0000 0110

;   	  CF=0 al = 0110 0011 =   63h;

;					збереження:				    BCDSUM

mov	[bx],al		;           al       −−−−−>      ....63

dec	si			;si=si-1 указати на

dec	di			;di=di-1 наступні

dec	bx			;bx=bx-1 розряди

;					друге додання ADC буде:

;   78      al = 0111 1000      78h

;  +94          +1001 0100      94h

;(1)72 CF=1 al = 0000 1100>9 (1)0Ch

;					корекція daa    +0000 0110 (крок1)

;	  CF=1	  0001 0010

;	           +0110 0000 (крок2)

;	  CF=1 al = 0111 0010    72h

;					збереження:				    BCDSUM					;           al      −−−−−>       ..7263

;					третє  додання ADC буде:

;   05      al = 0000 0101    05h

;  +06          +0000 0110    06h

;  + 1      CF =         1     1h

;   12  CF=0     0000 1100    0Ch

;					корекція daa    +0000 0110 (крок1)

;       CF=0     0001 0010    12h

;					збереження:         −−−−−>       127263

loop m1

2.3. Додавання і віднімання ASCII чисел (неупакований BCD формат)

Як що данні вводяться з клавіатури, то вони будуть надані у ASCII форматі. Наприклад, число 1234 буде у пам’яті мати вид  31h 32h 33h 34h. Команди ADD i SUB виконують операції над такими числами як над звичайними двійковими числами, то б то враховують старші напівбайти («тетради»=3) як значущі цифри. В наслідок цього результат може бути неправильний. Наприклад:

Додати  та  відняти ASCII числа або не упаковані BCD числа:

Для корекції результатів додавання і віднімання ASCII  (або не упакованих BCD) чисел використовують  інструкції:

AAA  (ASCII  Adjust  after Addition ) − ASCII корекція результата додавання ;

AAS  (ASCII  Adjust  after Subtraction) − ASCII корекція результата віднімання.

| Алгоритм команди ААА наступний: If AL3-0 >9 or AF=1 then - AL= (AL+6) AND 0FH; - AH=AH+1 - CF=AF=1 Else - CF=AF=0 | Алгоритм команди ААS наступний: If AL3-0 >9 or AF=1 then - AL= (AL-6) AND 0FH; - AH=AH-1 - CF=AF=1 Else - CF=AF=0 |
| --- | --- |

Фактично результатом корекції повинно бути не упаковане BCD число у АХ

Нижче показано реалізація на асемблері прикладу додавання та віднімання десяткових чисел 5 і 8 у символьному поданні.

При додаванні не яких проблем не виникає. Але при відніманні, як що «зменшуване» (5) менш ніж «від’ємник» (8), результат ( «різниця» ) повинен бути від’ємним (−3). Однак він буде уявляти собою «десяткове» доповнення (07), то б то −10 + 7= − 3.

Відображення правильного результату, у вигляді модуля із знаком (- 3), потребує додаткових зусиль по отриманню модуля від’ємного числа.

.

Розглянемо приклад детальніше

Додати   ‘5’ + ‘8’ = ‘13’                     |   Відняти          ‘5’ – ‘8’ = ‘- 3’

У наступному пункті приведено фрагмент програми де ілюструються способи реалізації операцій додавання і віднімання багаторозрядних двійкових чисел і десяткових чисел у BCD-форматі.

## Операції порівняння та умовних переходів

Для порівняння двох операндів використовують команду CMP (Compare). В основі цієї команди лежить операція віднімання. Однак, команда не змінює операндів, а тільки відповідним чином встановлює прапорці після їх віднімання

CMP dst, src ; 	dst – src  FLAGS

Далі для виявлення співвідношення між операндами  dst і src перевіряють ті чи інші прапорці за допомогою команд умовних переходів:

Jcc Addr,

де cc  − мнемонічне позначення умови або прапорців, яки команда перевіряє, і у разі виконання умов створює перехід (Jump if condition) на вказану адресу Addr.

Порівняння чисел без знаку і із знаком вимагає правильного підбору  команди умовного переходу. Скорочення  «L» (Less – менше) и «G» (Greater – більше) застосовуються для цілих із знаком, а «A» (Above – понад) и «B» (Below – нижче) для цілих без знаку. Скорочення «E» і «Z» означають фактично одне і теж, а саме «Е» (Equal − dst дорівнює  src) і  «Z» (Zero − dst–src = 0). У обох випадках перевіряється значення прапорця ZF=1. Нижче в табл.4.1 приведено команди умовних переходів для перевірки різних співвідношень між операндами і прапорці, які при цьому перевіряються.

Таблиця 4.1

Співвідношення між операндами, команди умовних переходів і прапорці, 
що перевіряються

| Співвідношення що перевіряється | Операнди із знаком |  | Операнди без знаку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | команда | Прапорці | команда | прапорці |
| dst > src | JG | ZF=0, SF=OF | JA | CF=0, ZF=0 |
| dst ≥ src | JGE | SF=OF | JAE | CF=0 |
| dst = src | JE | ZF=1 | JZ | ZF=1 |
| dst ≤ src | JLE | ZF=1 & SF≠OF | JBE | CF=1 & ZF=1 |
| dst < src | JLE | ZF=1 & SF≠OF | JBE | CF=1 & ZF=1 |
| dst ≠ src | JNE | ZF=0 | JNZ | ZF=0 |

Припустимо, що AL = FFh=11111111b і AH =00h=00000000b , і виконана команда

CMP	AL,AH

Далі приведені основні команди умовних переходів і їх результати

| JA addr | Jump if Above − перейти, якщо вище | буде виконано | AL = 255 > AH = 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| JG addr | Jump if Great − перейти, якщо більше | не виконано | AL = -1 < AH = 0 |
| JB addr | Jump if Below − перейти, якщо нижче | не виконано | AL = 255 > AH = 0 |
| JL addr | Jump if Less − перейти, якщо менше | буде виконано | AL = -1 < AH = 0 |

У разі порівняння двійкових чисел підвищеної точності необхідно застосовувати команди віднімання без фіксації результату, проте для перевірки на точну рівність доводиться зберігати проміжний результат.

; Визначення початкових операндів

; 48-розрядні (6-байтові) двійкові цілі числа, подані

S_OP1	DW	-15683, 25670, 127	; старшими розрядами вперед

S_OP2	DW	-2459, 65535, 4569	;

; 12-розрядні Packed-BCD числа, подані старшими розрядами вперед

B_OP1	DB	29H, 34H, 98H, 51H, 37H, 45H

B_OP2	DB	19H, 60H, 07H, 68H, 78H, 47H

; Місце для запису результатів

UA_RESL	DW	3	DUP	(?)	; S_OP1 + S_OP2

US_RESL	DW	3	DUP	(?)	; S_OP1 - S_OP2

BA_RESL	DB	6	DUP	(?)	; B_OP1 + B_OP2

BS_RESL	DB	6	DUP	(?)	; B_OP1 - B_OP2

;

; Додання двійкових чисел без знаку (і із знаком)

;

MOV	AX,S_OP1 + 4		; починаючи

ADD	AX,S_OP2 + 4		; з молодших розрядів,

MOV	UA_RESL + 4,AX	; складаємо спочатку без,

MOV	AX,S_OP1 + 2		; а потім

ADC	AX,S_OP2+2		; з урахуванням переносу

MOV	UA_RESL +2,AX		; і записуємо результат,

MOV	AX,S_OP1		; якщо операнди розглядаються

ADD	AX,S_OP2		; як числа без знака,

MOV	UA_RESL,AX	; то CF = 1 ПОЗНАЧАЄ ПЕРЕПОВНЕННЯ,

JC over1			; якщо ж вони розглядаються

; як числа зі знаком,

JO over2			; то OF = 1 ПОЗНАЧАЄ ПЕРЕПОВНЕННЯ

;

; Віднімання двійкових чисел без знаку (і із знаком)

;

MOV	AX,S_OP1 + 4	; починаючи

SUB	AX,S_OP2 + 4	; з молодших розрядів,

MOV	UA_REDL + 4,AX	; складаємо спочатку без,

MOV	AX,S_OP1 + 2	; а потім

SBB	AX,S_OP2 + 2	; з урахуванням позики

MOV	UA_RESL +2,AX	; і записуємо результат,

MOV	AX,S_OP1		; якщо операнди розглядаються

SBB	AX,S_OP2		; як числа без знака,

MOV	UA_RESL,AX	; то CF = 1 ПОЗНАЧАЄ ПЕРЕПОВНЕННЯ,

; якщо ж вони розглядаються								; як числа зі знаком,

; то OF = 1 ПОЗНАЧАЄ ПЕРЕПОВНЮВАННЯ

;

; Змінити знак операнда S_OP1 = -S_OP1

;

NOT	S_OP1		; інвертуємо

NOT	S_OP1 + 2		; усі

NOT	S_OP1 + 4		; розряди,

ADD	S_OP1 + 4,1	; а потім +1 до самого молодшого біту

ADC	S_OP1 + 2,0	; і урахування можливого переносу

ADC	S_OP1,0		; для решти розрядів

;

;

Порівняння двійкових чисел без знаку (і із знаком)

;

MOV	AX,S_OP1 + 4	; починаючи

SUB	AX,S_OP2 + 4	; з молодших розрядів,

MOV	BX,AX		; віднімаємо спочатку без,

MOV	AX,S_OP1 + 2	; а потім

SBB	AX,S_OP2 + 2	; з урахуванням позики

OR	BX,AX	; результат у BX потрібен тільки для = (рівно)

MOV	AX,S_OP1		; перехід буде виконуватися

SBB	AX,S_OP2		; для чисел:

JA	Above		; без знаку, якщо	S_OP1 > S_OP2

JB	Below		; або S_OP1 < S_OP2

JG	Greater		; зі знаком, якщо	S_OP1 > S_OP2

JL	Less			; або S_OP1 < S_OP2

XOR	BX,AX		; для обох випадків перевірка на точну

JZ	Equal		; рівність S_OP1 = S_OP2 однакова

;

; Складання десяткових чисел у упакованому BCD-форматі

;

MOV	SI,5		; встановити покажчик на самий молодший байт

MOV	CX,6		; лічильник на кількість байтів

CLC			; і прапорець CF в нуль

; Цикл складання, корекції і запису результату

Nxt_Add:	MOV	AL,B_OP1[S1]	; взяти байт 1-ого операнда,

ADC	AL,B_OP2[S1]		; додати відповідний байт 2-го і

; перенесення (CF)

DAA					; скорегувати у BCD

MOV	B_RESL[S1],AL		; і записати результат

DEC	S1				; встановити покажчик на наступний байт

LOOP	Nxt_Add			; продовжувати до вичерпання лічильника

; байтів (СХ=0)

; якщо CF = 1, то ПЕРЕПОВНЕННЯ, або

ADC	Edv_Rez , 0		; встановити 1 у старшому розряді

; Віднімання десяткових чисел упакованого BCD-формату

;

MOV	SI,5		; встановити покажчик на самий мол. байт

MOV	CX,6		; лічильник на кількість байтів

CLC			; і прапорець CF в нуль

;

; Цикл віднімання, корекції і запису результату

;

Nxt_Sub:	MOV	AL,B_OP1[S1]	; взяти байт 1-ого операнда

SBB	AL,B_OP2[S2]		; відняти з позикою відповідний

; байт 2-го операнда

DAS					; скорегувати

MOV	B_RESL[S1],AL		; і записати результат

DEC	S1				; встановити покажчик на наступ. байт

LOOP	Nxt_Sub			; продовжувати до вичерпання лічильника

; байтів якщо CF = 1, то ПЕРЕПОВНЕННЯ

## Операції множення та ділення двійкових чисел

Для двійкових чисел із знаком і без знаку є відповідні команди множення і ділення (MUL, IMUL і DIV, IDIV). Слід відмітити, що серед арифметичних команд є всього дві команди, які дійсно враховують старший розряд як знаковий, − це команди цілочисленого множення й ділення IMUL та IDIV.

 Команда MUL (unsigned MULtiplication of AL, AX or EAX − беззнакове множення AL, AX або EAX) призначена для множення 8-, 16- і 32-розрядних беззнакових цілих чисел, яки знаходяться у одному з регістрів загального призначення  (r) або у пам’яті (m) на операнд, розміщений у акумуляторі AL, AX або EAX:

MUL співмножник_1

В команді вказується лише один операнд - співмножник_1  (Multiplier − множник ), при цьому місце, де розміщується другий операнд - співмножник_2 (Multiplicand − множене) і результат  (Product − добуток) фіксоване і залежить від розмірності  співмножника_1. У табл..4.1 указано де розміщуються множене і добуток залежно від розміру множника.

Табл.4.2 Розміщення множеного й добутку залежно від розміру множника

| Product добуток |  | Multiplicand множене | Multiplier (розмір) множник |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AX | AL | r/m8 ( Byte ) |
| DX | AX | AX | r/m16 ( Word) |
| EDX | EAX | EAX | r/m32 ( DWord) |

З таблиці бачимо, що розмірність добутку (Product) завжди у два рази більше розмірності співмножників, при цьому молодша частина добутку розміщується на місці співмножника_2 (Multiplicand) , а старша у додатковому регістрі AH, DX або EDX. Таким чином маємо три форми команди

MUL r/m8 			; AX  < − AL * r/m8.

MUL r/m16			; DX:AX < − AX * r/m16

MUL r/m32 			; EDX:EAX < − EAX * r/m32

Остання форма має місто у процесорах i386+ при використанні 32-розрядних операндів (OperandSize = 32). При цьому результат буде 64-розрядним.

На рис. 4.1, рис.4.2 і рис 4.3. показано всі можливі варіанти команд множення MUL.

Як при виконанні програми узнати, що результат достатньо малий і вміститься у одному регістрі або він перевищує розмір регістру і старша частина опинилася у додатному регістрі?  Як що старша половина результату (AH, DX або EDX) дорівнює 0, то прапорці OF і CF скидаються у 0, в протилежному разі прапорці встановлюються у 1.

 Команда IMUL (signed MULtiply − знакове множення) має три форми:

а) з одним операндом	IMUL src                 ; як MUL, але з урахуванням знаку

IMUL r/m8  		;	AX <− AL*byte r/m

IMUL r/m16 		;    DX:AX <− AX*word r/m

IMUL r/m32		;EDX:EAX <− EAX*doubleword r/m

б) з двома операндами	IMUL r ,  src		; r <− r*src

IMUL r16,imm8  	; Product16

IMUL r16,imm16	; Product16

IMUL r32,imm8/32	; Product32

IMUL r16,r/m16	; Product16

IMUL r32,r/m32	; Product32

в) з трьома операндами	IMUL dst, src, imm;  	dst <− src*imm

IMUL r16, r/m16, imm8/16  	; Product16

IMUL r32, r/m32, imm8/32  	; Product32

Як що регістр-приймач r16/r32 в формах команд б) і в) вміщує результат, то прапорці OF і CF скидаються у 0 і результат визначається правильним, інакше прапорці  OF і CF встановлюються у 1, що означає неправильний результат.

 Командa DIV (unsigned DIVide) призначена для ділення чисел без знаку

DIV дільник

а команда IDIV (signed DIVide) призначена для ділення чисел із знаку

IDIV дільник

В цих командах дільник може знаходитися у пам’яті (m), або у регістрі (r). Ділене, частка і залишок розміщуються у неявних регістрах і як і у команді mul залежить від розміру операнда-дільника.

У табл..4.2 указано де розміщуються ділене (Dividend), дільник (Divisor), частка (Quotient) і залишок (Remainder) залежно від розміру операнда-дільника.

Таблиця 4.2. Розміщення операндів і результату при діленні

| Dividend (ділене) | Divisor (дільник) | Quotient (частка) | Remain (залишок) |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | r8/ m8 (Byte) | AL | AH |
| DX:AX | r16/ m16 (Word) | AX | DX |
| EDX:EAX | r32/ m32 (DWord) | EAX | EDX |

Ділене повинно мати розмір у двічі більший ніж розмір дільника. Частка і залишок мають той же розмір, що і дільник. Нижче приведені максимальні значення частки max (Quotients) при різних розмірах дільника:

| Дільник | max (Quotients) |
| --- | --- |
| Byte | 255 |
| Word | 65535 |
| DWord | 4 294 967 296 (232 -1) |

На рис. 4.4, рис.4.5 і рис 4.6. показано всі можливі варіанти команд ділення DIV.

При діленні можливе переповнювання (OF=1), якщо частка перевищує допустимий діапазон max (Quotients) або якщо дільник рівний нулю. У будь-якому випадку ця ситуація викликає переривання по нульовому вектору, при обробці якого DOS видає повідомлення "Dividing Overflow" і аварійно завершує виконання програми.

Якщо це небажано, то програміст повинен перед виконанням ділення перевірити можливість переповнювання або використовувати свою процедуру обробки переповнювання при діленні. Перевірити можливість переповнювання можна через порівняння старших розрядів діленого з дільником: якщо вони більші, ніж дільник (для чисел із знаком перевіряються абсолютні значення), то при діленні виникне переповнювання (частка буде перевищувати розмір відведеного для неї місця).  Для реалізації ділення байтів у разі, коли частка перевищує розмір байта, слід перетворити ділене у AX в подвійне слово, розміщене у DX:AX, а дільник перетворити в слово й отримати коректний результат (слово)  у AX.

Для виконання цих операцій корисними можуть бути команди:
 CBW (Convert Byte to Word − перетворити байт з AL на слово у AX) і 
 CWD (перетворити слово з AX на подвійне слово у DX:AX).

В режимі 32-розрядних операндів для розширення числа доступні команди:

CWE (Convert Word to Extended Accumulator –  перетворити слово з AX  на подвійне слово у EAX) і CDQ (Convert Double Word to Quadra Word – перетворити подвійне слово з EAX на «зчетверене» слово EDX : EAX).

Якщо ж при діленні подвійного слова Y на слово X частка виходить за межі слова, то необхідно скористатися наступним алгоритмом:

Нехай Y= y1 y0 − 32-розрядне ділене, а X − 16-розрядний дільник і y1>X, тоді

Y/X = (y1*216 + y0)/X =y1/x*216+y0/x = (q1+r1)*216+y0/x=q1*216 +(r1*216 + y0)/x =
       =q1*216 + q0+r0 =q1q0+ r0,

де  q1 і r1 − частка і залишок від ділення y1 на x;

q0іr0 − частка і залишок від ділення r1*216 + y0 на x

Алгоритм має 2 кроки.

Крок1: 	y1 / x = q1+ r1,	де q1− частка, r1 − проміжний залишок;

реалізується таким чином: 
 		ділене dx:ax = 0:y1, / дільник x, виконується  команда
 		div x

результат ax = q1, dx= r1

Крок2.	(r1*216  +  y0) / x = q0+r0

реалізується таким чином: 
 		ділене dx:ax = r1:y0, дільник x, виконується команда
 		div x

результат ax = q0, dx= r0

В результаті виходить 32-розрядна частка q1q0 і залишок r0 (проміжний залишок r1 використовується при другому діленні).

Розглянемо числовий приклад

Y= y1 y0 =1234 5678h а X=9ABh                ділене             дільник     частка  залишок

y1y0/X= q1q0 + r0		1 2 3 4 5 6 7 8h /09ABh =1E209h+975h

Крок 1.      y1/X = q1+ r1			1 2 3 4h 	    /09ABh =1(q1) +  889h( r1)

−  X*q1			         −0 9A Bh          = 09ABh *1

Крок 2.   r1*216+ y0/X= q0+ r0		0 8 8 9 5 6 7 8  /09ABh = E209h(q0) +975h(r0)

−              X*q0		            − 0 8 8 9 4 D0 3=09ABh * E209h

r0				0 0 0 0 0 9 7 5

Програма на асемблері div_y_x.asm має вид:

.model small

.data

Y	dd 12345678h	;Y0Y1

X	dw 9ABh

q1q0    label dword

Q	dw 2 dup(0)

R0	dw ?

.code

start:

mov ax,@data

mov ds,ax

mov	ax, word ptr Y+2	;ax=1234h

cmp	ax,X				;Y/X -> Overflow?

jA	Overflow

mov	dx,word ptr Y+2

mov	ax,word ptr Y		;dx:ax = Y1Y0

Div	X				;ax=частка q0, dx=залишок r0

mov  Q+2,ax             ;Q=00q0

jmp _end

Overflow:

xor	dx,dx			;dx=0

mov	ax,word ptr Y+2	;dx:ax = 00Y1

Div	X				;ax=частка q1, dx=залишок r1

mov	Q+2,ax			;Q=q1

mov	ax,word ptr Y

Div	X				;ax=частка q0, dx=залишок r0

Mov	Q,ax				;Q=q1q0

_end:

Mov	R0,dx			;R0=r0

.exit

end start

Слід зазначити, що цей алгоритм придатний для чисел в беззнаковому уявленні. Щоб застосувати його для чисел із знаком, необхідно запам'ятати знаки операндів, перетворити операнди в позитивні еквіваленти, провести ділення, а потім відповідно до знаку операндів встановити знак результату (частки і залишку).

Для ділення чисел із знаком використовують команду IDIV. Як що ділене і дільник мають однакові значення знакового біта, DIV і IDIV дають однаковий результат, і навпаки, як що знакові біти діленого і дільника різні, DIV дасть додатну частку, а IDIV − від’ємну.

## Множення та ділення десяткових чисел. Перетворення 
BIN −> ASCII і ASCII −> BIN

Десяткове множення і ділення можливе тільки для не упакованих BCD-чисел.

 Спеціальної  команди для множення BCD-чисел в системі команд IAx86 немає, тому BCD-числа перемножуються командою MUL порозрядно як звичайні двійкові числа. Після чого результат  в АХ корегують (перетворюють  до неупакованного BCD-числа) командою:

AAM (ASCII Adjust AX after Multiply) − ASCII-корекція АХ після множення

Дійсно, після перемноження двох цифр результат в АХ не перевищує  9*9 = 8110=5116  і він цілком уміщується у регістрі AL.

Команда ААМ виконує ділення AL на 10 і записує частку у регістр АН, а залишок у AL, то б то:

AH  <− AL/10

AL  <− AL mod 10

Наприклад, помножити число 8 на 9 і підготувати результат до виведення на екран.

mov  ah,09h     ; ah=09

mov  al,08h     ; al-08

mul  ah         ; al=48h − двійковий еквівалент 72

aam             ; ah=07, al=02

or   ax,3030h   ;ax= 3732 − ASCII подання числа 72

Крім того  AAM може застосовуватися для перетворення двійкового числа в регістрі АХ (у діапазоні від 0 до 63h) у його десятковий (Unpacked BCD) еквівалент (відповідно, у діапазоні від 0 до 9910).

Наприклад, перетворити число 60h у еквівалентне десяткове число 6*16+0=9610

mov  ax,60h     ; розмістити число у АХ

aam             ; ax=0906h − отримали десятковий еквівалент

or   ax,3030h   ; ax=3936h − сімвольний еквівалент 96

; можливо виводити на екран

 Спеціальної команди  ділення BCD-чисел також немає.  Таке число необхідно попередньо перетворити у двійкове, а потім виконувати ділення командою DIV. Для підготовки 2-значного не упакованого BCD-числа у регістрі AX =0X0Y до операції ділення є команда:
AAD (ASCII Adjust before Division) − ASCII корекція АХ перед діленням.

Алгоритм дії цієї команди наступний:

AL <− AH  10 + AL;

AH <− 0

Наприклад, поділити десяткове 18 на 9 і підготувати результат для виведення на екран.

mov  ah,01h		;ah=01

mov  al,08h		;al=18h => ax=0108h

mov  bl,09		;bl=09h

aad	 		;ax = 0012h (ah=010Ah+08h=12h)− 
 				;двійковий еквівалент 18

div bl			;al=02, ah=00

or  al,30h		;al=32h − ASCII-код числа 2

Команду AAD використовують також для перетворення неупакованого 2-значного BCD числа у двійковий еквівалент.

Наприклад, перетворити десяткове число 16, подане у символьному виді в еквівалентне двійкове число.

; запишимо число 16 у символному виді у регістр АХ

mov  ax,3136h	;ax=3136h

and  ax,0f0fh	;ax=0106h

aad			; al=010Ah+06h=10h − отримали двійковий  
      			; еквівалент

Приклади процедур додання, віднімання, множення і ділення багаторозрядних чисел двійкових та десяткових чисел приведено у книзі [11].

## Ключові моменти (стислий вміст)

- Додавання (ADD) може бути 8-, 16- або 32-бітним. Інструкція ADD допускає будь-які операнди, крім сегментного регістру. Більшість прапорів (CF, АF, SF, ZF, PF і ОF) у результаті виконання інструкції ADD змінюються. Команда додавання з перенесенням ADC підсумує зазначені операнди й уміст прапора переносу (CF). У процесорах 80486—Pentium 4 є додаткова інструкція XADD, що поєднує додавання з обміном

- Інструкція инкремента (INC) збільшує на 1 байт, слово або подвійне слово в регістрі або в пам'яті. Ця інструкція впливає на прапори, подібно команді ADD, хоча й не змінює прапор переносу CF. При непрямій регістровій адресації в команді INC слід використовувати директиву  BYTE  PTR,  WORD  PTR або  DWORD  PTR.

- Операндами команди віднімання (SUB) можуть бути байти, слова або подвійні слова в регістрах або в пам'яті. Допускаються майже всі методи адресації: не можна задавати тільки сегментні регістри. Команда SUB модифікує ті ж прапори, що й команда  ADD. Є команда віднімання із позикою  SBB.

- Команда декремента (DEC) зменшує на 1 уміст регістру або даних у пам'яті. Методи адресації, неприпустимі в командах  DEC, — це безпосередня, а також регістрова із вказівкою сегментного регістру. Інструкція  DEC не змінює прапор переносу (СF); при непрямій адресації вона потрибує використання директиви  BYTE  PTR,  WORD  PTR  або DWORD  PTR

- Інструкція порівняння (CMP) являє собою особливу форму команди відрахування — без збереження різниці. Результатом цієї команди є встановлення прапорів процесора у відповідності зі значенням різниці операндів. У процесорах 80486—pentium 4 є додаткова команда порівняння з обміном CMPXCHG. Інструкція СМРХСНG8В процесорів  Pentium— Pentium 4 порівнює й обмінює значення 8-байтних даних.

- Множення передбачене для байтів, слів і подвійних слів і може бути знаковим (IMUL) або беззнаковим (MUL). При 8-, 16- і 32-бітнім множенні один зі співмножників перебуває в регістрах AL, АХ або  ЕАХ, добуток формується в регістрах АХ, DX:АХ або в EDX:ЕАХ. У процесорах 80186— Pentium 4 є спеціальна інструкція IMUL із трьома операндами, останній з яких заданий безпосереднім значенням. Приклад — інструкція IMUL BX,CX,3, яка виконує множення вмісту регістру СХ на 3, формуючи добуток у регістрі ВХ.

- У якості дільника можуть бути зазначені 8-, 16- і 32-бітні дані. Архітектурою передбачені команди знакового (IDIV) і беззнакового ділення (DIV). При 8-. 16- і 32-бітної операції ділене перебуває в регістрах АХ, DX:АХ або ЕDХ:EAX, частка формується відповідно в регістрах AL, АХ або ЕАХ, а залишок — в АН, DX або EDX. Залишок від знакового розподілу має той же знак, що й ділене.

- Результат додавання або віднімання  упакованих BCD чисел корегується командою DAA або DAS. При додаванні, відніманні, множенні й діленні не упакованих BCD (ASCII)-чисел корекція виконується командами AAA, AAS, AAM після відподвідних операції і AAD − попереду операції ділення.

- Перетворення двійкових даних у формат BCD виконується інструкцією AAM (якщо значення даних не перевищує 99) або за рахунок багаторазового ділення на 10 ( для великих чисел). Для виводу на дисплей отримані BCD-дані перетворяться у формат ASCII шляхом додавання 30Н до кожної десяткової цифри.

- Перетворення неупакованих BCD-чисел  у двійковий еквівалент виконується командою AAD. Для чого число повинно знаходитися у регістрі АХ.

## Контрольні питання

- Які команди є в системі команд МП x86 для додавання двійкових і десяткових цілих чисел?

- Які команди є в системі команд МП x86 для віднімання двійкових і десяткових цілих чисел?

- Які команди є в системі команд МП x86 для ділення двійкових і десяткових цілих чисел?

- Які команди є в системі команд МП x86 для множення двійкових і десяткових цілих чисел?

- Запишіть інструкцію, яка додає до вмісту регістру DX значення регістру
 ВХ і прапора переносу.

- Запишіть команди для додавання регістрів ЕСХ, EDX і ESI. Суму збережіть в регістрі EDI.

- Чому при однаковій довжині діапазон представлення двійкових чисел без знаку в 2 рази більше, ніж чисел із знаком?

- Пояснить дію інструкції  SBB [DI-4], DX

- Чого не вистачає в інструкції  INC  [ВХ] ?

- Запишіть інструкцію  для додавання:

- умісту регістру ВХ до АХ

- 12Н до AL

- умісту регістру EDI до ЕВР

- 22Н до вмісту регістру СХ

- даних, що адресуються регістром SI, до AL

- умісту регістру СХ до даних за адресою  PROG.

- Запишіть команду для вирахування:

а)  умісту регістру ВХ зі СХ

б)  0ЕЕН з регістру ВІН

в)  умісту регістру DI з SI

г)  3322Н із умісту регістру ЕВР

д)  даних за адресою SI зі СН

е)  даних, що перебувають на 10 слів далі комірки, що адресується регістром SI з регістром DX

ж)  умісту регістру AL з даними по зсуву  FROG

- Чим відрізняється корекція десяткових чисел BCD-формату від десяткових чисел в ASCII-форматі?

- Чому при складанні і відніманні двійкових чисел із знаком і двійкових чисел без знаку схема виконання операцій однакова, а сигналізація ситуації переповнювання здійснюється по-різному? Які прапорці сигналізують про переповнення у арифметичних операціях без знаку і із знаком?

- Чому для двійкових чисел із знаком і без знаку використовуються однакові команди складання і віднімання, але різні команди множень і ділення?

- Запишіть команду для додатка 1 до вмісту регістру SP

- Запишіть інструкцію для вирахування 1 з регістру ЕВХ.

- Поясніть різницю між командами  SUB  і  CMP

- Де формується результат множення 8-бітних даних?

- У яких регістрах формується результат множення 16-бітних даних? У якому регістрі перебуває молодша, а в якому старша частину результату?

- Де зберігаються результати інструкцій  MUL DI і MUL ЕDI?

- У чому різниця між командами  IMUL і MUL?

- Поясните дію інструкції  IMUL, BX,DX,100Н

- У якому регістрі повинне знаходитися ділене при 8-бітному діленні?

- У якому регістрі формується частка при 16-бітному діленні?

- Де формується залишок при 8-бітному діленні?

- Які інструкції використовуються при виконанні арифметичних операцій над упакованими і не упакованими BCD- числами?

- Пояснить на прикладі, як інструкція  AAM  виконує перетворення двійкових чисел в BCD-формат.

- Пояснить різницю між командами  IDIV  і  DIV.

Практична частина

## Індивідуальні завдання

| № варі анта | Завдання |
| --- | --- |
| Написати програму для обчислення приведених нижче виразів, де всі операнди є 16-розрядними двійковими числами із знаком. Початкові значення змінним задати самостійно, частку і залишок результату записати окремо. Вихідні данні (змінні) вводити з клавіатури. Результат відобразити на екрані. |  |
| 1 | Y = 12573 / (14 * А + (В - С + 356)) |
| 2 | Y = (А * B - 7832) / (27 * С + 255) |
| 3 | Y = ((4 * А + В) - (2 * А - 456)) / С |
| 4 | Y = (A + 2 * B - 1653)^2 / (C + 12439) |
| 5 | Y = A^2 / (25 * B - С - 345) |
| 6 | Y = А / (В - 152 * С + 3768). |
| 7 | Написати програму обчислення множення 1723893618 * 6, застосовуючи для обох співмножників і результату представлення десяткових чисел в ASCII-форматі. |
| 8 | Написати програму обчислення частки і залишку від ділення 5723893618 / 7, застосовуючи для діленого, дільника і результату представлення десяткових чисел в ASCII-форматі. |
| 9 | Написати програму перетворення десяткового числа 927459h в BCD- форматі в ASCII-формат, вважаючи, що сама старша цифра числа відображає знак десяткового числа 0 = +, 9 = - |
| 10 | Написати програму перетворення ASCII-ланцюжка -54279 у упакований ВСD-формат, використовуючи для представлення знаку десяткові цифри згідно попередньому завданню. |
| 11 | Обчислити суму всіх цілих непарних чисел, що належать проміжку [1, 10]. |
| 12 | Обчислити множення всіх цілих парних чисел, що належать проміжку [1, 10]. |
| 13 | Дана послідовність з 10 цілих чисел від 250 до 269. Обчислити середнє арифметичне парних чисел цієї послідовності. |
| 14 | Обчислити суму всіх цілих парних чисел, що належать проміжку [3, 233]. |
| 15 | Обчислити множення всіх цілих непарних чисел, що належать проміжку [2, 10]. |
| 16 | Дана послідовність з 12 чисел від 10 до 21. Обчислити середнє арифметичне непарних чисел цієї послідовності. |
| 17 | Обчислити множення всіх цілих парних чисел, що належать проміжку [1, 8]. |
| 18 | Написати програму обчислення суми 237459 + 649158, застосовуючи для доданків і результату ASCII-формат, потім результат перетворити в упакований. BCD-формат. |
| 19 | Написати програму обчислення різниці 873451 - 548197, застосовуючи для операндів і результату ASCII-формат, потім результат перетворити в упакований BCD-формат. |
| 20 | Написати програму обчислення суми 653872 + 185643, застосовуючи для доданків і результату упакований BCD-формат, потім результат перетворити в ASCII-формат. |
| 21 | Написати програму обчислення різниці 879374 - 489617, застосовуючи для операндів і результату упакований BCD-формат, потім результат перетворити в ASCII-формат. |
| 22 | Написати програму перетворення ASCII-ланцюжка 31259 в двійкове ціле число, використовуючи схему множення попереднього результату на 10 і додавання до нього двійкового значення чергової цифри. |
| 23 | Написати програму перетворення двійкового числа 27456 в ASCII-ланцюжок, використовуючи схему послідовного ділення на 10 і обліку залишків як цифр результату. |

## Література до роботи

- В.Корнєв Конспект лекцій до курсу «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби електронних апаратів». Частина 1. «Архітектура процесорів та програмування на мові асемблер».

− Лекція 10. Система команд. Арифметичні операції з двійковими числами

− Лекція 11. Арифметичні операції з BCD і ASCII даними.

- [2], Глава 12 і глава 13, с.296 - 348

- [4], Урок 8, с. 154 − 185

- [11], Глава 1, с. 15 − 45

# Лабораторна робота № 5

Тема: Система команд. Команди переходів та організації циклів

Ціль роботи: Вивчення команд переходів і організації циклів, та способів їхнього використання в програмах на асемблері для реалізації розгалужень і циклічних обчислень.

Теоретичні відомості

## Команди передачі управління

Командами  передачі управляння називають команди, дія яких полягає у тому, щоб змінити послідовну вибірку команд із поряд розташованих комірок пам’яті.

Дія цих команд полягає у модифікації (зміні значення) покажчиків адреси наступної команди (ip/eip) або (cs:ip/cs:eip).

Розрізнюють наступні групи команд передачі управління:

 Безумовні: Jmp, Call, Ret, Int, IRet

 Умовні: Jcc, JCXZ, JECXZ

 Керування циклами: Loop, LoopZ/LoopE, LoopNZ/LoopNE

Серед них розрізнюють команди переходу і команди передачі управління підпрограмам. Останні називають також командами виклику підпрограм.

Команди переходу – це команди, які передають управління без збереження інформації повернення до того місця, з якого був здійснений перехід.

Команди виклику підпрограм (Call) забезпечують передачу управління з поверненням до того місця програми, з якого цей перехід здійснювався. Вивченню способів організації і виклику підпрограм присвячена лабораторна робота №6.

В цієї ж роботі зосередимося на особливостях дій команд переходів.

Розрізнюють безумовні та умовні переходи.

Безумовний перехід – це перехід, який виконується без перевірки яких−небудь умов, тобто кожен раз, коли ця команда потрапляє до регістру команд процесора.

При умовному переході перевіряється деяка умова – поточний стан процесора чи програми (стан прапорців у регістрі FLAGS, або стан деяких регістрів), і за результатами перевірки вирішується, здійснювати перехід або ні.

## Способи завдання міток

Оскільки при виконанні усіх цих команд управління тим чи іншим способом передається на мітку, то доцільно розглянути способи їх завдання.

- Ближня мітка

m1: 					; двокрапка
m2	label	[near]	; оператор label за замовчуванням завдає
 					; ближню (near) мітку

- Дальня мітка 
(забезпечує доступ до команди із різних сегментів або із різних модулів програм):

m_f	label 	far			; оголосити  дальню мітку

Для здійснення переходу з одного модулю на інший потрібно:

− в тому  модулі,  де ця мітка оголошена, зробити її доступною для посилання з іншого модулю за допомогою оператора PUBLIC

public	m_f	
 − а  у  другому модулі, де є посилання (команда переходу) на цю мітку, оголосити її як зовнішню

extrn	m_f  far

- $ − Лічильник рядків (посилання на поточний рядок, тобто поточну команду.

## Команда безумовного переходу Jmp (Jump)

## Типи  та відстань переходу

Команди безумовного переходу забезпечують безумовні передачі управління:
або у межах поточного кодового сегмента − ближній (внутрішній) перехід, 
або з поточного сегмента в інший кодовий сегмент − далекий (зовнішній, міжсегментний) перехід.

Всі ці переходи реалізуються за допомогою команди JMP (Jump − стрибок), яка має формат:

JMP 	  [type]  OPR,  
де

type – тип (модифікатор) переходу, який може мати значення:
 SHORT − короткий, 	 NEAR − ближній  або  	FAR − далекий. 
	(За замовчуванням приймається ближній NEAR перехід);

OPR   – адреса переходу, яка може бути: label − міткою у сегменті коду;
регістром, або коміркою-покажчиком − reg/mem8/16/32; 
або адресним виразом.

Залежно від типу переходу (type) і структури операнда OPR команда змінює або тільки значення одного регістра-покажчика  ip/eip (ближній внутрісегментний перехід), або обох регістрів cs i ip/eip (дальній міжсегментний перехід).

При цьому маємо виділити 5 видів команд безумовного переходу, з яких три визначають внутрісегментні, а два − міжсегментні переходи, а саме:

JMP	SHORT label	;короткий перехід на rel8=label-($+2) байт 
 (eb rel8)	     ; відносно адреси наступної команди.
 				; ip=(ip+2)+rel8  або eip=(eip+2)+rel8

; відстань переходу у межах rel8=-128…+127

JMP	[NEAR PTR] label ; прямий внутрісегментний перехід
 (e9 rel16/32)		   ; ip=(ip+2)+rel16(use16)/ eip= rel32(use32)

JMP	[NEAR PTR] opr	   ; непрямий внутрісегментний перехід

(ff 11100reg )	   ; opr – регістр-покажчик reg16/32  , або 
JMP	WORD PTR opr	   ; opr – слово в пам'яті mem16/32
(ff mod100r/m [offset])	   ; з 16/32-розрядною адресою переходу

JMP	[FAR PTR] label	   ; прямий міжсегментний перехід по

(ea offset16/32 seg16)	   ; адресі (Seg: Offset) мітки label
					   ; cs:ip=Seg:Offset16
 					   ; cs:eip=Seg:Offset32

JMP	DWORD PTR opr	   ; непрямий міжсегментний перехід по

(ff mod100r/m )	   ; адресі (Seg:Offset16/32), на яку вказує
 				   ; операнд opr48 (дальній покажчик)

Мітка label - це безпосередня мітка команди (ім'я із завершальною двокрапкою) або мітка, визначена в кодовому сегменті за допомогою директиви LABEL. Операнд OPR у командах непрямого переходу виявляє собою ім'я регістра, у якому міститься адреса переходу (тільки для внутрішніх переходів), або ім'я змінної (покажчика) , де записана адреса переходу − одне слово (offset16/32) для внутрісегментного переходу (ближній покажчик), або два слова (seg:offset16/32) для міжсегментного переходу (далекий покажчик),  OPR може також мистить адресний вираз, яким визначається адреса пам'яті, у якої зберігається саме адреса переходу.

Варто особливо підкреслити, що у випадку внутрісегментного прямого переходу в команді зберігається не пряма адреса переходу (Offset), а зсув (Displacement ) − відносна (relative) відстань від адреси команди наступної після JMP до мітки переходу. При виконанні команди JMP Displacement складається з поточним змістом IP і тим самим вміст IP стає рівним цільовій адресі (Offset) переходу в поточному сегменті. Це дозволяє переміщати кодовий сегмент у пам'яті без корекції інформації про переходи. У випадку прямих міжсегментних переходів у команді зберігається повна логічна адреса переходу (Seg: Offset16/32), що повинен коректуватися при переміщеннях сегмента, у якому перебуває точка переходу.

Нижче розглянуті короткі фрагменти програм з прикладами різних видів безумовних переходів.

## Внутрісегментні переходи

- Відносні переходи на декілька байтів

Jmp $+2		; перейти до наступної команди

Jmp $+N		; перейти на N байтів у перед.

- Короткий перехід

Jmp short m1		; перехід вперед

. . . 			; відстань не більш 127 байт (35–40 команд)

m1:

. . . 			; тут не більш ніж 35 – 40 команд (-128 байт)

Jmp m1			; при переході «назад» модифікатор не є 
 				; обов’язковим, тому що Assembler автоматично
 				; вибере код короткого або довгого переходу, 
 				; відповідно до відстані rel = m1 - $

- Прямий внутрісегментний (довгий) перехід

m1:

. . . 				; відстань > 127 байт, але < 64Кбайт

Jmp m1

- Непрямі (посередні) внутрісегментні переходи −  в команді вказується не саме
 			адреса переходу, а покажчик − місце, де знаходиться адреса переходу.

Нижче наведено декілька прикладів з різними варіантами організації переходів

.data

Addr_m			dw	m		; Addr_m1 – комірка-покажчик

Switch			dw	0,1,2,…	; перемикач: 0, 1, 2 …

Table_addr		dw	m0		; індекс 0 (зсув - offset 0)

dw	m1		; індекс 1 (зсув - offset 2)

dw	m2		; індекс 2 (зсув - offset 4)

. . .

.code

. . .

m:				;сюдою буде здійснено переходи

. . .

; Варіант 1 − адреса offset16    у регістрі-покажчику

Lea	bx,m

Jmp bx				; ip= [bx]

. . .

; Варіант 2 − адреса offset16  у комірки пам’яті − ближньому покажчику

Jmp Addr_m			; ip= [Addr_m]

. . .

; Варіант 3 − адреса у таблиці переходів Table_addr (CASE-структура).

. . .

; Switch = номер точки переходу (індекс в таблиці переходів)

mov	si, Switch

shl	si,1			;перетворити індекс у зсув у таблиці переходу

jmp	Table_addr[si]	;перехід на мітку mj (j=0,1,2,…)

. . .

m0:
 . . . 	; команди які виконуються за міткою m0

jmp next

m1:
 . . . 	; команди які виконуються за міткою m1

jmp next

m2:
 . . . 	; команди які виконуються за міткою m2

jmp next

. . .

Next:

## Міжсегментні переходи

- Прямий міжсегментний перехід

cseg1	segment 'CODE'

. . .

Jmp far ptr mf2	; модифікатор far ptr є обов’язковим, 
 				; тому що мітка mf2 знаходиться «попереду»

. . . 			; cs:ip = (seg16:offset16)fm2

mf1	label	far

. . . 				; сюдою буде здійснено перехід з cseg2

cseg1	ends

cseg2	segment 'CODE'

. . .

mf2	label	far

. . . 			; сюдою буде здійснено перехід з cseg1

Jmp mf1			; тут модифікатор far не є обов’язковим

; тому що мітка mf1 знаходиться «позаду».

. . . 			; cs:ip = (seg16:offset16)fm1

Cseg2	ends

- Непрямі (посередні) міжсегментні переходи

Варіант 1 − адреса seg16:offset16  у комірки пам’яті − дальньому покажчику

data_s 	segment 'DATA'

f_addr_m1	 dd	fm1	; тут розташовано offset16 і seg16 мітки fm1

f_addr_m2	 dd	fm2	; тут розташовано offset16 і seg16 мітки fm2

data_s	ends

code1	segment 'CODE'

assume	cs: code1,ds: data_s

. . .

mf1	label	far	; сюдою буде здійснено перехід з cseg2

. . . 				;

Jmp	f_addr_m2		; перехід у cseg2−> cs:ip=(seg16:offset16)fm2

. . .

code1	ends

code2	segment 'CODE'

assume	cs: code2,ds: data_s

. . .

mf2	label	far

. . . 			; сюдою буде здійснено перехід з cseg1

Jmp	f_addr_m1		; перехід у cseg1−> cs:ip= (seg16:offset16)fm1

; Вариант 2 − подвійний посередній дальній перехід 
 		      адреса seg16:offset16 у дальньому покажчику f_addr_m1, 
 		      на який вказує регістр   reg16(use16) або reg32(use32)

lds	bx,f_addr_m1			; ds:bx = (seg16:offset16)f_addr_m1

jmp	dword ptr [bx]		; cs:ip = (seg16:offset16)fm1

code2	ends

Як що сегменти code1 і code2 розташовані у різних модулях, то мітку, на яку є посилання з інших модулів, необхідно об’явити спільною (public fm), а у модулі з якого буде здійснюватися перехід (jmp fm1) цю мітку слід об’явити зовнішньою дальньою міткою (extrn fm:far).

## Команди умовних переходів

Крім розглянутих вище команд безумовного переходу, у системі команд IAPх86 є 17 команд умовного переходу. Ці команди використовуються для розгалуження алгоритму залежно від результату виконання попередніх арифметичних, логічних й інших команд, що впливають на прапорці в регістрі FLAGS/EFLAGS. Команди умовних переходів вже розглядалися у попередньої роботі, у зв’язку з вивченням команди порівняння (cmp), у парі з якою зазвичай і здійснюються умовні переходи (див. лабораторну роботу №4). Тут ви отримаєте додаткові данні щодо використання цих команд.

Умовний перехід перевіряє поточний стан машини (прапорів або регістрів), щоб визначити, передати керування чи ні. Команди переходів за умовою діляться на три великих групи:

− команди Jcc (Jump if condition) перевіряють результати попередньої арифметичної або логічної операції, які у свою чергу відображуються значенням відповідних прапорців в регістрі FLAGS/EFLAGS, або їх  комбінацій і завдаються мнемонікою cc − Condition Code;

− команди JCXZ/JECXZ (Jump if CX=Zero/ Jump if ECX=Zero) − перейти, якщо СХ/ЕСХ дорівнює нулю;

− команди які відповідно до значень прапорців у FLAGS/EFLAGS керують ітераціями фрагмента програми Loopcc − команди організації циклів.

Усі команди умовних переходів (як і команда JMP SHORT label) забезпечують короткий внутрісегментний перехід, тобто перехід на мітку, яка перебуває в тому ж кодовому сегменті й на відстані, що не перевищує –128 +127 байт від наступної команди. Всі ці команди мають 2-байтний формат; причому в другому байті міститься відносний зсув rel8 (байт зі знаком s), який розширюється знаковим розрядом до слова rel16 = CBW(rel8)= ssssssss srrrrrrr і потім складається із вмістом IP, якщо на момент виконання команди умова (cc), що  задана її мнемокодом,  ВИКОНАНА, інакше цей зсув не додається до IP й, отже, перехід не здійснюється.

Мнемокоди команд умовних переходів описані в табл.5.1, при цьому варто враховувати, що деякі команди умовних переходів мають два, а то й 3 різних мнемокоди. Наприклад, команди JB , JNAE й JC має абсолютно ідентичний машинний код, але різний контекстний зміст програми:

JB	label	; перехід, якщо "нижче" (CF=l)

JNAE	label	; перехід, якщо "не вище й не дорівнює" (CF=1)

JC	label	, перехід, якщо виник перенос/позика,тобто CF=

Програміст вибирає із цих трьох рівноцінних команд ту, котра на його погляд краще відповідає умові переходу. Особливо важливо правильно використати команди умовних переходів після команди порівняння оскільки має місто розходження між порівнянням чисел зі знаком і без знака (див. також лабораторну роботу №4):

СМР	ор1,ор2	; де ор1 й ор2 числа
 						зі знаком  або  без знака

перехід, якщо:

op1 >  ор2			JG	(JNLE)	JA	(JNBE)

ор1 >= ор2			JGE	(JNL)	JAE	(JNB, JNC)

opi <  ор2			JL	(JNGE) 	JB	(JNAE, JC)

ор1 <= ор2			JLE	(JNG)	JBE	(JNA)

ор1 =  ор2			JE	(JZ)		JE	(JZ)

ор1 <> ор2			JNE	(JNZ)	JNE	(JNZ)

Якщо умовний перехід потрібно здійснити на місце, що перебуває далі ніж 128 байт від поточної команди (внутрісегментний довгий або навіть міжсегментний умовний перехід), то замість неприпустимої команди

Jсс	m		; де |m-$| > 127 або
Jcc fm		; де мітка у іншому сегменті

необхідно використовувати спеціальні конструкції типу:

JNс Continue 	 ;обхід JMP по протилежній умові

JMP NEAR PTR m   ;або JMP FAR PTR fm  по необхідній умові

Continue: 		 ;продовжити, якщо потрібна умова не виконана.

Наприклад, якщо за умови АН > AL (без знака) потрібно перейти на мітку Too_Big в іншому сегменті, то це можна запрограмувати так:

СМР	AH,AL			; зрівняти операнди

JBE	Continue			; обійти перехід, якщо АН <= AL

JMP	FAR PTR Too_Big	; перейти, якщо АН > AL

Continue:...		; продовження, якщо немає переходу за умовою

В таблиці 5.1. показані команди умовного переходу, й прапори що ними перевіряються.

Буква х у будь-якої позиції означає, що команда не перевіряє прапор. 
Цифра 0 означає, що прапор повинен бути скинутий, а цифра 1 означає, що прапор повинен бути встановлений, щоб умова була виконана (перехід відбувся).

Таблиця 5.1.

Команди умовного переходу й прапорці, які ці команди перевіряють

| Мнемоніка | Прапорці |  |  |  |  | Коментарії (перехід якщо …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OF | CF | ZF | PF | SF |  |
| Перевірка прапорів |  |  |  |  |  |  |
| JE/JZ | X | X | 1 | X | X | рівно (результат нуль ZF=1) |
| JP/JPE | X | X | X | 1 | X | PF=1 (результат парний) |
| JO | 1 | X | X | X | X | Overflow (OF=1 )переповнення |
| JS | X | X | X | X | 1 | Результат від’ємний (SF=1) |
| JNE/JNZ | X | X | 0 | X | X | Не рівно (не нуль ZF=0) |
| JNP/JPO | X | X | X | 0 | X | PF=0 (результат непарний) |
| JNO | 0 | X | X | X | X | No overflow (OF=0 ) |
| JNS | X | X | X | X | 0 | No Sign (SF=0 ) |
| Арифметика із знаком |  |  |  |  |  |  |
| JL/JNGE | a | X | X | X | b | менше: (SF<>OF)то б то а ≠ b |
| JLE/JNG | a | X | 1 | X | b | менше або рівно: (ZF=1SF<>OF) |
| JNL/JGE | a | X | X | X | b | більше або рівно: (SF=OF) |
| JNLE/JG | a | X | 0 | X | b | Більше: ZА=0(SF=OF) |
| Арифметика без знаку |  |  |  |  |  |  |
| JB/JNAE/JS | X | 1 | X | X | X | нижче: CF=1 |
| JBE/JNA | X | 1 | 1 | X | X | нижче або рівно: CF=1  ZF=1 |
| JNB/JGE | X | 0 | X | X | X | не нижче: CF=0 |
| JNBE/JG/JA | X | 0 | 0 | X | X | CF=0  ZF=0 |

Наведені в таблиці команди умовного переходу можна розділити на три підгрупи:

− команди, що безпосередньо перевіряють один із прапорів на рівність 0 або 1;

− арифметичні порівняння зі знаком;

Тут існують 4 умови, які можуть бути перевірені: 
менше (JL), менше або рівно (JLE), більше (JG), більше або рівно (JGE).

Ці команди перевіряють одночасно три прапори: 
знаку (SF), переповнення (OF) й нуля (ZF).

− арифметичні порівняння без знаку.

Тут також існує 4 можливих співвідношення між операндами. Але ураховуються тільки два прапори:

прапор переносу (CF) показує яке із двох чисел більше;
прапор нуля (ZF) визначає рівність.

Нижче наведений фрагмент програми, що ілюструє використання команд порівняння й переходу.

CSEG	SEGMENT

ASSUME CS:CSEG, DS:DSEG, SS:SSEG

START:

...

MOV	BH,X		; Завантаження в BH значення Х

MOV	BL,Y		; Завантаження в BL значення Y

CMP	BH,BL	; Порівняння BH і BL

JE	MET1		; Як що BH=BL, то перехід на MET1

JMP	MET2		; Інакше − перехід на MET2

MET1:

...

JMP	MET3

MET2:

...

MET3:

MOV	AH,4Ch

INT	21H

CSEG	ENDS

END	START

Команда JCXZ відрізняється від інших команд умовного переходу тим, що вона перевіряє вміст регістру CX, а не прапорців. Цю команду зручно застосовувати на початку умовного циклу, щоб запобігти входженню в цикл, якщо CX=0 (див. наступний пункт).

## Команди для створення циклів

Використовуючи команди умовних і безумовних переходів, можна реалізувати різні види розгалуження в програмі, у тому числі й цикли. Але для реалізації циклів з певним числом повторень у системі команд х86 є спеціальні команди керування циклами (Loop, Loopcc):

LOOP  label	; продовжити з label, якщо СХ не дорівнює 0

LOOPE label	; продовжити з label «поки рівно», а саме

; якщо СХ не дорівнює 0 і ZF=1.

; Повторення циклу припиняється, якщо СХ = 0 або
; ZF стане дорівнювати 0

LOOPNE label	; продовжити з label «поки не рівно», тобто якщо
; СХ не дорівнює 0 і ZF = 0.

; Повторення циклу припиняється, якщо СХ = 0 або
; ZF стане дорівнювати 1

Для команди LOOPE є еквівалент LOOPZ, а для команди LOOPNE − LOOPNZ

Усі команди циклу використовують регістр CX у якості лічильника циклу (у 32-бітному режимі − ECX). Найпростіша з них – команда LOOP. Вона зменшує вміст CX на 1 і передає керування на зазначену мітку, якщо вміст CX не дорівнює 0, інакше виконується команда, що йде за LOOP.

Наведена нижче програма печаті 10-ти символів цифр ілюструє використання команди Loop для організації циклів.

DSEG	SEGMENT

BUF	DB	‘0123406789’

DSEG	ENDS

CSEG	SEGMENT

ASSUME	CS:CSEG,DS:DSEG

START:

...

MOV	BX,OFFSET BUF		;В BX – початок буферу

MOV	CX,10     		;В CX – розмір буферу

MOV	SI,0

M1:	MOV	DL,[BX+SI]		;В DL – символ з буфера

MOV	AH,2 			;в AH номер функції-виведення

INT	21H 				; Виведення символу на екран

INC	SI 				; Збільшення індексу на 1

LOOP	M1 				; Оператор циклу

CSEG	ENDS

END	START

Команда LOOPNE (цикл «поки не рівно») здійснює вихід із циклу, якщо при черговому проході циклу стане встановленим прапор нуля (ZF=1) або якщо регістр CX досяг нуля. Команда LOOPE (цикл «поки рівно») виконує зворотну до описаної вище перевірку прапора нуля: у цьому випадку цикл завершується, якщо регістр CX досяг нуля або якщо прапор нуля буде сброшено (ZF=0).

При використанні умовних команд керування циклом у тілі циклу повинні бути команди, що впливають на прапорець ZF.

Очевидно, що перед входженням у цикл потрібно підготувати лічильник циклів у СХ. Для запобігання входу в цикл із нульовим значенням СХ корисно використати команду короткого переходу.

JCXZ	label	; перехід, якщо СХ = 0

; Фрагмент програми підрахунку кількості додатніх (SI) і

; від’ємних (DI) елементів у масиві цілих чисел (слів) ARR,

; кількість елементів масиву втримується в СХ. Підрахунок
; припиняється, якщо у масиві виявляться нульовий елемент.

xor	BX,BX	; піготовимо покажчик елементів масиву
mov	SI,BX	; і лічильники додатніх та

mov	DI,BX	; від’ємних елементів.

JCXZ	Exit		; обхід, якщо нульова кількість елементів

Again:

CMP	Аrr[BX],0	; порівняти черговий елемент із нулем

JE	Exit			; завершити, якщо нульовий елемент

JG	Great		; на Great як що елемент > 0

INC	DI		; інакше підрахунок від’ємних єлементів

JMP	SHORT Next

Great:	INC	SI		; підрахунок додатніх єлементів

Next:	ADD	BX,2		; покажчик на наступний елемент - слово

LOOP	Again		; продовжити, якщо не всі оброблені

Exit:	...

## Багатомодульні програми

Наприкінці розглянемо приклад програми, яка складається з двох модулів mod1 і mod2 і ілюструє різні типи переходів (умовні та безумовні, ближні, дальні та міжмодульні).

Модулі mod1.asm і mod2.asm асемблюються окремо.

Потім отримані obj-модулі зв'язуються у єдиний виконавчий модуль mod1.exe командою:

tlink.exe 	mod1+mod2

Для виконання цієї роботи зручно скористатися наступним bath-файлом:

## Bath-файл для створення програми з двох модулів

Вихідні файли mod1.asm і mod2.asm, а також необхідні інструментальні програми tasm.exe, tlink.exe, rtm.exe і td.exe мають бути розміщені у однієї директорії (у даному випадку це \R5UKR ).

Нагадаємо, що команди pause дозволяють проаналізувати результат дії пепередньої команди

tasm.exe /z /zi /m2 mod1

pause

tasm.exe /z /zi /m2 mod2

pause

tlink.exe /v mod1.obj+mod2.obj,,,

pause

td.exe mod1.exe

pause

Нижче наведено протокол роботи bath-файлу:

## Приклад двохмодульної програми

; Програма має два модулі - mod1 i mod2.

; В mod2 завдається номер функції (0,1,2,3), яку потрібно 
; запустити, здійснивши відповідний перехід.

; mod1 містіть два сегменти Cseg1 і Cseg2.

; Фрагменти програми, які реалізують ті чи інші функції,
; розміщені у сегменті Cseg2 і викликаються командами ближніх 
; ( у самому Cseg2), або дальніх (з сегменту Cseg1) переходів.

; =========================================================================

NAME	mod1

Dseg	SEGMENT

Addr_JN	DW	Go_Nxt	;адреса переходу Offset (NEAR-покажчик)

Addr_JF DD Start_0	    ;адреса переходу Seg:Offset(FAR-покажчик)

Tabl_JN DW Nadd,Nsub,Nmul,Ndiv ; CASE-таблиця ближніх непрямих
 						    ; переходів

Tabl_JF DD Dadd,Dsub,Dmul,Ddiv; CASE-таблиця дальніх непрямих
 							; переходів

Switch	DW	?				; перемикач: 0, 1, 2 або 3

Input_Prompt db “Введить номер функції – 0,1,2 або 3:  $”

Dseg	ENDS

Cseg1	SEGMENT 'CODE'

ASSUME  cs:Cseg1,ds:Dseg

PUBLIC  Start_0

EXTRN	Begin:FAR

Start	PROC	FAR

PUSH	DS				; підготуватися

SUB	AX,AX		        ; до повернення

PUSH	AX				; в DOS командою RET

mov     ax,dseg         ; ініціювати регістр

mov     ds,ax           ; сегменту даних

; Приклади внутрісегментних переходів 

;−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-

Start_0:	                ; сюдою буде здійснено перехід з mod2

JMP	SHORT Cont	; прямий короткий перехід у сегменті

nop

JMP Addr_JN	; непрямий перехід на Go_Nxt (NEAR-покажчик)

;	...

; --------------------------------------------------------------

Cont:

JMP	$-5		; відносний перехід

; −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

; Приклади міжсегментних переходів

;===============================================================

Go_Nxt:

JMP	Begin	     ; перехід у mod2 (по зовнішній мітці)

Continue label far	   	; повернення з mod2 (в Switch номер 
   	; функції)

JMP	FAR PTR Dmul  ; прямий міжсегментний по FAR-мітці Dmul

;	...

; непрямі  переходи по таблиці дальніх покажчиків Tabl_JF

JMP	Tabl_JF + 8	; непрямий міжсегментний на Dmul...

; −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-

; Far CASE-структура

MOV	SI,Switch	; перемикач адреси дальнього переходу

SHL	SI,2		; 4*SІ = 0, 4, 8 або 12

JMP	Tabl_JF[SI]	; непрямий міжсегментний по таблиці

; −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-

;	...

LEA	BX,Tabl_JF	; ВХ = база таблиці

JMP	dword PTR [BX]	; непрямий міжсегментний на Dadd

;	...

JMP	dword PTR [BX][SI]; непрямий міжсегментний за адресою

; з таблиці Tabl_JF, що визначається перемикачем

;	...

RET				; повернення в DOS

Start   endp

Cseg1	ENDS

Cseg2	SEGMENT	'CODE'

ASSUME  cs:Cseg2; ds:Dseg

Near_jmp:

JMP Tabl_JN + 4	    ; непрямий перехід на Fmul

;−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-

; Near CASE-структура

MOV	SI, Switch

SHL SI,1		    ; підготувати покажчик у таблиці SI*2

JMP Tabl_JN[SI]	; непрямий перехід у сегменті

;−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

;	...

MOV	BX,Tabl_JN[SI]	; ВX = адреса з таблиці

JMP BX 				; непрямий перехід за адресою у ВХ

;	...

LEA	BX,Tabl_JN		; ВX = база таблиці

JMP word PTR [BX] 	; непрямий перехід на Fadd через Tabl_JN

;	...

JMP	word PTR [BX][SI] 	; теж за допомогою базово-індексної

; адресації

Dadd	LABEL	FAR

Fadd_:		                ; input_symbol = 0

;	...	тут має бути код функції Fadd_

jmp Next

Dsub	LABEL	FAR

Fsub_:	                        ; input_symbol = 1

;	...	 тут має бути код функції Fsub_

jmp Next

Dmul	LABEL	FAR

Fmul_:	                        ; input_symbol = 2

;	...	 тут має бути код функції Fmul_

jmp Next

Ddiv	LABEL	FAR

Fdiv_:	                         ; input_symbol = 3

;	...	 тут має бути код функції Fdiv_

jmp Next

Next:

JMP	Addr_JF	         ; непрямий міжсегментний за адресою у пам'яті

Cseg2	ENDS

END	Start

NAME mod2

Cseg3	SEGMENT	'CODE'

PUBLIC	begin

EXTRN   Continue:far

ASSUME  cs:Cseg3

Begin label far

; Ввести номер функції в Switch

prompt:

Lea dx, Input_Prompt

mov	ah,09

int 21h

mov	ah,01

int 21h

cmp	al,’0’		; < ’0’

jb	prompt		; повторити

cmp	al,’3’		; > ’3’

ja	prompt		; повторити

xor	ah,ah		; записати у Switch

mov	byte ptr Switch,al

jmp   Continue		; перейти у інший модуль mod1

Cseg3	ENDS

END

## Контрольні питання

- Від чого залежить довжина команд безумовного переходу?

- Яка інформація про перехід міститься в команді для безумовного внутрісегментного переходу?

- На які групи можна розділити команди умовних переходів?

- Які способи адресації можна використати для непрямого внутрісегментного переходу?

- Скільки байт займає машинний код інструкції дальнього переходу? Яка інформація зберігається в кожному з них?

- Скільки байт займає машинний код інструкції ближнього переходу? Яка інформація зберігається в кожному з них?

- Чим різняться внутрісегментний і міжсегментний переходи?

- Яка дальність переходу при завданні зсуву 16-бітним знаковим числом?

- Яка розрядність зсуву дозволяє перейти в будь-яку точку поточного сегмента коду розміром до 4 Гбайт (у процесорах 80386— Pentium 4)?

- Що означає дальній перехід?

- Який різновид інструкції JMP не дозволяє передати керування за адресою 200Н у поточному сегменті коду, якщо сама інструкція знаходиться за адресою 100Н?

- Який варіант інструкції переходу (short, near або far) вибере асемблер, якщо інструкція JMP THERE перебуває за адресою 10000Н, а адреса THERE дорівнює:

а)	  10020Н

б)	11000Н

в)	  0FFFEH

г) 30000Н

- Запишіть інструкцію непряьогопереходу для передачі керування за адресою, задану вмістом регістру ВХ.

- Запишіть інструкцію близького (near) переходу для передачі керування за адресою з  таблиці адрес (таблиці переходів)

Практична частина

## Індивідуальні завдання

1). Написати програму перетворення малих літер заданого рядка символів у прописні букви.

2). Написати програму ущільнення тексту за рахунок заміни двох і більше пробілів одним пробілом.

3). Реалізувати програмно наступну конструкцію вибору

dо case X mod 4

0. Y = 3 * (X + 437) / (Z - 4128) ;

1. Y = (Х - Z +1289) / X ;

2. Y = (X - 654) / (4 * Z) ;

3. Y = 255 * X / (X + Z - 12985) ;

end

4). Написати програму впорядкування за абеткою таблиці, що містить

десять 2-символьних слів.

5). Написати програму підсумовування чисел масиву (20 елементів), що лежать у діапазоні від MIN до МАХ. Числа в масиві розглядаються як беззнакові величини (слова), результат підсумовування реалізувати у вигляді подвійного слова.

6). Реалізувати програмно сортування по спаданню масиву цілих чисел зі знаком (15 слів), застосовуючи алгоритм "бульбашкового" сортування за схемою ПОВТОРЮВАТИ - ПОКИ :

repeat

послідовність дії

until (вираз)

7). Написати програму, що перетворить рядки мнемокодів команд MOVSB, MOVSW, LODSB, LODSW, STOSB, STOSW, SCASB, SCASW, CMPSW (у довільному порядку) у відповідні двійкові коди машинних команд.

8). Написати програму, що виконує функцію розасемблювания машинних кодів, наведених у завданні 7 команд, у відповідні мнемокоди.

9). Написати програму, що сканує символи з рядка, перевіряє їх на приналежність 16-річним цифрам і доти, поки не з'явиться символ, відмінний від 16-річної цифри, формує з кожної пари цифр відповідне двійкове значення й записує його в байтовий масив

10). Написати програму пошуку заданого ланцюжка символів у деякому текстовому масиві, ознакою завершення якого є код 1Ah.

11). Написати програму підсумовування елементів масиву (20 слів у беззнаковому поданні), що зупиняє свою роботу, якщо сума перевищила значення 65535 або якщо оброблені всі елементи масиву (суму формувати у вигляді подвійного слова) Використати схему

do while (вираження)

послідовність дій

end

12). Написати програму, що переставляє навпаки букви в словах заданого рядка в ASCIIZ-форматі. 13. Написати програму, що знаходить МОДУ (найбільше що часто зустрічається значення) у заданому масиві цілих чисел зі знаком (20 слів).

13). Написати програму, що підраховує частоту використання букв у деякому заданому тексті, представленому в ASCIIZ-форматі.

14). Написати програму, що у заданому рядку визначає число слів (роздільники слів. пробіл, кома, крапка, крапка з комою, тире) і встановлює довжину найбільш довгого слова в рядку.

## Література до роботи

- В.Корнєв Конспект лекцій до курсу «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби електронних апаратів». Частина 1. «Архітектура процесорів та програмування на мові асемблер».

− Лекція 12. Система команд. Команди передачі управління

- [1], Глава 3.3, с.135 – 136, с.153 − 156

- [2], Глава 7, с.154 - 166

- [3], Глава 6, с.253 - 266

- [4], Урок 10, с. 205 − 235

- [5], Глава 2, п.2.3.7, с. 47 − 54, Глава 5, с.213 − 215

# Лабораторна робота  № 6

Тема: Організація підпрограм. Способи передачі параметрів

Ціль роботи: Вивчення способів організації процедур і передачі параметрів у програмах мовою асемблера х86.

Теоретичні відомості

## Механізм підпрограм (процедур) у программах на асемблері

Практично  в будь-якій програмі, незалежно від її змісту, зустрічаються ділянки, які потрібно виконувати ( можливо, з невеликими змінами) декілька раз по ходу програми. Такі повторювані ділянки доцільно виділити із загальної програми, оформити у вигляді так званих підпрограм (subroutine) і звертатися до них щораз, коли в основній програмі виникає необхідність їх виконання. Ефект від використання підпрограм полягає у тому, що в програмі потрібно зберігати тільки одну копію підпрограми, яка може викликатися з будь-яких місць програми з наступним поверненням на команду, що йде після команди виклику підпрограми.

Механізм підпрограм широко використовується практично у всіх мовах програмування, тому що ці програмні структури забезпечують можливість модульного програмування складних алгоритмів, яке припускає їх окрему розробку, тестування, створення єдиної документації і зберігання в бібліотеках програмних модулів, що у свою чергу дає можливість  використовувати підпрограми іншими програмними одиницями, де потрібне виконання закладеного в модулях алгоритму.

## Способи завдання (визначення) підпрограм. Типи процедур

В асемблері х86 підпрограма може бути оформлена у вигляді процедури (procedure), яка визначається за допомогою спеціальних директив початку й кінця:

name	PROC	[type]   ; Директива початку процедури завдає її ім’я

. . .	    ; Тіло процедури − оператори які реалізують
 	. . .	    ; її алгоритм

. . .

RET		    ; обов’язковий оператор повернення в модуль, 
			    ; що викликав процедуру

name	ENDP		    ; Директива кінця процедури

Тоді ім'я цієї процедури буде служити точкою входу в підпрограму.

Але можна обійтися і без процедури, просто позначивши перший рядок програми деякої міткою:

mm label [type]	;Підпрограма, що починається з мітки

. . . 		;Тіло підпрограми

ret 			;Команда повернення у основну програму

У будь якому разі виклик підпрограми здійснюється командою call. Підпрограма ж повинна завершуватися командою ret, що служить для повернення керування в ту точку основної програми, звідки підпрограма була викликана.

Від параметру [type] процедури, який рівно як і для мітки, може бути near − ближня , або far − дальня, залежать як особливості виклику підпрограм − можливість виклику процедури (підпрограми) лише з того ж сегменту, у якому вона (підпрограма) визначена (near-підпрограма), або з будь якого іншого сегменту (far-підпрограма), так і деякі особливості застосування архітектурних ресурсів процесора − регістрів-покажчиків(cs, ip, ss, sp)..

До того ж, підпрограма, залежно від виконуваних нею функцій, може вимагати передачі із програми, що її визвала, певних даних (називаних аргументами, або параметрами) та повертати у основну програму результати обчислень або обходитися й без того, і без іншого.

Нижче окремо розглянемо способи виклику підпрограм і способи передачи їм параметрів.

## Способи виклику процедури і зміни стану стеку

Команда виклику підпрограми call може використовуватися в 4 різновидах. Виклик може бути:

- прямим близьким − у межах поточного сегмента команд;

- прямим далеким   − в інший сегмент команд;

- непрямим близьким − у межах поточного сегмента команд через 
регістр або  комірку пам’яті (ближній 16/32-бітовий покажчик) з адресою переходу типа offset;

- непрямим далеким − в інший сегмент команд через елемент пам’яті (32/48-біт далекий покажчик) із повною адресою переходу.

У любому випадку команди call забезпечують автоматичне збереження в стеку адреси наступної команди, щоб потім командою повернення з підпрограми (RET) можна було передати сюди керування й продовжити далі виконання програми, що викликала процедуру. Залежно від типу (type) процедури в стек заноситься або тільки зсув у сегменті коду, то б то значення IP (type = NEAR − внутрісегментний виклик), або повна логічна адреса повернення Seg: Offset , а саме значення CS і IP −  при type = FAR , тобто міжсегментному виклику. Від цього параметру процедури залежить і код команди повернення RET.

Якщо процедура визначена з атрибутом NEAR (він приймається за замовчуванням), то команда RET (С3h) заносить одне слово з верхівки стека в IP і тим самим забезпечує повернення в межах того сегмента, у якому перебуває й сама процедура, виклики її з інших сегментів здійснювати неможливо.

Нижче показаний стан стеку до виклику процедури, після виклику (call) і після повернення із процедури (ret).

| SP  |  |  Вихідне значення SP  |  | Значення SP  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Після входу в підпрограму SP  | (IP) | після повернення |  |
|  |  |  |  | із процедури |  |
| SS  |  | SS  |  | SS  |  |

стан стека

до call				після call 				після ret

Команда ret ніяк не аналізує стан або вміст стека. Вона просто знімає з верхівки стека слово, уважаючи його адресою повернення, і завантажує це слово в покажчик команд IP. Тому, при роботі із процедурами необхідно забезпечити баланс стека, тобто на момент виходу з процедури на вершині стека повинна перебувати адреса повернення, інакше можлива передача керування на випадкові комірки пам'яті.

Якщо ж процедура визначена як дальня (має атрибут FAR), то команда повернення RET (CBh) вибирає зі стека два слова: перше (offset) − розміщує у IP, а друге (seg) розміщує у CS, що дає можливість викликати цю процедуру з будь-якого сегмента і повертатися у будь-який сегмент, (у тому числі й з того (до того), де вона визначена).

Нижче показаний стан стека до і після виклику (call) далекої процедури , та після повернення із процедури (ret).

| SP  |  | Вихідне значення SP |  | Значення SP  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Після входу | (CS) | після повернення |  |
|  |  | у підпрограму SP  | (IP) |  |  |
| SS  |  | SS  |  | SS  |  |

Стан стека

до call				після call 				після ret

## Режими адресації в командах виклику процедур.

Режими адресації команди CALL такі ж, як і для команди безумовного переходу JMP, тобто виклик може бути прямим, непрямим, внутрісегментним або міжсегментним, не допускається тільки короткий виклик:

CALL	[NEAR PTR] name	; внутрісегментний прямий виклик

; по зсуву rel = name − ip, щодо імені name

CALL	[NEAR PTR] opr	; внутрісегментний непрямий виклик

; opr - регістр або слово в пам'яті, де

; утримується адреса процедури

CALL	[FAR PTR]	name		; міжсегментний прямий виклик процедури

; за адресою (Seg:Offset) імені name

CALL	[FAR PTR]	opr		; міжсегментний непрямий виклик процедури

; за адресою (Seg:Offset), записано в пам'яті,

; на яку вказує операнд opr

Операнд opr у командах непрямого переходу виявляє собою ім'я регістра-покажчика, у якому втримується адреса переходу (тільки для внутрішніх переходів), або ім'я змінної, де записана адреса переходу (одне слово для внутрісегментного ближнього переходу та два слова для міжсегментного дальнього переходу), або ж адресне вираження, яким визначається адреса пам'яті, де зберігається адреса переходу. Варто особливо підкреслити, що у випадку внутрісегментного прямого виклику в команді CALL зберігається не адреса переходу (Offset), а зсув (Displacement −rel) у байтах від наступної після CALL команди до крапки входу в процедуру. Під час виконання команди CALL воно складається з поточним умістом IP, у результаті чого його вміст стає рівним цільовій адресі (Offset) входу в процедуру. Це дозволяє переміщати кодовий сегмент у пам'яті без корекції інформації про переходи. У випадку прямих міжсегментних викликів у команді CALL зберігається повна логічна адреса місця входу в процедуру (Seg: Offset) і, отже, він повинен коректуватися при переміщеннях сегмента, у якому перебуває точка переходу.

## Приклад двохмодульної програми, 
яка ілюструє різні способи виклику процедур

; Програма має два модулі - mod1 i mod2.

; В mod2 завдається номер функції (0,1,2,3) з mod1, яку потрібно 
; запустити, здійснивши відповідний виклик.

; mod1 містіть два сегменти Cseg1 і Cseg2.

; Фрагменти програми, які реалізують ті чи інші функції,
; розміщені у сегменті Cseg2 і викликаються командами ближніх 
; ( з самого Cseg2), або дальніх (з сегменту Cseg1) прямих і 
; непрямих (посередніх) викликів.

; =========================================================================

NAME	mod1

Dseg	SEGMENT

Addr_PN DW Go_Proc		; покажчик на near-процедуру (Offset)

Addr_PF DD Start_Pr	; покажчик на far-процедуру (Seg:Offset)

Tabl_PN DW Nadd,Nsub,Nmul,Ndiv	; CASE-таблиця викликів 
 							; near-процедур

Tabl_PF DD Dadd,Dsub,Dmul,Ddiv	; те ж, для far-процедур

Switch	DW	?				; перемикач: 0, 1, 2 або 3

Input_Prompt db “Введить номер функції – 0,1,2 або 3:  $”

Dseg	ENDS

Cseg1	SEGMENT 'CODE'

ASSUME  cs:Cseg1,ds:Dseg

PUBLIC  Start_0

PUBLIC  Switch

EXTRN	Begin:FAR

Start	PROC	FAR

PUSH	DS				; підготуватися

SUB	AX,AX		     ; до повернення

PUSH	AX				; в DOS простою командою RET

mov     ax,dseg         ; ініціювати регістр

mov     ds,ax           ; сегменту даних

; Приклади міжсегментних викликів процедур

; ==================================================

CALL	Begin	;прямій міжсегментний по зовнішньому імені

Continue: 		; повернення з mod2 (в Switch номер функції)

; Способи адресації в командах далеких викликів процедур	...

CALL	Dsub		;прямій міжсегментний по мітці типу FAR

...

CALL	Tabl_PF + 8	;непрямий міжсегментний на Dmul

; −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-

; Far CASE-структура

MOV	SI,Switch		; перемикач функцій

SHL	SI,1

SHL	SI,1			; 4*SI = 0, 4, 8 або 12

CALL	Tabl_PF[SI]	; непрямий міжсегментний по таблиці виклику

; −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-

;

LEA	BX,Tabl_PF	; ВХ = база таблиці

CALL	FAR PTR [BX]	; непрямий міжсегментний через регістр

...

CALL	FAR PTR [BX][SI]	; непрямий міжсегментний по адресі

; з таблиці Tabl_PF, що визначається

; базово-індексною адресацією

CALL Proc_Caller			;

CALL Addr_PF			; Подвійний посередній (непрямий) 
 					; міжсегментний через far-покажчик

RET				; повернення в DOS

Start   endp

Cseg1	ENDS

Cseg2	SEGMENT	'CODE'

ASSUME  cs:Cseg2; ds:Dseg

; Опис ближніх процедур

; ====================================

NADD	PROC

. . .

RET

Nadd	ENDP

; −−−−−−−−−−−−−−−−−−

Nsub	PROC

. . .

RET

Nsub	ENDP

; −−−−−−−−−−−−−−−−−−

Nmul	PROC

. . .

RET

Nmul	ENDP

; −−−−−−−−−−−−−−−−−−

Ndiv	PROC	;

. . .

RET

Ndiv	ENDP

; Опис далеких процедур

; ====================================

; Near CASE-структура

Proc_Caller	PROC far

MOV	SI,Switch

SHL	SI, 1			; підготувати покажчик у таблиці RET

CALL	Tabl_PN[SI]		; непрямий виклик у сегменті

ret

Proc_Caller	ENDP

; −−−−−−−−−−−−−−−−−−

DADD	PROC	FAR

. . .

RET

DADD	ENDP

; −−−−−−−−−−−−−−−−−−

DSUB	PROC	FAR

. . .

RET

DSUB	ENDP

; −−−−−−−−−−−−−−−−−−

Dmul	PROC	FAR

. . .

RET

Dmul	ENDP

; −−−−−−−−−−−−−−−−−−

Ddiv	PROC	FAR

. . .

RET

Ddiv	ENDP

;Приклади внутрісегментних викликів процедур

; ====================================

Start_Pr	proc far

CALL	NADD		; прямий виклик у сегменті типу NEAR

CALL	Tabl_PN + 4		; непрямий виклик Nmul

...

MOV	BX,Tabl_PN[SI]		; ВХ = адреса з таблиці

CALL	ВХ				; непрямий виклик (адреса в BX)

...

LEA	ВХ,Tabl_PN		; ВХ = база таблиці

CALL	NEAR PTR [BX]		; непрямий виклик Nadd

...

CALL NEAR PTR [BX][SI]	; непрямий виклик процедури

; її адреса визначається перемикачем SI у таблиці

; початкова адреса якої міститься у ВХ

ret		; повернення в Csegl

Start_Pr	endp

Cseg2	ENDS

NAME mod2

Cseg3	SEGMENT	'CODE'

PUBLIC	Begin

Extrn	Switch:word

ASSUME  cs:Cseg3

Begin proc far

; Увести номер функції в Switch

prompt:

Lea dx, Input_Prompt

mov	ah,09

int 21h

mov	ah,01	; чекати введення символу з клавіатури

int 21h

cmp	al,’0’		; як що < ’0’

jb	prompt		; повторити

cmp	al,’3’		; інакше як що > ’3’

ja	prompt		; повторити

xor	ah,ah		; інакше записати у Switch

mov	byte ptr Switch,al

ret				; повернення у інший модуль mod1

Begin	endp

Cseg3	ENDS

END

## Збереження регістрів і передача параметрів процедурам

Тому що процедура і модуль, що її викликає, можуть використовувати ті ж самі регістри, то перед викликом процедури необхідно зберегти потрібні регістри або ж, що більш доцільно, будувати процедури так, щоб при вході в процедуру зберігалися в стеку (командою PUCH) ті регістри, які в ній будуть використовуватися, а потім перед поверненням процедура відновлювала ці регістри (POP) зі стека.

Важливим при використанні процедур є спосіб передачі параметрів, тобто забезпечення взаємного або роздільного використання даних у викликаючих модулях і викликуваних процедурах. У цьому плані можна розділити процедури, які обробляють той самий, набір даних («статичні параметри»), і процедури, які при кожному виклику можуть обробляти різні набори даних («динамічні параметри»). Якщо процедура обробляє статичні параметри й розташована в тім же модулі, що й викликаючий її модуль, то вона може безпосередньо звертатися до цих параметрів. У випадку, якщо процедура розробляється окремо від викликаючого її модуля, статичні параметри можна передати їй через директиву EXTRN , визначивши їх у викликаючому модулі для зовнішнього використання директивою PUBLIC.

Більш прогресивним є спосіб взаємозв'язку з даними через динамічні параметри, і реалізується він звичайно шляхом передачі адрес параметрів. Це можна зробити через регістри, через таблицю адрес або через стек. Очевидно, що не у всіх випадках доцільно передавати адреси, окремі параметри можуть передаватися підпрограмі своїм значенням. Слід зазначити, що при передачі параметрів через стек зручно організовувати вікно в стеці, покажчиком у якому встановлюється регістр ВР, структуру вікна доцільно визначати директивою опису структури STRUC. При передачі параметрів через стек часто виникає необхідність перед поверненням керування в викликаючий модуль звільнити стек від непотрібних надалі параметрів. У цьому випадку корисної є команда повернення з операндом (RET expr), значення якого визначає, скільки байтів повинно бути пропущено в стеку після вибірки адреси повернення. Наведені нижче фрагменти програмних модулів ілюструють основні прийоми передачі параметрів процедурі.

## Передача статичних параметрів через зовнішні посилання

NAME	mod1

CSeg_P	SEGMENT 'CODE'

EXTRN	S_Arr: WORD,Average:WORD,Counter:WORD

PUBLIC	Avrg

ASSUME	CS:CSeg_P

Avrg	PROG	FAR

PUSH	AX		; зберегти

PUSH	DX		; робочі

PUSH	CX		;  регістри

PUSH	SI

MOV	CX,Counter	; взяти лічильник

SUB	AX,AX	; обнулити

MOV	DX,AX	; суму

MOV	SI,AX		; і індекс

Next	ADD	AX,S.Arr[SI]	; накопичувати

ADC	DX,0		; суму в DX,АХ

ADD	SI,2

LOOP	Next

DIV	Counter	; обчислити

MOV	Average,AX	; і записати результат

POP	SI		; відновити

POP	CX		; вміст

POP	DX		; регістрів

POP	AX		; зі стека

CSeg_P	ENDS

END

; Цей модуль розробляється окремо від модуля mod1

NAME	mod2

SSeg	SEGMENT	STACK

DW	100 DUP (?)

St_Top	LABEL	WORD

SSeg	ENDS

DSeg	SEGMENT	'DATA'

PUBLIС	S_Arr,Average,Counter

D_Arr	DW	100 DUP (?)	; вихідний масив цілих чисел

Average	DW	?			; середнє арифметичне

Counter	DW	?			; лічильник кількості елементів

DSeg	ENDS

CSeg_M	SEGMENT	'CODE'

EXTRN	Avrg:FAR

ASSUME	CS:CSeg_M,DS:DSeg,SS:SSeg

Main	PROC	FAR			; стартова точка програми

MOV	AX,SSeg		; підготувати

MOV	SS,AX			; сегментний регістр

MOV	SP,OFFSET SS:St_Top	; і покажчик стека

PUSH	DS			; підготувати

SUB	AX,AX		; покажчик на PSP

PUSH	AX			; для повернення в DOS командою RET

MOV	AX,DSeg		; підготувати

MOV	DS,AX		; сегментний регістр даних

...

MOV	S_Arr[SI],AX	; тут формуються елементи

INC	CX			; і лічильник масиву

ADD	SI,2

MOV	Counter,CX	; записати кількість елементів

CALL	Avrg			; і викликати процедуру обробки

MOV	DX,Average	; взяти результат

...

RET				; повернення в DOS

Main	ENDP

CSeg_M	ENDS

END	Main

Якщо використати можливість утворення загальних областей пам'яті, то викликаючий модуль і модуль, що містить викликувану процедуру, повинні включати наступний сегмент даних:

DSeg	SEGMENT	COMMON

S_Arr	DW	100 DUP (?)	; вихідний масив цілих, чисел

Average	DW	?			; середнє арифметичне

Counter	DW	?			; лічильник кількості елементів

DSeg	ENDS

У цьому випадку директиви PUBLIC й EXTRN для параметрів не потрібні, тому що зв'язок за даними здійснюється через загальну для викликаючої програми й процедури область пам'яті. Необхідно тільки в модулі процедури в директиві ASSUME додати вказівка про сегментний регістр данних DS:DSeg. Слід зазначити, що імена параметрів у сегментах даних викликаючого модуля й модуля процедури можуть бути різними, важливо тільки, щоб була збережена їхня структура.

; Приклад виклику процедури з передачею параметрів через стек

NAME	mod1

SSeg	SEGMENT	STACK

DW	100 DUP (?)

St_Top	LABEL	WORD

SSeg	ENDS

DSef	SEGMENT 'DATA'

S_Arr	DW 100 DUP (?)	; вихідний масив цілих чисел

Average	DW	?		; середнє арифметичне

Counter	DW	?		; лічильник кількості елементів

DSeg	ENDS

CSeg_M	SEGMENT 'CODE'

EXTRN	Avrg:FAR

ASSUME	CS:CSeg_M,DS:DSeg,SS:SSeg

Main	PROC	FAR			; точка запуску програми

MOV	AX,SSeg		; підготувати

MOV	SS,AX			; сегментний регістр

MOV	SP,OFFSET SS:St_Top	; і покажчик стека

PUSH	DS			; підготувати

SUD	AX,AX		; покажчик на PSP

PUSH	AX			; для повернення в DOS

MOV	AX,DSeg		; підготувати

MOV	DS,AX		; сегментний регістр даних

...

MOV	S_Arr[SI],AX		; тут формуються елементи

INC	CX			; і лічильник масиву

ADD	SI,2

...

MOV	AX,OFFSET Average	; занести в стек

PUSH	AX			; адреса результату

MOV	AX,OFFSET S_Arr

PUSH	AX			; адреса масиву

PUSH	CX			; і кількість елементів

CALL	Avrg			; викликати процедуру обробки

POP	DX			; взяти результат

...

RET				; повернення в DOS

Main	ENDP

CSeg_M	ENDS

END	Main

; Другий модуль mod2 розробляється у окремому файлі

NAME	mod2

CSeg_P	SEGMENT	'CODE'

PUBLIC	Avrg

ASSUME	CS:CSeg_P

;Перед викликом процедури її параметри будуть поміщені в стек

; Структура для завдання вікна в стеці

Frame	STRUC

Save_BP	 DW	?			; <- BP_OLD

Save_IP_CS DW 2 DUP (?)	; <- BP +2, (+4 для far процедури)

Count	DW	?			; <- BP +6 значення лічильника

Arr_Addr	DW	?		; <- BP +8 адреса масиву

Resl		DW	?	;<- BP +10 адреса результату/результат

Frame	ENDS

Avrg	PROC	FAR

; для доступу до них використовується регістр BP

PUSH	BP			; зберегти BP

MOV	BP,SP		; BP - покажчик вікна в стеці

; - структура вікна стеку −−−−−-

;bp=sp ( bp_Old )

;bp+2  ( IP Address return )

;bp+4  ( CS Address return )

;bp+6  ( count )

;bp+8  ( OFFSET S_Arr )

;bp+10 ( OFFSET Average )

; ------------------------------

PUSH	AX			; зберегти

PUSH	DX			; робочі

PUSH	CX			; регістри

PUSH	SI			; у стеці

MOV	CX,[ВР].Count ;[bp]+6	взяти в СХ лічильник Count

MOV	SI,[BP].Arr	;[bp]+8 в SI адресe масиву

SUB	AX,AX

MOV	DX,AX

Next: ADD	AX,[SI]		; накопичення

ADC	DX,0			; суми в DX:AX

ADD	SI,2

LOOP	Next

MOV	CX,[ВР].Count

DIV	CX			; обчислення середнього (АХ = частка)

MOV	SI,[BP].Res1	; [bp]+10  взяти адресу результату

MOV	[SI], AX		; записати результат у пам’ять

MOV	[BP].Res1,АХ	; і в стек

POP	SI			; відновити

POP	CX			; регістри

POP	DX

POP	AX

POP	BP

RET	4			; пропустити 2 параметри

Avrg	ENDP

## Контрольні питання

1). У чому подібність і різниця між командами переходу JMP і виклику підпрограми CALL?

2). Скільки є машинних кодів для команди повернення з підпрограми й у чому полягає різниця в їхньому виконанні?

3). Як можна, не використовуючи команду виклику CALL, викликати процедуру, що має атрибут FAR? Яку структуру має при цьому стек?

4). Якщо через стек передаються ті самі параметри процедурі з атрибутом NEAR і процедурі з атрибутом FAR , то чи буде відрізнятися чимось структура вікна в стеці?

5). Як організувати умовний виклик підпрограми?

## Індивідуальні завдання

1). Написати підпрограму, що обчислює значення полінома.

Y = anXn + an-1Xn-1 + ... + a1X + a0

Параметри передаються підпрограмі через стек у наступному порядку, починаючи з верхівки стека значення n, значення X, адреса масиву коефіцієнтів

a0, a1, a2, ... an-1, an.

Викликаюча програма повинна викликати підпрограму для обчислення двох поліномів (5-й й 10-й ступеня). Результат обчислення, що підпрограма повертає через стек на місці адреси масиву; вихідні значення Х і коефіцієнтів вивести в символьному виді.

2). Написати підпрограму, що у наданому їй масиві 4-розрядних десяткових чисел в упакованому BCD-форматі знаходить мінімальне й максимальне значення. Параметри передаються через стек у наступному порядку, починаючи з верхівки стека: значення числа елементів, адреса масиву. На місці числа елементів підпрограма повертає мінімальний елемент, а на місці адреси масиву - максимальний елемент. Викликаюча програма повинна викликати підпрограму для обробки двох масивів (10 й 16 елементів), вихідні значення елементів масивів і результати pоботи підпрограми вивести в символьному виді.

3). Написати підпрограму, що для масивів завдання 2 знаходить моду, тобто значення, що зустрічається найчастіше, і середнє значення елементів масиву. Висновок оформити відповідно вимогам завдання 2.

4). Написати підпрограму, що у переданому їй символьному масиві робить перетворення десяткових чисел зі знаком у двійкову форму й записує результати перетворення в інший масив. Ознакою завершення перетворення є або обробка заданого числа елементів масиву, або виявлення коду символу EOF (lAh) серед символів вихідного масиву. Роздільниками між числами служить один або кілька пробілів. Параметри передаються підпрограмі в наступному порядку, починаючи з верхівки стека число оброблюваних елементів, адреса вихідного масиву, адреса результуючого масиву. На місці останнього параметра повертається число дійсне оброблених елементів. Викликаюча програма повинна викликати підпрограму для обробки двох масивів (15 елементів з кодом EOF після 12-го числа й 10 елементів без коду EOF) і вивести на друк оброблені елементи вихідного масиву й результати перетворення (16-річними числами).

5). Написати підпрограму, що виконує функцію, зворотну завданню 4 вихідний масив містить двійкові цілі числа зі знаком, а в результуючий масив підпрограма поміщає значення цих чисел в ASCII- кодах, відокремлюючи числа трьома пробілами. Параметри підпрограмі передаються аналогічно завданню 4, повертається значення довжини результуючого масиву в байтах. Викликаюча програма повинна викликати підпрограму для обробки двох масивів (10 й 15 елементів) і вивести IA екран дисплея в символьному виді 16-річними числами значення елементів, вихідного масиву й результати перетворення.

6). Написати підпрограму виводу дампа заданої ділянки пам'яті у вигляді:

seg:offset хх хх хх хх хх хх хх хх | хх хх хх хх хх хх хх хх  ASCII

де seg:offset - адреса ділянки пам'яті (16-річні числа)

xx - 16-річне вміст байта (байти відокремлюються пробілом, а через 8 байтів –  символом | )

ASCII - символьне зображення для байтів, коди яких мають символьну інтерпретацію, для інших використається символ крапки ".".

Підпрограмі через стек передається довжина відображуваної ділянки в байтах і повна логічна адреса (Seg:Offset) його початку. При висновку дампа передбачити зупинку при заповненні екрана (24 рядка) і очікування ініціалізації продовження натисканням будь-якої клавіші.

7). Написати підпрограму, що у переданому їй через стек байтовому полі записує в символьному виді поточний системний час у вигляді:

гг:хх:сс. дд

Викликаюча програма повинна викликати підпрограму з інтервалами 15 й 30 секунд і видати отримані від її результати

8). Написати підпрограму установки часу, що одержує значення встановлюваного часу у вигляді:

гг:хх:сс. дд

Адреса рядка передається підпрограмі через стек, помилкова ситуація сигналізується через прапорець CF. Викликаюча програма повинна запитувати уведення часу із клавіатури й повідомлювати про помилки уведення.

9). Написати підпрограму, що у переданому їй через стек байтовому полі записує поточну дату й день тижня у вигляді:

дд ммм рррр - день тижня

Викликаюча програма повинна після повернення цієї інформації помістити її у верхньому правому куті екрана темними символами на білому тлі.

10). Написати підпрограму установки дати, що одержує значення встановлюваної дати в одному з наступних форматів:

дд-мм-рр    або    мм/дд/рр

Адреса рядка передається підпрограмі через стек, помилкова ситуація сигналізується через прапорець CF. Викликаюча програма повинна запитувати уведення дати із клавіатури й повідомляти про помилки уведення.

11). Написати підпрограму знаходження найбільшого спільного дільника (НсД), використовуючи алгоритм Евкліда:

НСД(х,у) = НСД(в,в1) = НСД(в1,в2) = ... = НСД(уn-1,0) = y

де в1 = х MOD в, в2 = в MOD в1 і т.д. за умови, що х >= y

Значення х и в, а також результат НОД(х,у) передаються через стек. Викликаюча програма повинна одержати НОД(А,В,З) і HOД(D,E,F,G), де А, В, З, D, Е, F й G цілі .числа без знака, і вивести вихідні значення й результати в символьному виді.

12). Написати підпрограму, що у переданому їй символьному масиві робить перетворення 4-розрядних десяткових чисел без знака у двійкову форму BCD-кодів упакованого формату й записує результати перетворення в інший масив. Ознакою завершення перетворення є або обробка заданого числа елементів масиву, або виявлення коду символу ЕOF (1Ah) серед символів вихідного масиву. Роздільниками між числами служить один або кілька пробілів. Параметри передаються підпрограмі в наступному порядку, починаючи з верхівки стека: число оброблюваних елементів, адреса вихідного масиву, адреса результуючого масиву. На місці останнього параметра повертається число дійсне оброблених елементів. Викликаюча програма повинна викликати підпрограму для обробки двох масивів (16 елементів з кодом EOF після 11-го числа й 15 елементів без коду EOF) і вивести на друк оброблені елементи вихідного масиву й результати перетворення (16-річними числами).

13). Написати підпрограму, що виконує функцію, зворотну завданню 12: вихідний масив містить BCD-коди цілих чисел без знака, а в результуючий масив підпрограма поміщає значення цих чисел в ASCII- кодах, відокремлюючи числа трьома пробілами. Параметри підпрограмі передаються аналогічно завданню 12, повертається значення довжини результуючого масиву в байтах. Викликаюча програма повинна викликати підпрограму для обробки двох масивів (10 й 15 елементів) і вивести на екран дисплея в символьному виді 16-річними числами значення елементів вихідного масиву й результати перетворення.

## Література до роботи

- В.Корнєв Конспект лекцій до курсу «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби електронних апаратів». Частина 1. «Архітектура процесорів та програмування на мові асемблер». 	− Лекція 13. Підпрограми.

- [1], Глава.4, с.157 − 164

- [2], Глава 8

# Лабораторна робота № 7

Тема: Система команд. Команди обробки ланцюжків.

Ціль роботи: Вивчення принципу дії й способів використання команд обробки послідовностей слів або байтів у пам'яті.

Теоретичні відомості

## Команди для обробки рядків (ланцюжків)

У систему команд х86 включені 5 специфічних однобайтних команд, за допомогою яких можна робити певні дії над блоками байтів або слів пам'яті, при цьому розмір цих блоків, які називають ще ланцюжками або рядками, може досягати 64 Кбайт. Інформація в цих блоках звичайно являє собою контекстно−залежні ланцюжки двійкових значень будь−якої природи (числова інформація, ASCII- коди, BCD-коди й т.п.). За допомогою команд обробки ланцюжків можна визначати 5 основних операцій (примітивів), які виконуються стосовно кожного елемента ланцюжка, причому можна задати обробку тільки одного елемента або безлічі елементів, застосовуючи префікси повторення:

Пересилання:	MOVS	dst,src	Завантаження:	LODS	src

MOVS				LODSB

MDVSW			LODSW

Порівняння:	CMPS	src,dst	Збереження:	STOS	dst

CMPSB			STOSB

CMPSV			STOSW

Сканування:	SCAS	dst	Префікси повторення:	REP

SCASB			REPE/REPZ

SCASW			REPNE/REPNZ

Кожен примітив представлений трьома рівними мнемокодами, один із яких використає неявне визначенні типу операндів (байт або слово) відповідно до їх визначення в програмі, а два інших указують явно, з якими елементами буде працювати команда (В - байти, W - слова). Саме для цих двох мнемокодів є відповідні машинні коди, один із яких при ассемблюванні вибирається й для мнемокода з операндами. Дуже важливо при використанні команд обробки ланцюжків пам'ятати наступні їхні основні особливості:

● Адресація операндів завжди здійснюється за замовчуванням через регістри DS:SI для рядка-джерела (src) і ES:DI для рядка-приймача (dst). Тобто рядок-джерело завжди передбачається в сегменті даних й SI указує на поточний елемент цього ланцюжка, а рядок-приймач завжди пропонується в додатковому сегменті й DI указує на поточний елемент цього ланцюжка.

● При виконанні команди здійснюється автоматичний інкремент або декремент регістрів-покажчиків SI й/або DI, тобто перемикання їх на наступний елемент у ланцюжку, при цьому інкремент здійснюється, якщо прапорець напрямку

DF = 0 («обробка в прямому напрямку» − від молодших адрес до старших), а декремент здійснюється, якщо DF = 1 («обробка у зворотному напрямку» − від старших адрес до молодших). Величина інкремента або декремента визначається типом операнда +1 або -1 для байтів й +2 або - 2 для слів;

● Як що перед примітивом поставити префікс повторення (REP) задане примітивом дія буде повторюватися, при цьому число повторень визначається вмістом регістра СХ , що декрементуєтся на 1 при кожнім повторенні, і для двох примітивів (CMPS й SCAS) можна передчасно (до вичерпання CX) перервати повторення залежно від стану прапорця z, на який ці примітиви впливають.

Отже, перед виконанням команд обробки ланцюжка необхідно иніціалізувати покажчики ланцюжків, використовуючи команди LEA, LDS, LES або MOV , а при наявності префікса повторень необхідно ще підготувати лічильник повторень в CX і визначити напрямок обробки, установивши у відповідне положення прапорець DF. При використанні префіксів повторення необхідно враховувати, що перевірка регістра-лічильника СХ відбувається перед початком виконання команди, тобто якщо СХ = 0, то команда не буде виконуватися взагалі. Як ми вже відзначали, місце розташування ланцюжків завжди визначено неявно, ланцюжок-джерело в сегменті даних, а ланцюжок-приймач - у додатковому сегменті. Однак це не виходить, що не можна їх розміщати в інших сегментах, адже досить тільки записати в DS й ES вміст регістра сегмента кодів CS. Щоб переадресувати обидва ці ланцюжки на кодовий сегмент, необхідно тільки завантажити правильні зсуви в регістри-покажчики SI й DI . По такому принципі можна розміщати ланцюжки в будь-якому сегменті, забезпечуючи перед їхньою обробкою коректні адреси в DS:SI й ES:DI. Нижче приводяться фрагменти програм, що ілюструють використання всіх команд обробки ланцюжків.

; Пересилання блоку слів з одного місця в пам'яті в інше

; у межах сегмента даних (допускається покриття)

LEA	SI,W_Blok		; адреса початку блоку

MOV	DI,Addr_Move	; адреса пересилання

MOV	CX,Leng_Blk	; кількість слів у блоці

PUCH	ES			; зберегти ES

PUSH	DS			; і DS

POP	E3			; установити ES = DS

CLD				; DF = 0

CMP	SI,DI		;якщо блок розташований нижче цільового,

JA	Move			;то пересилати, починаючи з початку

STD				;інакше, починаючи з кінця (DF = 1)

PUSH	CX

DEC	CX

SHL	CX,1			; CX = зсув на останнє слово

ADD	SI,СХ		; змістити покажчики

ADD	DI,CX		; на кінець блоку

POP	CХ			; відновити лічильник

Move:	REP	MOVSW	; пересилання слів

POP	ES			; відновити ES

;

; Порівняння символьних рядків до виявлення розбіжності

;(обидва рядки перебувають у додатковому сегменті, 
; довжина – 255)

LEA	SI,ES:String1	; адреса 1-го рядка

LEA	DI,ES:String2	; адреса 2-го рядка

PUSH	DS			; зберегти DS

PUSH	ES			; і ES

POP	DS			; установити DS = ES

CLD				; обробка в прямому напрямку

MOV	СХ,255		; СХ = довжина РЯДКІВ

REPE	CMPSB		; порівнювати, поки збігаються

POP	DS			; відновити DS

JNE	Diff		; якщо виявлено розбіжність:

; SI = 1 й DI = l - адреси

неспівпадаючих байт

...			; продовжити при збігу рядків

;

; Сканування рядка символів (довжина = 80) у додатньому сегменті

; до виявлення першого символу пробілу (ASCII-код = 20h).

; а потім перейти до першого символу, відмінному від пробілу

;

LEA	DI,ES Buffer	; адреса рядка що сканується

MOV	СХ,80		; довжина рядка що сканується

CLD

MOV	AL,' '		; підготувати код пробілу

REPNE	SCASB	; пропускати всі символи,відмінні від20h

JNE	No_Blank		; якщо пробіл не виявлено

REPE	SCASB		; пропускати всі пробіли

JE	No_Symb		; якщо залишилися тільки пробіли

DEC	DI			; тепер DI вказує на символ

...

No_Blank		; тут обробляється ситуація, коли рядок

; взагалі не містить пробілів

.	...

No_Symb:		; тут обробляється ситуація, коли в рядку

; залишилися тільки пробіли

...

;

; Читання поточного символу рядка, формування контрольного біта

; і запис отриманого коду в новий рядок (довжина отрок = 255)

;

LEA	SI,S_String		; адреса вихідного рядка

LEA	DI,ES:P_String		; адреса результуючого рядка

MOV	CX,255			; лічильник символів

CLD

Next_Char:	LODSB		; завантажити черговий символ

OR	AL,AL			; установити прапорці

JP	Parity			; якщо парність бітів є

OR	AL,l0000000b		; інакше встановити біт парності

Parity:	STOSB			; записати символ у новий рядок

LOOP	Next_Char			; продовжити до кінця рядка

## Контрольні питання

1). Яким чином можна задати обробку ланцюжків командою CMPS, якщо одна з них розташована в сегменті кодів, а друга - у сегменті данних?

2). Чому при пересиланні блоків, що перекриваються, пам'яті потрібен аналіз адрес ланцюжків перед пересиланням?

3). Які з команд обробки ланцюжків впливають на прапорці?

4). Чи можна застосовувати префікс повторення REP для примітивів порівняння або сканування?

5). Чому для примітивів пересилання, завантаження й збереження не можна застосовувати префікси повторення REPE/REPZ чи REPNE/REPNZ?

## Індивідуальні завдання

Для завдань 1...10 необхідно програмно підготувати текстовий файл із записами необхідної структури. Інформація окремих полів запису повинна вводитися по запитах програми з клавіатури. Після занесення у файл необхідного числа записів (не менш 10) файл необхідно закрити, а потім відкрити для виконання встановлених завданнями операцій по пошуку й модифікації необхідних записів.

Формат записів:

для завдань 1...5

Прізвище И.О.

професія

телефон

адреса

для завдань 6...10

Прізвище И.О.

вид спорту

суспільство

адреса

1). По запитуваному із клавіатури прізвищу дати довідку про професію, номер телефону й адресу.

2). По запитуваній професії дати прізвища, номери телефонів й адреси всіх наявних у списку осіб, що ставляться до даної професії.

3). Для запитуваних із клавіатури прізвищ змінити назви професії, наприкінці вивести на екран оновлений список осіб даної професії.

4). Для запитуваних із клавіатури прізвищ змінити номер телефону, наприкінці вивести на екран запису, у яких були зміни.

5). Для запитуваних із клавіатури прізвищ змінити адреси, потім наприкінці вивести на екран записи, у яких були зміни.

6). По запитуваній із клавіатури прізвища дати довідку про вид спорту, номер телефону й адресу.

7). По запитуваному виді спорту дати прізвища, номери телефонів й адреси всіх наявних у списку осіб, що займаються даним видом спорту.

8). Для запитуваних із клавіатури прізвищ змінити назви виду спорту, наприкінці вивести на екран оновлений список осіб по даному виду спорту.

9). Для запитуваних із клавіатури прізвищ змінити номер телефону, наприкінці вивести на екран запису, у яких були зміни.

10). Для запитуваних із клавіатури прізвищ змінити адреси, потім наприкінці вивести на екран записи, у яких були зміни.

11). Написати програму порівняння вмісту двох файлів, що запитує імена порівнюваних файлів, повідомляє при необхідності про відсутність файлу й видає у випадку виявлення розбіжності інформацію про незбіжні байти в 16-річному вигляді.

12). Написати програму пошуку/заміни, що запитує ім'я файлу, зразок пошуку й зразок заміни, потім веде пошук у заданому текстовому файлі й для кожного входження зразка пошуку уточнює необхідність його заміни, при цьому інформація у вихідному файлі не змінюється а утвориться новий файл із розширенням .$$$.

## Література до роботи

- В.Корнєв Конспект лекцій до курсу «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби електронних апаратів». Частина 1. «Архітектура процесорів та програмування на мові асемблер». 	− Лекція 14. Команди обробки ланцюжків

ДОДАТОК 1

Варіанти індивідуальних завдань до лабораторної роботи №1

За допомогою програми DEBUG (команда -а) написати програму, що виконує перераховані дії. Виконати трасування програми з переглядом умісту регістрів (команда -t).

Варiант 1 - Очистити регістр AX - Переслати число 89H у регістр AL - Додати число 5736H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 2 - Очистити регістр CX - Переслати число 67H у регістр CH - Додати число 2921H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 3 - Очистити регістр CX - Переслати число 59H у регістр CH - Додати число 2011H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 4 - Очистити регістр BX - Переслати число 10H у регістр BL - Додати число 6531H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 5 - Очистити регістр AX - Переслати число 75H у регістр AL - Додати число 1331H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 6 - Очистити регістр AX - Переслати число 12H у регістр AL - Додати число 4644H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 7 - Очистити регістр AX - Переслати число 19H у регістр AH - Додати число 4590H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 8 - Очистити регістр CX - Переслати число 11H у регістр CH - Додати число 1210H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 9 - Очистити регістр BX - Переслати число 17H у регістр BH - Додати число 3200H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 10 - Очистити регістр CX - Переслати число 18H у регістр CH - Додати число 5238H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 11 - Очистити регістр BX - Переслати число 10H у регістр BH - Додати число 1301H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 12 - Очистити регістр CX - Переслати число 90H у регістр CH - Додати число 1410H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 13 - Очистити регістр CX - Переслати число 41H у регістр CH - Додати число 2333H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 14 - Очистити регістр AX - Переслати число 10H у регістр AL - Додати число 5994H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 15 - Очистити регістр AX - Переслати число 10H у регістр AH - Додати число 5848H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 16 - Очистити регістр CX - Переслати число 74H у регістр CH - Додати число 5710H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 17 - Очистити регістр CX - Переслати число 18H у регістр CL - Додати число 1454H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 18 - Очистити регістр AX - Переслати число 14H у регістр AL - Додати число 3247H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 19 - Очистити регістр AX - Переслати число 14H у регістр AH - Додати число 5774H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 20 - Очистити регістр CX - Переслати число 24H у регістр CH - Додати число 3877H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 21 - Очистити регістр BX - Переслати число 11H у регістр BH - Додати число 4776H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 22 - Очистити регістр CX - Переслати число 12H у регістр CH - Додати число 3095H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 23 - Очистити регістр CX - Переслати число 66H у регістр CL - Додати число 4657H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 24 - Очистити регістр AX - Переслати число 13H у регістр AL - Додати число 6361H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 25 - Очистити регістр BX - Переслати число 14H у регістр BH - Додати число 1210H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 26 - Очистити регістр AX - Переслати число 17H у регістр AH - Додати число 3456H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 27 - Очистити регістр BX - Переслати число 72H у регістр BH - Додати число 5311H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 28 - Очистити регістр BX - Переслати число 10H у регістр BL - Додати число 1080H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 29 - Очистити регістр CX - Переслати число 20H у регістр CL - Додати число 6552H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 30 - Очистити регістр BX - Переслати число 16H у регістр BH - Додати число 3075H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 31 - Очистити регістр CX - Переслати число 23H у регістр CL - Додати число 6103H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 32 - Очистити регістр AX - Переслати число 83H у регістр AH - Додати число 8920H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 33 - Очистити регістр CX - Переслати число 45H у регістр CH - Додати число 8203H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 34 - Очистити регістр AX - Переслати число 12H у регістр AH - Додати число 5041H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 35 - Очистити регістр CX - Переслати число 20H у регістр CL - Додати число 3820H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 36 - Очистити регістр BX - Переслати число 65H у регістр BL - Додати число 5877H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 37 - Очистити регістр BX - Переслати число 37H у регістр BH - Додати число 3201H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 38 - Очистити регістр CX - Переслати число 44H у регістр CL - Додати число 5968H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 39 - Очистити регістр BX - Переслати число 21H у регістр BL - Додати число 3089H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 40 - Очистити регістр BX - Переслати число 78H у регістр BH - Додати число 5972H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 41 - Очистити регістр AX - Переслати число 92H у регістр AH - Додати число 2838H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 42 - Очистити регістр AX - Переслати число 15H у регістр AL - Додати число 4273H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 43 - Очистити регістр BX - Переслати число 59H у регістр BH - Додати число 6135H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 44 - Очистити регістр BX - Переслати число 17H у регістр BH - Додати число 3966H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 45 - Очистити регістр AX - Переслати число 18H у регістр AH - Додати число 1013H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 46 - Очистити регістр AX - Переслати число 22H у регістр AL - Додати число 4829H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 47 - Очистити регістр BX - Переслати число 65H у регістр BH - Додати число 2544H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 48 - Очистити регістр BX - Переслати число 16H у регістр BL - Додати число 4790H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 49 - Очистити регістр AX - Переслати число 51H у регістр AH - Додати число 9085H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 50 - Очистити регістр BX - Переслати число 21H у регістр BH - Додати число 3914H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 51 - Очистити регістр CX - Переслати число 96H у регістр CH - Додати число 4899H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 52 - Очистити регістр AX - Переслати число 92H у регістр AH - Додати число 5514H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 53 - Очистити регістр BX - Переслати число 23H у регістр BH - Додати число 3922H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 54 - Очистити регістр CX - Переслати число 13H у регістр CH - Додати число 1289H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 55 - Очистити регістр BX - Переслати число 23H у регістр BL - Додати число 5767H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 56 - Очистити регістр AX - Переслати число 24H у регістр AH - Додати число 6028H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 57 - Очистити регістр AX - Переслати число 9H у регістр AL - Додати число 5980H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 58 - Очистити регістр BX - Переслати число 57H у регістр BL - Додати число 4247H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 59 - Очистити регістр CX - Переслати число 21H у регістр CL - Додати число 2344H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 60 - Очистити регістр AX - Переслати число 11H у регістр AH - Додати число 5363H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 61 - Очистити регістр CX - Переслати число 14H у регістр CH - Додати число 4023H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 62 - Очистити регістр AX - Переслати число 67H у регістр AH - Додати число 4266H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 63 - Очистити регістр CX - Переслати число 22H у регістр CL - Додати число 1872H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 64 - Очистити регістр AX - Переслати число 13H у регістр AH - Додати число 4548H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 65 - Очистити регістр BX - Переслати число 12H у регістр BL - Додати число 4330H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 66 - Очистити регістр CX - Переслати число 68H у регістр CL - Додати число 6095H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 67 - Очистити регістр AX - Переслати число 8H у регістр AL - Додати число 6289H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 68 - Очистити регістр BX - Переслати число 16H у регістр BL - Додати число 2931H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 69 - Очистити регістр AX - Переслати число 14H у регістр AH - Додати число 2784H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 70 - Очистити регістр CX - Переслати число 9H у регістр CL - Додати число 4398H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 71 - Очистити регістр BX - Переслати число 19H у регістр BH - Додати число 5525H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 72 - Очистити регістр BX - Переслати число 24H у регістр BL - Додати число 1044H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 73 - Очистити регістр AX - Переслати число 10H у регістр AL - Додати число 3613H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 74 - Очистити регістр BX - Переслати число 12H у регістр BL - Додати число 6290H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 75 - Очистити регістр BX - Переслати число 8H у регістр BL - Додати число 5369H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 76 - Очистити регістр CX - Переслати число 50H у регістр CH - Додати число 3471H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 77 - Очистити регістр CX - Переслати число 61H у регістр CH - Додати число 1386H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 78 - Очистити регістр AX - Переслати число 15H у регістр AH - Додати число 1433H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 79 - Очистити регістр BX - Переслати число 87H у регістр BH - Додати число 5872H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 80 - Очистити регістр BX - Переслати число 14H у регістр BH - Додати число 2052H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 81 - Очистити регістр AX - Переслати число 24H у регістр AH - Додати число 6299H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 82 - Очистити регістр AX - Переслати число 10H у регістр AH - Додати число 4223H до регістра AX - Переслати регістр AX у регістр BX - Додати регістр BX до регістра AX - Відняти регістр BX із регістра AX Варiант 83 - Очистити регістр CX - Переслати число 19H у регістр CH - Додати число 3577H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 84 - Очистити регістр CX - Переслати число 20H у регістр CL - Додати число 4967H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 85 - Очистити регістр BX - Переслати число 21H у регістр BH - Додати число 3827H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 86 - Очистити регістр BX - Переслати число 21H у регістр BH - Додати число 4234H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX Варiант 87 - Очистити регістр CX - Переслати число 22H у регістр CH - Додати число 3154H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 88 - Очистити регістр CX - Переслати число 0H у регістр CL - Додати число 2813H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 89 - Очистити регістр CX - Переслати число 14H у регістр CH - Додати число 3464H до регістра CX - Переслати регістр CX у регістр AX - Додати регістр AX до регістра CX - Відняти регістр AX із регістра CX Варiант 90 - Очистити регістр BX - Переслати число 16H у регістр BH - Додати число 1846H до регістра BX - Переслати регістр BX у регістр CX - Додати регістр CX до регістра BX - Відняти регістр CX із регістра BX

# Робоче місце для створення програм на асемблері

## Послідовність операцій при створенні й налагодженні програм

При виконанні лабораторних завдань Вам знадобиться щораз виконувати однакову послідовність операцій:

- Створювати вихідний текст програми prog.asm мовою Асемблер («файл-вихідник»);

- Транслювати програму за допомогою програми-транслятора tasm.exe;

- Створювати на основі отриманого в п. 2 об'єктного модуля prog.obj виконавчий модуль prog.com або prog.exe;

- Запускати програму prog.com або prog.exe на виконання, або запускати її в режимі налагодження («під відладником» – TurboDebugger) – td.exe prog.exe

Перевірте (наприклад, процедурою «Пошук» («Поиск») з вікна «Мій комп'ютер» або «Провідник»), − чи є на вашому комп'ютері зазначені вище програми?
 Як що це так, то наступний пункт пропустіть.

## Установите на вашому комп'ютері інструментальні програми

- Копіюйте з \\ UthebnayaDocumentaciya на Srv2\!SOFT на зазначений викладачем розділ диска вашого комп'ютера (\c:) папку \TOOLS з файлами, що перебувають у ній.

Рис. 1 Копіювання папки з інструментальними засобами

- Програма KoEdit, що рекомендується для створення інтегрованого середовища (див. варіант робочого місця №2), можливо вже встановлена на вашому комп'ютері.

- Програми TASM_5.0 не вимагають подальшого настроювання. Однак, цей пакет програм є лише частиною інтегрованого середовища розробки програм Borland і не має інтегрованої оболонки. Отже, для виконання зазначеної вище послідовності дій прийдеться щораз запускати його окремі компоненти окремим командним рядком :
\\Tasm_5.0\BIN\tasm [/options] [\path] filename.asm filename.obj
 \\Tasm_5.0\BIN\tlink [/options] [\path] filename.obj filename.exe
 \\Tasm_5.0\BIN\td [\path] filename.exe

Тут:

/options - опції або так звані ключі tasm й tlink (див. Додаток 2.2).

\path - шлях до папки розміщення вихідних файлів і файлів-результатів трансляції й зв'язування («лінковкі»).

## Створіть робочі папки

На виділеному вашій групі диску, створіть Вашу особисту папку 
 \\Work.Students on “Srv”(Z:)\DK-NN\Name  і загальну для всіх груп робочу папку ..\\Work , якщо вона відсутня.

Далі, для зручності роботи можна запропонувати два варіанти організації вашого робочого місця.

## Варіант 1. Використання командного bath-файлу

- Створюйте й зберігаєте файли вихідних текстів *.asm, а також готові (налагоджені) програми *.exe і *.com у вашій папці 
\\DK-NN\ Name \LabN

Для створення файла-вихідника використайте текстовий редактор , що створює «чистий» DOS-файл. Наприклад, NE.exe, Editor - з оболонки Norton Commander або Far, редактор з інтегрованого середовища  Borland C, або редактор запропонованої у варіанті 2 середовища KoEdit.

- Для наступної роботи копіюйте файл-вихідник у робочу папку \WORK, надавши йому «робоче ім'я», наприклад, prg.asm.

- У цій папці розмістить файл пакетної обробки *.bat («bath-файл»), що автоматично забезпечить зазначену вище послідовність операцій. Нижче розглянуті варіанти bat-файлів:

Файл tasmlink.bat

С:\TOOLS\TASM_5.0\BIN\tasm.EXE	/zi  Z:\Work\prg.asm

pause

С:\TOOLS\TASM_5.0\BIN\tlink.EXE	/v  Z:\Work\prg.obj

pause

С:\TOOLS\TASM_5.0\BIN\td.exe 	Z:\Work\prg.exe

У файлі tasmlink.bat  прийнято припущення, що інструментальні програми (tasm.EXE, tlink.EXE, td.exe) розміщені в папці TASM_5.0\BIN, а файли вихідного тексту програми (*.asm) і файли результатів трансляції (*.obj) і компонування (*.com / *.exe) розміщуються в робочій папці  Work. До того ж цей командний файл використовує «робоче» ім'я файлу, який налагоджується prg.asm. Після налагодження програми копіюйте його у вашу папку й привласніть оригінальне ім'я.

Файл tasmlink3.bat дозволить обробляти файли з довільними іменами:

tasm	/zi	%1

pause

tlink	/v	%1.obj,,,

pause

td		%1.exe

Увага!!! У цьому файлі передбачається, що інструментальні програми (tasm.exe, tlink.exe, td.exe, а також службовий файл rtm.exe) розміщені в робочій папці WORK.

При виклику цього файлу в командному рядку варто вказати ім'я файла-вихідника:

tasmlink3.bat prog.asm

Файл tasmlink2.bat

C:\TOOLS\TASM_5.0\BIN\TASM.EXE /zi Z:\Work\%1

pause

C:\TOOLS\TASM_5.0\BIN\TLINK.EXE /v Z:\Work\%1.obj, %1.exe

pause

C:\TOOLS\TASM_5.0\BIN\td Z:\Work\%1.exe

## Примітка: Зміните в *.bat-файлах шлях до папок  TASM_5.0 і WORK, якщо вони відрізняються від шляхів, зазначених вище.

## Варіант 2. Використання інтегрованого середовища KoEdit

- Встановіть програму KoEdit

Для цього:

- Запустите файл установки  з папки TOOLS

- Погодьтеся із запропонованою установкою ярличків (Далі)

- Укажіть шлях для установки програми й натисніть Установити

Рис. Д2.1.1 Установка інтегрованого середовища KoEdit

- Дочекайтеся повідомлення про завершення установки

На робочому столі, на панелі завдань та у головному меню з'явилися значки, які посилаються на програму koedit.exe зі знову створеної папки \TOOLS\KoEdit

- Запустить KoEdit

Для цього клацніть ярличок  на робочому столі , або запустіть програму з головного меню:

ПУСК  ПРОГРАМИ  KoEdit  koEdit (рис. 3):

Рис. Д2.1.3. Запуск KoEdit

З'явиться робоче вікно KoEdit, з якого можна запустити редактор для безпосереднього створення вихідних файлів, або створення на основі обраного шаблона (рис.4).

Рис. Д2.1.4. Виберіть потрібний шаблон для файла-вихідника

Однак при першому використанні KoEdit середовище необхідно налагодити.

- Настройте середовище KoEdit

Середовище повинне бути попередньо настроєне на пакетне виконання потрібної послідовності операцій. Для цього слід створити «інструменти» й відповідним чином їх настроїти  :

- Асоціюйте файли типу *.asm з редактором KoEdit, тобто забезпечте його автоматичний виклик при виборі (подвійному клацанні) файла-вихідника *.asm й (або) запуск із контекстного меню (мал. 5):

  - Клацніть значок Настроювання  (або натисніть <F5>);

  - Виберіть розділ Інтеграція;

  - Зведіть прапорець  для типу файлів .asm;

  - Зведіть прапорець  Добавить “Открыть в KoEdit” в контекстное меню;

  - Натисніть кнопки Асоциировать  Применить  OK;

Рис. Д2.1.5. Зв'язати (асоціювати) *.asm-файли з KoEdit і додати виклик з контекстного меню

- Створіть макроси для виклику інструментальних програм (tasm.exe, tlink.exe й td.exe) з KoEdit. Для цього:

  - Викличте команду 
ИнструментыНастроить инструменты( );

З’явиться вікно налагоджування інструментів:

  - Натискуючи кнопку  Создать послідовно створіть чотири нових інструменти
Трансляція або Tasm5   – запуск Tasm5.0 (рис. 6) 

Лінковка_exe  (Tlink_exe) - лінковка зі створенням exe-файлу (рис. 7)

Налагодження (Td) – запуск файлу під відладником  (рис. 8),

Лінковка_com (Tlink_com) – лінковка зі створенням com-файлу (рис. 9)

Рис. Д2.1.6. Опції  KoEdit для запуску Tasm .

ПУТЬ: указує шлях до файлу tasm.ехе

Параметры: - командний рядок tasm
 /zi – додати у об'єктний файл інформацію для налагодження;

<@filename> - макрос «Имя файла» для завдання імені файлу *.asm

<@filepath> - макрос «Путь к файлу» для завдання папки розміщення *.obj

Рис. Д2.1.7. Опції для компоновки *.exe файлу

/v – додати до виконавчого файлу інформацію для налагодження програми у вихідному вигляді.

Рис. Д2.1.8. Опції для запуску *.exe файлу «під відладником» td.exe

Рис. Д2.1.9. Опції для створення *.com  файлу

/t – створити *.com файл.

У результаті одержите робоче вікно KoEdit приблизно в такому виді, як показано на рис.10.

Для створення вихідного файлу можна скористатися одним із шаблонів.

Рис. Д2.1.10. Виберіть потрібний шаблон для вихідного файла

Нижче показаний шаблон  asm-файлу для TASM в exe-форматі зі спрощеними директивами сегментації

Рис. Д2.1.11. Додайте тіло вашої програми і файл-вихідник готовий!

Командою Файл Открыть ви зможете завантажити власні шаблони для створення com- і exe-файлів, або скористатися файлами templ1.asm і Schablon.asm з лабораторної роботи №2.

Рис. Д2.1.12. Так виглядає файл-шаблон, відкритий в KoEdit

Вставте в шаблон данні і код вашої програми й збережіть в asm-файлі під вашим ім'ям.

Тепер, послідовно викликаючи інструменти tasm5, tlink_exe або tlink_com, ви одержите об’єктний (*.obj) і виконуємий модуль програми (*.exe /*.com).

При необхідності маєте можливість запустить програму під відладником td.exe

А так виглядає шаблон-заготівля для створення програми в MASM32 під Windows:

Рис. Д2.1.13. Шаблон програми для Windows

Але розмова про це попереду.

## Опції транслятора TASM і редактора зв'язків TLINK

У даному додатку наведені опції командного рядка:

- для транслятора Turbo Assembler фірми Borland (TASM);

- редактора зв'язків TLINK.

Щоб уникнути несумісності використовуйте програми TLINK і TASM однієї версії.

### Опції транслятора TASM

| /a, /s | /a — сегменти в об'єктному файлі повинні бути розміщені за абеткою; /s — сегменти в об'єктному файлі слідують у порядку їх опису в програмі |
| --- | --- |
| /c | Вказівка на включення у файл лістингу з інформацією про перехресні посилання |
| /dим’я_іденти- фікатора[=значення] | Визначає ідентифікатор. Це еквівалент директиви асемблера =, як якби вона була записана на початку вихідного тексту програми |
| /e, /r | /e — генерація інструкцій емуляції операцій із плаваючою крапкою; /r — дозвіл трансляції дійсних інструкцій із плаваючою крапкою, які повинні виконуватися реальним арифметичним співпроцесором. |
| /h, /? | Вивід на екран довідкової інформації. Це еквівалентно запуску TASM без параметрів. |
| /iпуть | Задає шлях до файлу, що включається по директиві INCLUDE. Синтаксис аргументу “шлях” такий ж, як для команди PATH файлу autoexec.bat |
| /jдиректива_TASM | Визначає директиви, які будуть транслюватися перед початком трансляції вихідного файлу програми на асемблері. У директиві не повинне бути аргументів. |
| /khn | Задає максимальну кількість ідентифікаторів, яку може містити вихідна програма, тобто фактично задається розмір таблиці символів транслятора. За замовчуванням програма може містити до 16384 ідентифікаторів. Це значення можна збільшити (але не більш ніж до 32 768) або зменшити до n. Сигналом до того, що необхідно використовувати даний параметр, служить поява повідомлення “Out of hash space” (“Буферний простір вичерпаний ”). |
| /l, /la | /l — указує на необхідність створення файлу лістингу, навіть якщо він не замовляється у командному рядку; /la — показати в лістингу код, що вставляється транслятором для організації інтерфейсу з мовою високого рівня по директиві MODEL. |

| /ml, /mx, /mu | /ml — розрізняти у всіх ідентифікаторах прописні й малі літери; /mx — розрізняти рядкові й прописні символи в зовнішніх і загальних ідентифікаторах. Це важливо при компоновці із програмами на тих мовах високого рівня, у яких рядкові й прописні символи в ідентифікаторах різняться; /mu — сприймати всі символи ідентифікаторів як прописні. |
| --- | --- |
| /mvn | Визначення максимальної довжини ідентифікаторів. Найменше значення n рівно 12. |
| /mn | Установка кількості (n) проходів транслятора TASM. За замовчуванням транслятор виконує один прохід. Максимально при необхідності можна задати виконання до 5 проходів. |
| /n | Не видавати у файлі лістингу таблиці ідентифікаторів (у таких таблицях знаходяться імена всіх ідентифікаторів і їх значення). |
| /os, /o, /op, /oi | Генерація оверлейного коду. |
| /p | Перевіряти наявність коду з побічними ефектами при роботі в захищеному режимі. |
| /q | Видалення з об'єктної програми зайвої інформації, непотрібної на етапі компонування. |
| /t | Придушення виводу всіх повідомлень при умовному асемблюванні, крім повідомлень про помилки ( тобто тестування програми на предмет виявлення синтаксичних помилок). |
| /w0, /w1, /w2 | Генерація попереджуючих повідомлень різного рівня повноти: w0 — повідомлення не генеруються; w1, w2 — повідомлення генеруються. |
| /w-xxx, /w+xxx | Генерація попереджуючих повідомлень класу xxx (ці ж функції виконують директиви WARN і NOWARN). Знак “-” означає “заборонити генерацію повідомлень класу xxx”. Знак “+” означає “дозволити генерацію повідомлень класу xxx”. Класи попереджуючих повідомлень позначаються ідентифікатором із трьох символів: ALN — вирівнювання сегмента в пам'яті; ASS — мається на увазі використання 16-розрядного сегмента; BRK — потрібні квадратні дужки; ICG — неефективна генерація коду; LCO — переповнення лічильника адреси; OPI — відкритий блок умови IF; OPP — відкрита процедура; OPS — відкритий сегмент; OVF — арифметичне переповнення; PDC — конструкція, що залежить від проходу; PRO — запис у пам’ять вимагає в захищеному режимі перевизначення регістру CS. Використання цього класу попереджень має сенс при написанні програм, що працюють у захищеному режимі ( під Windows). Наприклад, в захищеному режимі заборонено робити запис у сегмент коду. Клас попереджень PRO покликаний уже на стадії трансляції програми попередити такого роду помилки; RES — попередження про резервуєме слово; TPI — попередження про неприпустимість в Turbo Pascal; /W+ — дозволити всі повідомлення; /W– — заборонити всі повідомлення. |
| /x | Включити у лістинг всі блоки умовного асемблювання для директив IF, IFNDEF, IFDEF й т.п., у тому числі, ті що не виконуються. |
| /z | При виникненні помилок, поряд з повідомленням про них виводити відповідні рядки тексту. |
| /zi, /zd, /zn | /zi — включити в об'єктний файл інформацію для налагодження; /zd — помістити в об'єктний файл інформацію про номери рядків, що необхідно для роботи відладника на рівні вихідного тексту програми; /zn — заборонити включення в об'єктний файл інформації для відладки. |

### Опції компоновщика (редактора зв'язків) TLINK

| /x | Не створювати файл карти (.map) |
| --- | --- |
| /m | Створити файл карти. |
| /s | Те ж, що /m, але додатково у файл карти включається інформація про сегменти (адреса, довжина в байтах, клас, ім'я сегмента і т.д.) |
| /l | Створити розділ у файлі карти з номерами рядків. |
| /n | Ігнорувати бібліотеки, що вказуються іншими компіляторами. |
| /c | Розрізняти рядкові й прописні букви в ідентифікаторах ( у тому числі й зовнішніх). |
| /v | Включити у виконавчий файл інформацію для налагодження. |
| /3 | Підтримка 32-бітного коду. |
| /d | Попереджати про дублювання символів у бібліотеках, що компонуються |
| /t | Створити файл типу .com ( за замовчуванням .exe) |

У даному додатку описані основні повідомлення транслятора TASM. Ця інформація дозволить вам менше ламати голову над правильністю перекладу тексту повідомлень із англійської мови й допоможе зрозуміти їхній зміст у контексті вашої програми.

1. Повідомлення про помилки

32-bit segment not allowed without .386

32-бітні прапори без директиви .386 не допускаються.

Argument needs type override

Потрібно явно вказати тип операнда. Потрібно явно вказати розмір (тип) вираження, тому що транслятор не може зробити цього, виходячи тільки з контексту. Відзначимо лише, що такого роду помилки виправляються за допомогою оператора PTR, що дозволяє повідомити транслятору дійсний розмір операнда.

Argument to operation or instruction has illegal size

Операнд операції або команди має неприпустимий розмір.

Arithmetic overflow

Арифметичне переповнення. Втрата значущих цифр при обчисленні значення вираження.

ASSUME must be segment register

У директиві ASSUME повинен бути зазначений сегментний регістр.

Bad keyword in SEGMENT statement

Невірне ключове слово в операторові SEGMENT. Один з параметрів директиви SEGMENT: тип вирівнювання, тип об’єднання або тип сегмента, — має неприпустиме значення.

Can’t add relative quantities

Не можна складати відносні адреси.

Can’t address with currently Assumed segment registers

Неможлива адресація з поточних, установлених директивою ASSUME, сегментних регістрів. У вираженні втримується посилання на змінну, для доступу до якої не специфікований сегментний регістр.

Can’t convert to pointer

Неможливе перетворення в покажчик.

Can’t emulate 8087 instruction

Неможлива емуляція команд співпроцесора 8087.

Can’t make variable public

Змінна не може бути оголошена як PUBLIC. Швидше за все, це викликане тим, що дана змінна була вже десь раніше оголошена таким чином, що вже не може бути визначена як загальна (PUBLIC).

Can’t override ES segment

Не можна перевизначити сегмент es. Це повідомлення характерне для операцій типу ланцюжкових. У деяких з них не можна перевизначати місце розташування сегментної частини адреси операнда.

Can’t subtract dissimilar relative quantities

Неприпустиме вирахування відносних адрес. Вираження містить операцію вирахування двох адрес, яка для даних адрес є неприпустимою. Приміром, це може трапитися, якщо адреси перебувають у різних сегментах.

Can’t use macro name in expression

Неприпустиме використання імені макрокоманди в якості операнда вираження.

Can’t use this outside macro

Використання даного оператора неприпустимо поза макровизначенням.

Code or data emission to undeclared segment

He оголошений сегмент для коду або даних. Це може трапитися, якщо пропозиція програми, що генерує код або дані, не належить жодному із сегментів, оголошених директивами SEGMENT.

Constant assumed to mean Immediate const

Константа інтерпретується як безпосередня.

Constant too large

Занадто більша константа. Константа перевищує максимально припустиму для даного режиму величину. Наприклад, числа, більші 0ffffh, можна використовувати, якщо тільки директивою .386/.386Р або .486/.486Р дозволені команди процесора і386 або i486 відповідно.

CS not correctly assumed

Некоректне значення в регістрі cs.

CS override in protected mode

Перевизначення регістру cs у захищеному режимі. Це попереджуюче повідомлення видається, якщо в командному рядку зазначений параметр /Р.

CS unreachable from current segment

cs недосяжний з поточного сегмента. При визначенні мітки коду за допомогою двокрапки ( або за допомогою директив LABEL або PROC сегментний регістр не вказує на поточний кодовий сегмент або групу, що містить поточний кодовий сегмент.

Declaration needs name

У директиві оголошення не зазначене ім’я

Directive ignored in Turbo Pascal model

У режимі TPASCAL директива ігнорується.

Directive not allowed inside structure definition

Неприпустима директива усередині визначення структури.

Duplicate dummy arguments

Неприпустиме використання однакових імен для формальних параметрів

Expecting METHOD keyword

Потрібне ключове слово METHOD.

Expecting offset quantity

Потрібно вказати величину зсуву.

Expecting offset or pointer quantity

Потрібно вказати зсув або покажчик.

Expecting pointer type

Операнд повинен бути покажчиком. Означає, що операндом поточної команди повинна бути адреса пам’яті.

Expecting record field name

Потрібне ім’я поля запису. Інструкція SETFIELD або GETFIELD використана без наступного імені поля.

Expecting register ID

Потрібен ідентифікатор регістру.

Expecting scalar type

Операнд повинен бути константою.

Expecting segment or group quantity

Повинне бути зазначене ім’я сегмента або групи.

Extra characters on line

Зайві символи в рядку.

Forward reference needs override

Помилка при використанні умовчання для посилання вперед.

Global type doesn’t match symbol type

Тип, зазначений у директиві GLOBAL, не збігається з дійсним типом імені ідентифікатора.

ID not member of structure

Ідентифікатор не є полем структури.

Illegal forward reference

Неприпустиме посилання вперед.

Illegal immediate

Неприпустимий безпосередній операнд.

Illegal indexing mode

Неприпустимий режим індексації.

Illegal instruction

Неприпустима команда.

Illegal instruction for currently selected processor(s)

Неприпустима команда для обраного в даний момент процесора.

Illegal local argument

Неприпустимий локальний параметр.

Illegal local symbol prefix

Неприпустимий префікс для локальних імен ідентифікаторів.

Illegal macro argument

Неприпустимий параметр макрокоманди.

Illegal memory reference

Неприпустиме посилання на пам’ять.

Illegal number

Неприпустиме число.

Illegal origin address

Неприпустима початкова адреса.

Illegal override in structure

Неприпустиме перевизначення в структурі.

Illegal override register

Неприпустиме перевизначення регістру.

Illegal radix

Неприпустима підстава системи числення. У директиві .RADIX у якості підстави системи числення зазначене неприпустиме число. Підставою системи числення можуть бути тільки числа 2, 8, 10 і 16. Ці числа інтерпретуються як десяткові незалежно від поточної системи числення.

Illegal register for instruction

Неприпустимий регістр в інструкції. У якості операнда інструкції SETFIELD і GETFIELD використаний неприпустимий регістр.

Illegal register multiplier

Неприпустима вказівка множника для регістру.

Illegal segment address

Неприпустима сегментна адреса.

Illegal use of constant

Неприпустиме використання константи.

Illegal use of register

Неприпустиме використання регістру.

Illegal use of segment register

Неприпустиме використання сегментного регістру.

Illegal USES register

У директиві USES зазначений неприпустимий регістр.

Illegal version ID

Неприпустимий ідентифікатор версії.

Illegal warning ID

Неприпустимий ідентифікатор попереджуючого повідомлення.

Instruction can be compacted with override

Можливе скорочення довжини команди, якщо явно вказати тип імені. Через наявність посилання вперед на ім’я ідентифікатора об’єктний код містить додаткові команди NOP. Цим самим транслятор резервує місце для розміщення адреси ідентифікатора. При необхідності код можна скоротити, як що уникнути посилання вперед або явно вказати тип символічного імені.

Invalid model type

Неприпустима модель пам’яті.

Invalid operand(s) to instruction

Неприпустимий операнд (операнди) для даної команди.

Labels can’t start with numeric characters

Мітки не можуть починатися із цифрових символів.

Line too long — truncated

Рядок занадто довгий, і тому проводиться усікання.

Location counter overflow

Переповнення лічильника адреси.

Method call requires object name

У виклику методу необхідне ім’я об’єкта.

Missing argument list

Відсутній список аргументів.

Missing argument or <

Відсутній аргумент або не зазначена кутова дужка <.

Missing argument size variable

Відсутня змінна для розміру блоку параметрів.

Missing COMM ID

Відсутній ідентифікатор у директиві СОММ.

Missing dummy argument

Відсутній формальний параметр.

Missing end quote

Відсутня закриваючі лапки.

Missing macro ID

Відсутній ідентифікатор макрокоманди.

Missing module name

Відсутнє ім’я модуля.

Missing or illegal type specifier

Відсутній  або невірно зазначений специфікатор типу.

Missing table member ID

Пропущений ідентифікатор елемента таблиці.

Missing term in list

Відсутній член у списку параметрів.

Missing text macro

Відсутня текстова макрокоманда.

Model must be specified first

Спочатку повинна бути зазначена модель пам’яті.

Module is pass-dependant — compatibility pass was done

Модуль залежить від проходу. Виконаний прохід, що забезпечує сумісність із MASM.

Name must come first

Ім’я повинне бути зазначене першим.

Near jump or call to different CS

Адресат близького переходу або виклику перебуває в іншому кодовому сегменті.

Need address or register

Потрібно вказати адреса або регістр.

Need colon

Потрібне двокрапка.

Need expression

Потрібно вказати вираження.

Need file name after INCLUDE

У директиві INCLUDE повинне бути зазначене ім’я файлу.

Need left parenthesis

Відсутня ліва кругла дужка.

Need method name

Потрібне ім’я методу.

Need pointer expression

Потрібен вираз-покажчик.

Need quoted string

Потрібно вказати рядок у лапках.

Need register in expression

У вираженні потрібно вказати ім’я регістру.

Need right angle bracket

Відсутня права кутова дужка.

Need right curly bracket

Потрібно права фігурна дужка.

Need right parenthesis

Відсутня права кругла дужка.

Need right square bracket

Відсутня права квадратна дужка.

Need stack argument

He зазначений стековий параметр у команді арифметики із плаваючою комою.

Need structure member name

He зазначене ім’я поля структури.

Not expecting group or segment quantity

Використання імені групи або сегмента неприпустимо.

One non-null field allowed per union expansion

При розширенні об’єднання допускається вказувати тільки одне непусте поле.

Only one startup sequence allowed

Допускається тільки одна директива генерації коду ініціалізації.

Open conditional

Відкритий умовний блок. Після директиви END,  яка завершує програму, виявлений незакритий блок умовного асемблювання, відкритий однієї з директив Ifxxx.

Open procedure

Відкрита процедура. Після директиви END,  яка завершує програму, виявлений незакритий директивою ENDP блок опису процедури, відкритий десь у програмі директивою PROC.

Open segment

Відкритий сегмент. Після директиви END,  яка завершує програму, виявлений незакритий директивою ENDS сегмент, відкритий десь у програмі директивою SEGMENT.

Open structure definition

He зазначений кінець визначення структури (директива ENDS).

Operand types do not match

He збігаються типи операндів. Тип одного з операндів команди не збігається з типом іншого операнда або не є типом, припустимим для даної команди.

Operation illegal for static table member

Для статичного елемента таблиці операція не допускається.

Pass-dependant construction encountered

Виявлена конструкція, що залежить від проходу. Дану помилку можна виправити, як що уникнути посилання вперед або  вказати  потрібне число проходів транслятора в опції командного рядка /т.

Pointer expression needs brackets

Адресне вираження повинне бути укладене у квадратні дужки.

Positive count expecting

Лічильник повинен бути додатнім.

Record field too large

Занадто довге поле в записі.

Record member not found

He знайдений статичний елемент запису.

Recursive definition not allowed for EQU

Рекурсивне визначення неприпустиме в директиві EQU.

Register must be AL or AX

Припустиме застосування тільки регістру al або ах.

Register must be DX

Припустиме застосування тільки регістру dx.

Relative jump out of range by хх bytes

Адреса призначення умовного переходу перевищує припустиму межу на хх байт.

Relative quantity illegal

Неприпустима відносна адреса. Посилання на адресу пам’яті не може бути дозволена на етапі асемблювания.

Reserved word used as symbol

Зарезервоване слово використовується як ім’я ідентифікатора.

Rotate count must be constant or CL

Лічильник у командах зсуву повинен бути зазначений за допомогою константи або регістру cl.

Rotate count out of range

Неприпустиме значення лічильника зсуву.

Segment alignment not strict enough

Вирівнювання сегмента недостатньо точне.

Segment attributes illegally redefined

Неприпустиме перевизначення атрибутів сегмента. Суть тут у тому, що користувач може повторно відкривати вже певний раніше сегмент. Але при цьому атрибути цього сегмента повинні мати ті ж самі значення або взагалі бути опущені (тоді будуть узяті колишні значення).

Segment name is superfluous

Ім’я сегмента ігнорується.

String too long

Занадто довгий рядок. Довжина зазначеного в лапках рядка перевищує 255 символів.

Symbol already defined:

Ім’я ідентифікатора вже визначене.

Symbol already different kind

Ім’я ідентифікатора вже оголошене з іншим типом.

Symbol has no width or mask

Ім’я ідентифікатора не може бути використане в операціях WIDTH і MASK.

Symbol is not a segment or already part of a group

Ім’я ідентифікатора не є іменем сегмента або воно вже визначене в групі.

Text macro expansion exceeds maximum line length

Розширення текстової макрокоманди перевищує максимально припустиму довжину.

Too few operands to instruction

У команді не вистачає операндів.

Too many errors or warnings

Занадто багато помилок або попереджень. Число повідомлень про помилки перевищило максимально можливе число 100.

Too many initial values

Занадто багато початкових значень.

Too many register multipliers in expression

У вираженні втримується занадто багато множників для регістрів.

Too many registers in expression

У вираженні зазначене занадто багато регістрів.

Too many USES registers

Занадто багато регістрів у директиві USES.

Trailling null value assumed

Передбачається кінцеве порожнє значення.

Undefined symbol

Ідентифікатор не визначений.

Unexpected end of file (no END directive)

Несподіваний кінець файлу (немає директиви END).

Unknown character

Невідомий символ.

Unmatched ENDP:_

Непарна директива ENDP:_.

Unmatched ENDS:_

Непарна директива ENDS:_.

User-generated error

Помилка, згенерована користувачем. Повідомлення видається в результаті виконання однієї з директив генерування помилки.

USES has no effect without language

USES ігнорується без специфікації мови.

Value out of range

Значення константи перевищує припустиме значення.

### 2.Повідомлення про фатальні помилки

Крім розглянутих помилок TASM формує ще один тип — повідомлення про фатальні помилки. Їхня особливість у тому, що при їх виникненні TASM видає відповідне повідомлення й негайно припиняє асемблювання вихідного файлу.

Bad switch

Невірний параметр-перемикач командного рядка.

Can't find @file__

Не знайдений файл підказок __.

Can't locate file __

Не виявлений файл __. При видачі цього повідомлення потрібно перевірити, чи правильно зазначені в імені файлу ім'я диска й шлях до файлу, заданого в директиві INCLUDE.

Error writing to listing file

Помилка при записі у файл лістингу. Можливо, просто вичерпане місце на диску.

Error writing to object file

Помилка при записі в об'єктний файл. Можливо, просто вичерпане місце на диску.

File not found

Не знайдений файл. У командному рядку зазначене ім'я неіснуючого вихідного файлу.

File was changed or deleted while assembly in progress

Файл був змінений або знищений у процесі асемблювання.

Insufficient memory to process command line

He вистачає пам'яті для обробки командного рядка.

Internal error

Внутрішня помилка.

Invalid command line

Неприпустимий командний рядок.

Invalid number after _

Неприпустимий номер після _.

Out of hash space

He вистачає пам'яті під хеш-таблиці. Для кожного імені ідентифікатора в програмі транслятор формує один елемент таблиці ідентифікаторів. Ця таблиця розрахована на 16 384 імен ідентифікаторів. При необхідності це число можна збільшити, використовуючи параметр командного рядка /kh.

Out of memory

He вистачає пам'яті. Для асемблювання користувацького файлу недостатньо вільної пам'яті.

Out of string space

He вистачає пам'яті під рядки. Тут мається на увазі оперативна пам'ять для зберігання рядків, що представляють собою імена ідентифікаторів, імена файлів, інформацію для дозволу посилань уперед, текстів макрокоманд. Допускається максимум 512 Кбайт пам'яті.

Too many errors found

Виявлене занадто багато помилок. Трансляція припинена, тому що у вихідному файлі втримується занадто багато помилок.

Unexpected end of file (no END directive)

Несподіваний кінець файлу ( відсутня директива END).

### Способи введення \ виведення даних в DOS-програмах

### Функції DOS (int 21h) для введення з клавіатури (STDIN)

01h: Введення символу з очікуванням, луно - відображенням і перевіркою на Ctrl+C або Ctrl+Break

Вхід: ah=01
Вихід:	al=ASCII-код символу або 0. Якщо al=0, другий виклик  цієї функції поверне в al розширений ASCII-код символу.

При використанні даної функції введений символ автоматично виводиться на дисплей ("луна"),тобто спрямовується в пристрій STDOUT.

08h: Введення символу без луни , з очікуванням і перевіркою на Ctrl+Break

Вхід:	ah=08h
Вихід:	al=ASCII-код символу або 0.

07h: Введення символу без луни, з очікуванням і без перевірки на Ctrl+Break

Вхід:	ah=07h
Вихід:	al=ASCII-код символу або 0.

06h: Введення символу без луни, без очікуванням і без перевірки на Ctrl+Break

Вхід:	ah=06h
 		dl=0ffh
Вихід:	ZF = 1, якщо не була натиснута клавіша, і al=0
		ZF = 0, якщо клавіша була натиснута. При цьому 
 		al= код символу

0ah:Введення строки символів у буфер

Вхід: 	ah=0ah
ds:dx = адреса буфера (buff) введення. Перший байт буфера повинен містити максимальне число символів, що вводяться. Довжина буфера, повинна бути на 2 байти більше цього  максимального числа.

Вихід:	Після натиснення Enter, введені символи розміщуються в буфері, починаючи з третього байта (buff+2). У другій байт (buff+1)буде записано число фактично введених символів.

0bh:Перевірка наявності символу в буфері вводу
Вхід:	ah=0bh
Вихід:	al = 0, якщо не була натиснута клавіша
		al = 0ffh, якщо була натиснута клавіша

och: Очистити буфер і виконати функцію введення
Вхід:	ah=0сh
		al=Номер функції DOS(01,06,07,08,0Ah)
Вихід:	залежить від викликаної функції.

Оскільки функція заздалегідь очищає буфер, то наступна оброблятиме новий натиснутий символ, а не використовувати раніше натиснутий і ще не оброблений символ.

### Функції DOS (int 21h) для виводу на екран в текстовому режимі

09h: Виведення рядка символів в поточну позицію екрану
Вхід:	ah=09h
 		ds:dx = адреса рядка, що закінчується символом $(24h)

02h: Виведення одиночного символу в поточну позицію екрану з перевіркою CTRL+Break
Вхід:	ah=02h
 		dl=ASCII-код символу

06h: Виведення одиночного символу в поточну позицію екрану без перевірки на CTRL+Break
Вхід:	ah=06h
 		dl=ASCII-код символу (крім 0ffh)

Функції BIOS (int 16h) для введення з клавіатури

0h/10h/20h: Читання символу з очікуванням
Вхід:	ah=0h(83/84-key), 10h (101/102-key), 20h(122-key)
Вихід:	al = ASCII- код символу, 0 або префікс скан-коду

01h/11h/21h: Перевірка введення символу
Вхід:	ah=01h(83/84-key), 11h (101/102-key), 21h(122-key)
Вихід:	ZF =1, якщо буфер пустий
 		ZF =0, якщо у буфері є символ
		al = ASCII-код символу, 0 або префікс скан-коду
		ah = скан-код натиснутої клавіші.

Функції BIOS (int 10h) для виводу на екран в текстовому режимі

00h: Встановити відеорежим
Вхід:	ah = 00h
 		al = номер режиму (7 молодших біт).
Встановлюється режим:
0 и 1 – ч/б і 16-кольорів 40*25
2 и 3 – ч/б і 16-кольорів 80*25
7 - монохромний
Якщо старший біт al не встановлений в 1, екран очищується

ah = 4fh,al = 02h: Встановити відеорежим SuperVGA
Вхід:	ax = 4f02h
 		bx = номер режиму в молодших 13 бітах.
Текстові режими, встановлювані даною функцією:
108h(80*60), 109h(132*25), 10Ah(132*43), 10Bh(132*50), 10Ch(132*60)

10h: Запис символу в поточну позицію без зміни атрибуту
Вхід:	ah = 10h
 		bh = номер сторінки 
		сч = лічильник записуваних символів
		al = записуваний символ

02h: Встановити позицію курсору
Вхід:	ah = 02h
 		bh = номер сторінки 0 – 3(реж.2,3), 0 –7 (реж.0,1)
		dh = рядок (0 –24)
		dl = стовбець (0 – 39/79)

03: Рахувати позицію і розмір курсора
Вхід:	ah = 03h
 		bh = номер сторінки 
Вихід:	dh,dl = рядок і стовпець поточної позиції курсора
		ch,cl = перша і остання позиції курсора

05: Змінити активну сторінку дисплея
Вхід:	ah = 05h
 		al = новий номер сторінки

06: Прокрутка активної сторінки вгору
Вхід:	ah = 03h
 		al = число рядків; рядки, вікна, що з'являються внизу заповнюються пропусками. (al=0) заповнює пропусками все вікно («очищення екрану»)

08: Читання символу і його атрибуту в поточній позиції курсора
Вхід:	ah = 08h
 		bh = номер сторінки 
Вихід:	al = зчитаний символ;
 		ah = атрибут цього символу

09: Запис символу і нового атрибуту в поточну позицію курсора
Вхід:	ah = 9h
 		bh = номер сторінки
		bl = атрибут символу
 		al = записуваний символ
		cx = лічильник записуваних символів

Формат атрибуту символу:
біт 7: символ блимає 
біти 6–4: колір фону (див. таблицю)
біт 3: символ яскравого кольору
біти 2–0: колір символу(див. таблицю)

| Код кольору | Звичайний колір | Яскравого колір |
| --- | --- | --- |
| 000b | Чорний | Темно-сірий |
| 001b | Синій | Світло-синій |
| 010b | Зелений | Світло-зелений |
| 011b | Голубий | Світло-голубий |
| 100b | Червоний | Світло-червоний |
| 101b | Пурпурний | Світло-пурпурн. |
| 110b | Коричневий | Жовтий |
| 111b | Світло-сірий | Білий |

13h: Вивести рядок символів з вказаними атрибутами
Вхід:	ah = 13h
		al = режим виводу:

Біт 0=1 – після виводу встановити курсор у кінець рядку

Біт 1=0 - рядок містіть тільки коди символів, 
всі символи відображуються з одним атрибутом, який вказаний у регістрі bl;

Біт 1=1 – радок містіть не тільки коди сім колів, а також і їх атрибути, то б то кожен символ описується двома байтами: ASCII-кодом і атрибутом  (вміст регістру bl ігнорується);

Біти 2 – 7 зарезервовані;

cx = довжина рядку (тільки кількість символів);

bl = атрибут символів, якщо рядок містіть тільки сімволи (al.1 = 1);

dh,dl = рядок та стовпчик початку виводу на екрані;

es:bp = адреса початку рядку у пам’яті.

Функція 13 відображає на екрані рядок символів, інтерпретуючи управляючи символи CR(0Dh), LF(0Ah), BS(08), BEL(07).

Примітка: Як що рядок підготовлений у форматі (символ,атрибут) – набагато швидше безпосередньо скопіювати рядок у відеопам’ять.

# Рекомендована  література.

Основна література

- Мікропроцесорна техніка : Підручник / Ю.І.Якименко, Т.О.Терещенко та інш. /За ред. Т.О.Терещенко. – К.: Видавництво „Політехнік”, 2003. – 440с.

- П.Абель Ассемблер. Язык и программирование для IBM PC: пер. с англ. − К.:Век+,М.: ЭНТРОП 2005. − 736 с.

- Брэй Б. Микропроцессоры Intel: 8086\8088, 80186\80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4. Архитектура, программирование и интерфейсы. Шестое издание: Пер. С англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 1328 с.: ил.

- Юров В., Хорошенко С. Assembler: учебный курс. – Спб.: ЗАО «Издательство «Питер», 2000 –672 с.,ил.

- Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX. – М.: ДМК Пресс, 2000, - 608 с., ил.

- В.П.Корнєв. Курс лекцій з дисципліни «Обчислівальні та мікропроцесорні засоби електронних апаратів». Частина 1. «Архітектура та програмування процесорів Intel». К.: НТУУ «КПІ» , (Електронне видання)

Додаткова література

- Ирвин Кип. Язык яссемблера для процессоров Intel, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 912 с.: ил.

- Пирогов В.Ю. Ассемблер. Учебный курс 2-е изд. —.СПб:BHV, 2003

- Кулаков В. Программирование на аппаратном уровне 2-е изд. (+дискета). Справочник. — Спб.: ЗАО «Издательство «Питер», 2003

- Л.Скенлон Персональные ЭВМ IBM PC/ХТ. Программирование на языке ассемблера. М.: Радио и связь, 1989

- Джордейн З. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, ХТ и АТ. :Пер с англ./ – м.: Финансы и статистика, 1992. – 544 с., ил.

IEEE − Institute of Electrical and Electronic Engineers.

РС − (Personal Computer) − товарна марка корпорації IBM для позначення персональних комп’ютерів.

ХТ − (Extended Technology) − товарна марка корпорації IBM для позначення персональних комп’ютерів, виготовлених по розширеної технології.

AT − (Advanced Technology) − товарна марка корпорації IBM для позначення персональних комп’ютерів, виготовлених по сучасної технології.

Курсивом указано здебільше використання («за замовчанням») регістра

РОН – регистры общего назначения (рос.)

Ця частина  у більшості базується  на матеріалі книзі  [1], глава 3.

Порти 3ВСh і 278h відведені  під адаптер MDA і LPT2

Символьний код (мнемокод) і коментар вводити нетреба.

У дужках вказані позначення відповідних прапорців процесора

Якщо розмір файлу перевищує 64К, то регістр BX буде містити старшу частину його розміру

Про особливості файлів com- і exe-форматів розглянуто у лабораторної роботі №2

Приклад оформлення звіту-протоколу приведено у файлі Protocol_1.com

З годом, з початку у повсякденної речи, а потім і у літературі слово «асемблер» стало також і назвою самої мови програмування.

Рекомендації по створенню робочого місця наведені у додатку 2.1.

Про спрощені директиви сегментації, моделі пам’яті і їх використання у com- и exe-файлах дивиться в материалах лекції №5: файли Лекция 5.doc и Директивы сегментации.doc.

Принципи логічної організації пам’яті (принципи сегментації) і загальна схема отримання фізичної адреси у архітектурі процесорів Intel розглянуті у лабораторної роботі №1 (див. п.п 4.3)

Більш детально формати подання даних розглянуто у лабораторній роботі №1

Як що результат «малий» і уміщується у регістр-приймач, то прапорці OF = CF = 0, а додатковий регістр (старша частина результату) містіть розширення знаку − усі його біти повторюють старший біт (знаковий розряд) молодшій частини результату.

У дужках під мнемонікою вказані коди команд

При переході вперед модифікатор short є обов’язковим, тому що мітка m1 знаходиться «по переду». При однопроходовому режимі трансляції (ключ /m2 відсутній) можливе попередження (Warning).

Дивись приклад, розглянутий  наприкінці розділу.

У мові асемблера існує і явне мнемонічне позначення команди дальнього повернення – retf.

Тут виділені обов'язкові елементи, а у квадратних дужках[ ], як завжди, зазначені не обов'язкові елементи командного рядка (див. інструкцію до лабораторної роботи №1).

Операції настроювання крок 1) і крок 2) виконуються на робочому місці (на комп'ютері) один раз..

Ця операція буде доступна при наявності у вас відповідних прав доступу, обумовлених політикою адміністрування Windows

На вашому комп’ютері шляхи до програм можуть відрізнятися від тих, що вказані на малюнках.