### Завдання та відповіді

| Завдання №1 Тема: Подання даних в ЕОМ та двійкова арифметика. |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| Подайте у 8-розрядному додатковому двійковому коді від’ємне число: – 1810 |  |  |

| Завдання №2 Тема: Подання даних в ЕОМ та двійкова арифметика. |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| Подайте число 5810 в упакованому BCD коді |  |  |

| Завдання №3 Тема: Подання даних в ЕОМ та двійкова арифметика. |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| Яке десяткове число відображено в цьому упакованому BCD коді 01011000 |  |  |

| Завдання №4 Тема: Подання даних в ЕОМ та двійкова арифметика. |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| Додайте два беззнакових двійкових числа: 11010101 + 01101011 СF=? ???????? |  | СF= |

| Завдання №5 Тема: Подання даних в ЕОМ та двійкова арифметика. |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а) Запишіть у шістнадцятковій системі числення двійкове число: 111110002 б) Запишіть у двійковій системі числення шістнадцяткове число: BEh |  | а) б) |

| Завдання №6 Тема: Подання даних в ЕОМ та двійкова арифметика. |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а) Запишіть у шістнадцятковій системі числення двійкове число: 100110102 б) Запишіть у двійковій системі числення шістнадцяткове число: A6h |  | ## а) б) |

| Завдання №7 Тема: Архітектура мікропроцесорів i86.. |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| Вкажіть основні параметри МП і8086: a) розрядність ALU, bits – б) розрядність шини даних DB (Data Bus), bits – в) розрядність шини адреси АВ(Address bus), bits – |  | a) б) в) |

| Завдання №8 Тема: Архітектура мікропроцесорів i86.. |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| Вкажіть основні параметри МП і8086: а) найбільша ємність пам’яті, Mбайт – б) адресний простір портів введення-виведення, Кбайт – в) кількість типів переривань (Interrupt type) |  | а) б) в) |

| Завдання №9 Тема: Архітектура мікропроцесорів i386/ і486/ Рentium. |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| Вкажіть основні параметри МП і386/i486/Pentium: а) розрядність ALU, bits – б) розрядність шини даних DB (Data Bus), bits – в) розрядність шини адреси (Address bus), bits – |  | a) б) в) |

| Завдання №10 Тема: Архітектура мікропроцесорів i386/ і486/ Рentium. |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| Вкажіть основні параметри МП і386/i486/Pentium: а) найбільша ємність пам’яті, Gбайт – б) адресний простір портів введення-виведення, Кбайт – в) кількість типів переривань (Interrupt type) |  | а) б) в) |

| Завдання №11 Тема: Організація пам’яті мікропроцесорів ix86/ Реальний режим (R-mode ) |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а)Які сегментні регістри за замовчуванням адресують початок сегментів: кодів / стека / даних? б)Чому дорівнює розрядність цих регістрів (bits )? в) До якого сегменту звертається команда: mov ax, [BX] |  | а) б) в) |

| Завдання №12 Тема: Організація пам’яті мікропроцесорів ix86/ Реальний режим (R-mode ) |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а) Яка 20-розрядна фізична адреса відповідає логічній адреси, як що CS:IP = 2102h:0BA1h ? б) В якому сегменті знаходиться ця комірка ? |  | а) б) |

| Завдання №13 Тема: Організація пам’яті мікропроцесорів ix86/ Реальний режим (R-mode ) |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а) Яка 20-розрядна фізична адреса відповідає логічній адреси SS:SP = 0110h:0A10h ? б) В якому сегменті знаходиться ця комірка ? |  | а) б) |

| Завдання №14 Тема: Адресація пам’яті мікропроцесорів ix86. Реальний режим (R-mode ) |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а) До якого сегменту звертається ця команда: mov ax, [BP+2] б) Чому дорівнює 20-розрядна фізична адреса операнда цієї команди, якщо BP = 200h і значення сегментних регістрів дорівнює: CS =0200h , DS =0300h, SS =0100h? |  | а) б) |

| Завдання №15 Тема: Адресація пам’яті мікропроцесорів ix86. Реальний режим (R-mode ) |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а) До якого сегменту звертається ця команда: mov al, [BX][SI] б) Чому дорівнює фізична адреса операнда цієї команди якщо DS = 1100h , BX=A120h, SI=0002? |  | а) до сегменту даних # б) |

| Завдання №16 Тема: Система переривань мікропроцесорів ix86. Реальний режим (R-mode ) |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| a) Скільки переривань (Interrupt type) може обробляти МП архітектури х86? б)На які два види поділяються переривання згідно місця їх виникнення? |  | а) б) |

| Завдання №17 Тема: Система переривань мікропроцесорів ix86. Реальний режим (R-mode ) |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а) Що містить вектор переривань і яка його розмірність(у байтах)? б) Вкажіть об’єм пам’яті який відводиться під таблицю векторів переривань, а також початкову та кінцеву адресу. |  | а) . б) |

| Завдання №18 Тема: Система переривань мікропроцесорів ix86. Реальний режим (R-mode ) |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а) Чому дорівнює адреса розміщення вектора переривання типу 08 (Int 08)? |  | а) |

| Завдання №19 Тема: Система переривань мікропроцесорів ix86. Реальний режим (R-mode ) |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а)Як процесор забезпечує коректне повернення до перерваної програми? б)Якою має бути остання команда підпрограми обробки переривання |  | а) б) |

| Завдання №20 Тема: Система переривань мікропроцесорів ix86. Реальний режим (R-mode ) |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а) Вміст яких регістрів запам’ятається у стеку при переході до підпрограми обробки переривання? |  | а) |

| Завдання №21 Тема: Програмовний паралельний інтерфейс і8255. |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| a) Скільки портів введення-виведення має мікросхема ППІ і8255 б) Яка розрядність цих портів, bits ? – |  | б) |

| Завдання №22 Тема: Програмовний таймер і8253/і8254 (ПТ). |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| a) Скільки лічильників має мікросхема ПТ і8253 б) Яка розрядність лічильників, bits ? – |  | а) б) |

| Завдання №23 Тема: Програмовний таймер і8253/і8254 (ПТ). |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а) Вкажіть, до яких портів (лічильників CT0, CT1, CT2, CT3, або РУС) буде звернення при вказаних значеннях на адресних лініях мікросхеми і8253: А1 А0 Порт 0 0 ? 0 1 ? 1 0 ? 1 1 ? |  | а) А1 А0 Порт |

| Завдання №24 Тема: Програмовний таймер і8253/і8254 (ПТ). |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а) У яких режимах таймер працює як подільник частоти? б) Який максимальний коефіцієнт зменшення частоти може забезпечити один канал таймеру? |  | а) б) |

| Завдання №25 Тема: Програмовний таймер і8253/і8254 (ПТ). |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а) В якому коді крім двійкового мають можливість працювати лічильники таймеру? б) Як змінюється значення лічильника з кожним імпульсом на вході CLKi – збільшується (інкрементується), або зменшується (декрементується)? |  | а) б) |

| Завдання №26 Тема: Програмовний таймер і8253/і8254 (ПТ). |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| Чому дорівнюватиме частота на виході OUT лічильника, якщо він працює в режимі 3 в двійково-десятковому коді , частота на вході CLK= 2МГц , а в регістр лічильника послідовно завантажені значення 00h потім 10h ? |  |  |

| Завдання №27 Тема: Програмовний таймер і8253/і8254 (ПТ). |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а) В якому коді крім двійкового можуть працювати лічильники? |  | а) |
| б) Яке максимальне число можна завантажити у регістри лічильника? |  | б) |

| Завдання №28 Тема: Програмовний таймер і8253/і8254 (ПТ). |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| Чому дорівнюватиме частота на виході OUTі лічильника СТі, якщо він працює в режимі 2, в двійково-десятковому коді , частота на вході CLK= 1МГц , а в регістр лічильника завантажені значення 00h потім 10h ? |  |  |

| Завдання №29 Тема: Програмовний таймер і8253/і8254 (ПТ). |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а) До якого лічильнику звертається фрагмент програми: mov al,00110110b out 43h,al mov ax,2000 out 40h,al mov al,ah out 40h,al |  | а) |
| б) Якій режим заданий лічильнику у цієї програмі |  | б) |
| в) Яка частота сигналу буде на виводі OUT лічильника, як що частота на вході СLK 2МГц ?. |  | в) |

| Завдання №30 Тема: Програмовний контролер переривань і8259А (ПКП/PIC) |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| а)Який тип переривань (interrupt type) буде відповідати запиту IRQ2, якщо друге керуюче слово ICW2 дорівнює 8 ? |  | а) |
| б)Які запити переривань (IRQі) не будуть обслуговуватися, якщо в регістр масок завантажити керуюче слово 00001001b (09h) |  | б) |

| Завдання №31 Тема: Програмовний контролер переривань і8259А (ПКП/PIC) |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| a) Яку кількість запитів переривань (IRQ) може обслужити одна ВІС ПКП і8259? |  | a) |
| б) Якої максимальної кількості запитів переривань можна досягти у системі переривань на базі декількох ВІС і8259А |  | б) |

| Завдання №33 Тема: Програмовний контролер переривань і8259А (ПКП/PIC) | Відповідь |
| --- | --- |
| а)Який тип переривань (interrupt type) буде відповідати запиту IRQ2, якщо друге керуюче слово ICW2 дорівнює 70 ? | а) |
| б)Які запити переривань (IRQі) не будуть обслуговуватися, якщо в регістр масок завантажити керуюче слово 00001001b (09h) | б) |
| в) Запишіть керуюче слово, яке необхідно записати у контролер при простому закінченні програми обслуговування переривання? | в) |

| Завдання №34 Тема: Програмовний контролер переривань і8259А (ПКП/PIC) | Відповідь |
| --- | --- |
| a) Яку кількість запитів переривань (IRQ) може обслужити одна ВІС ПКП? | a) |
| б) Якої максимальної кількості запитів переривань можна досягти у системі переривань на базі декількох ВІС і8259А | б) |
| в)Який тип переривань (interrupt type) буде відповідати запиту IRQ2, якщо друге керуюче слово ICW2 дорівнює 70 ? | в) |

| Завдання №35 Тема: Програмовний контролер переривань і8259А (ПКП/PIC). | Відповідь |
| --- | --- |
| а) Запишіть керуюче слово масок для маскування (“вимкнення”) запитів переривань IRQ3 і IRQ5. | а) |
| б) Напишіть фрагмент програми, що виконує дію попереднього пункту завдання. Базова адреса ПКП – 20h. | б) |

| Завдання №35 Тема: Програмовний контролер переривань і8259А (ПКП/PIC). | Відповідь |
| --- | --- |
| a) Вкажіть номер строки з правильними параметрами ПКП: - 8-рівнів немаскуємих запитів з фіксованими пріоритетами - 16- рівнів запитів переривання з можливостями їх програмного маскування і зміни пріоритетної дисципліни обслуговування - 8-рівнів запитів на переривання з фіксованими пріоритетами і програмним маскуванням - 8-рівнів запитів переривання з можливостями їх програмного маскування і зміни пріоритетної дисципліни обслуговування | a) |
| б) Якими двома типами керуючих слів здійснюється програмне керування ПКП? | б) |

| Завдання №36 Тема: Програмовний таймер і8253/і8254 (ПТ). |  | Відповідь |
| --- | --- | --- |
| Для чого призначений молодший біт (D0) керуючого слова ПТ (вкажіть номер правильної відповіді): - Завдає інкрементне (1) або декрементне (0) лічення - Завдає роботу лічильника в двійковому (0), або двійково-десятковому (1) коді - DO=1 завдає операцію “замкнення” перед читанням змісту лічильника - DO=1 завдає програмне скидання ProgrammReset ПТ |  | а) |